淄博市安全生产监督管理局

淄安监发〔2012〕1号                      签发人：勾东升

关于认真贯彻落实鲁安监发〔2011〕140号文件进一步强化危险化学品企业蒸馏系统

安全监管工作的通知

各区县（高新区）安监局、文昌湖区经发局，各有关企业，有关设计、安全评价单位：

近年来，我市危险化学品企业蒸馏系统生产安全事故多发，安全生产形势十分严峻，暴露出蒸馏系统安全控制设施不完善、隐患排查整改不到位、安全操作规程不健全，操作人员违章操作等突出问题。为进一步强化全市危险化学品企业蒸馏系统安全监督管理工作，确保蒸馏系统安全运行，现提出如下要求：

一、认真贯彻落实《蒸馏系统安全控制指导意见》

2011年9月1日，省安监局印发了《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》（鲁安监发〔2011〕140号）。2011年12月16日，市安监局下发了《关于认真吸取事故教训进一步加强危险化学品企业蒸馏系统安全管理工作的紧急通知》（淄安监字〔2011〕179号），在全市部署开展了危险化学品企业蒸馏系统调查摸底和安全生产专项检查工作。各区县安监局（经发局）要将鲁安监发〔2011〕140号文件传达到所有涉及蒸馏操作的危险化学品企业，认真组织开展好蒸馏系统安全生产专项检查，督促企业认真贯彻落实好文件精神，积极开展隐患自查自纠和整改工作，切实提高蒸馏系统安全管理水平。各区县安监局（经发局）和市管危险化学品企业要将专项检查工作开展情况于2012年2月20日前报市安监局（危化处）。

二、进一步提高蒸馏装置本质安全水平

要督促相关企业积极开展蒸馏工艺过程风险分析，大力提高工艺自动化控制与安全仪表水平，鼓励和指导企业采用新技术、新设备，改造提升现有蒸馏装置安全水平。涉及蒸馏操作的危险化学品企业要根据本企业生产操作的物料和工艺特点，严格按照《蒸馏系统安全控制指导意见》的要求，落实重点监控工艺参数和安全控制措施，完善现场安全管理和应急处置措施，提高装备安全控制设施（措施）及相应的自动控制水平。要针对蒸馏工艺生产条件和工艺要求，合理选择蒸馏设备及其材质，对照《蒸馏系统安全控制指导意见》对蒸馏装置进行自动化改造，在有爆炸危险的蒸馏装置设置自动化控制系统和安全联锁停车系统，涉及有毒有害、易燃易爆物料的要安装泄漏检测报警仪表。要对有可能发生化学爆炸的蒸馏装置区域进行改造，对爆炸危险性较大（涉及硝基物及其他热敏性物料）的蒸馏釜等设备采用防爆的围护物，实现与其他装置和人员的隔离操作。蒸馏工艺技术自动控制水平较低的危险化学品企业，要制定技术改造计划，于2012年5月1日前尽快完成自动化控制技术改造，通过装备自动化控制系统和安全联锁装置，提高蒸馏装置本质安全化水平。

三、组织开展蒸馏系统安全生产专项评价

所有涉及蒸馏操作的危险化学品企业要立即组织开展本企业蒸馏系统安全生产专项评价，组织安全评价机构对本企业蒸馏系统安全设计、工艺流程、工艺参数、主要装置设备、安全设施、自动控制设置、设备仪表管理、操作规程、安全教育培训等情况进行专项安全评价。企业要按照专项评价报告指出的问题认真落实整改，整改到位后要由评价机构进行核查确认，并于2012年5月1日前将专项评价报告上报至市、区县安监局。各设计、安全评价单位要严格按照省安监局《蒸馏系统安全控制指导意见》要求，及时为企业提供相关安全设计和专项安全评价等业务服务，搞好工艺过程安全设计和危险性分析，指导企业提高蒸馏系统本质安全水平。

四、切实加强蒸馏系统安全监督管理

各区县安监局（经发局）要按照市安监局《关于进一步加强停产危险化学品企业安全生产监管工作的通知》（淄安监字〔2011〕177号）要求，加强蒸馏系统停产、复产和检维修环节安全管理，严格落实危险化学品企业停产、复产备案管理制度，加大对停产、复产企业的安全生产执法监察力度，督促企业严格落实复产和检维修前安全条件检查。相关企业要进一步修订和完善蒸馏装置安全管理规章制度和操作规程，严格落实隐患排查和整改有关规定，立即组织对所有蒸馏系统操作人员重新进行安全操作培训，重点培训安全管理规章制度、操作规程、安全操作法、危险因素辩识、事故防控和应急处置等内容，切实提高系统操作人员的遵章守纪和按章操作能力。

联系人：田辉            联系电话：2306209

附：关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知（鲁安监发〔2011〕140号）

二〇一二年一月五日

关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知
鲁安监发〔2011〕140号

各市安监局，各县(市、区)安监局，各有关企业，有关设计、安全评价单位： 
    近年来，我省化工、医药生产企业产品后处理过程特别是蒸馏过程的事故时有发生，主要原因是，一些企业涉及高温、高压、易燃、易爆和有毒有害物料(特别是硝基化合物)蒸馏系统的安全控制措施不完善，安全操作规程执行不严格。为此，省安监局组织济南石油化工设计院和有关专家，研究制订了《蒸馏系统安全控制指导意见》(以下简称《意见》)，以规范、指导全省化工、医药产品蒸馏系统的安全控制设计、改造和安全操作规程的修订工作，提升蒸馏操作系统的本质安全水平，有效防范蒸馏过程中事故的发生。现将《意见》印发给你们，并提出如下要求，请一并贯彻落实。 
    一、全省涉及蒸馏操作的化工、医药生产企业要按照《意见》的要求，根据本企业蒸馏操作的物料和工艺特点，研究提出重点监控的工艺参数和安全控制措施，装备和完善安全控制设施(措施)及相应的自动控制系统，修订和完善蒸馏系统安全操作规程，并认真执行。 
    二、有关设计、安全评价单位要按照《意见》的要求，结合企业实际，对相应的建设项目和在役装置的蒸馏系统安全控制设施(措施)的建设、配备和改造进行设计和安全评价。 
    三、各级安监部门要依据《意见》的要求，加强对辖区内有关企业蒸馏装置安全控制设施(措施)改造工作的指导和检查，督促有关企业和设计、安全评价单位落实《意见》要求。凡不落实《意见》要求的，一律按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号)的规定予以处理。 
    四、对于萃取、结晶、干燥、蒸发、过滤等化工、医药产品的后处理操作，各有关企业要参照《意见》的要求，结合本企业实际，认真分析这些单元操作存在的危险性，制定和落实有针对性的安全控制措施，严防事故发生。 
    各有关单位如果发现《意见》存在问题，请认真研究提出处理意见，并及时反馈省安监局(危化处)。

附件： 蒸馏系统安全控制指导意见
                                                                                                                                                                
                            二〇一一年九月一日

蒸馏系统安全控制指导意见

为有效防范涉及易燃、易爆和有毒有害物料的蒸馏过程事故的发生，指导全省化工、医药企业蒸馏操作安全控制系统的改造和安全操作规程的修订工作，提升蒸馏操作的本质安全水平，并为有关设计单位相应的安全控制系统设计提供参考，依据国务院安委会办公室《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）、省政府办公厅《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68号）和有关法规、标准的规定，制订本意见。

1.概述

- 1.1工艺简介

- 蒸馏是指利用液体混合物中各组分挥发性能的不同，通过部分气化或部分冷凝，来达到组分相对分离的一类化工单元操作。蒸馏操作广泛应用于化工、医药等行业，如：石油炼制的常减压蒸馏，基本有机化工产品的提纯，精细化工产品的精制，化学制药过程的溶剂回收，空气分离等。

- 1.2分类

- 1.2.1按组分，可分为双组分和多组分蒸馏。

- 1.2.2按操作压力，可分为常压蒸馏，减压蒸馏（用于常压下沸点较高、难挥发或高温下蒸馏能引起分解、爆炸、聚合等的热敏性物质的混合物，减压可以降低物料的沸点，借以降低蒸馏温度，增加安全性，如硝基甲苯在高温下分解爆炸、苯乙烯在高温下易聚合；还可用于剧毒物料蒸馏，防止泄漏到空气中），加压蒸馏（用于常压下为气体的物系）。

- 1.2.3按生产连续性，可分为连续蒸馏和间歇蒸馏。

- 1.2.4按操作方式，可分为无回流、有回流蒸馏；其中，无回流的又分为简单蒸馏和平衡蒸馏，有回流的蒸馏称为精馏；精馏又可分为一般精馏和恒沸精馏、萃取精馏、水蒸汽精馏等。

1.3装置组成

一套完整的蒸馏系统一般由蒸馏塔、再沸器、冷凝冷却器、回流罐、物料泵、产品储罐等部分组成，也可能是其中两个或几个部分的组合。简单蒸馏系统通常是由蒸馏釜及其加热装置、冷凝冷却器及受液槽组成。釜式蒸馏的加热装置有釜外夹套式，釜内盘管式，有些物料还采用釜外直接火加热式或电热式。

- 2.危险性分析

蒸馏的物料，绝大多数易燃、易爆、有毒或有腐蚀性；蒸馏过程中，还涉及系统（设备）内压力的变化。因此，蒸馏系统的主要危险性有：火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫等。

2.1危险物料可能引发的事故

2.1.1爆炸危险性杂质在塔内某一位置富集积聚可能引起爆炸，如硝基物中的多硝基物、液氧中的烃类、能引起环氧乙烷聚合的催化剂等。

2.1.2蒸馏过程中，体系内始终呈现气液共存状态，若易燃、易爆的物料外泄或吸入空气，可形成爆炸性气体混合物。特别是高温下蒸馏自燃点低的物料时，一旦高温物料泄漏出来，遇空气即能发生自燃导致火灾事故。

2.1.3蒸馏釜底的残留物，特别是间歇蒸馏过程的残留物，如果是高沸点、高粘度、高温下容易分解或发生聚合反应的成分复杂的混合物，极易在高温下发生热分解、自聚或积热自燃。当残留物中含有热敏性、燃烧爆炸性的物质时，则火灾爆炸危险性更大。

2.1.4蒸馏易燃液体，特别是不易导电的液体时，物料在管道内高速流动，蒸馏釜内液体激烈搅拌、摩擦、喷溅，均可能产生静电且易积聚，存在静电放电引起火灾的可能性。

2.1.5高温下操作的蒸馏设备内，如进入冷水或其他低沸点物质，瞬间会引起大量气化造成设备内压力骤升，导致容器爆炸事故。

2.1.6蒸馏凝固点较高的物质，设备的出口管道被凝结、堵塞，会造成设备内压力升高，发生容器爆炸。

2.1.7蒸馏有毒或腐蚀性物料时，发生设备泄漏则容易引发中毒或化学灼伤事故。

2.1.8蒸馏过程中一旦存在高、低温物料，防护不当则造成烫伤或冻伤。

2.2违反操作规程可能引发的事故

2.2.1连续蒸馏

连续蒸馏一般操作比较复杂，辅助设备多，蒸馏过程某一控制指标或某一操作环节出现偏差，都会影响整个蒸馏系统的平衡，导致事故发生。

如果蒸馏温度过高，有造成超压爆炸、泛液、冲料、过热分解及自燃的危险；若温度过低，则有淹塔的危险。

若加料量超负荷，对于塔式蒸馏，则可使气化量增大，使未冷凝的蒸气进入受液槽，导致槽体超压爆炸。

当回流量增大时，不但会降低体系内的操作温度，而且容易出现淹塔致使操作失控。

2.2.2间歇蒸馏

对于易燃易爆物料，因周期性的加料放料，易置换不彻底而混入氧气引发事故。

一旦加热介质流量过大，会造成汽化过量，导致设备超压。

若蒸馏釜液位过低，导致烧干蒸馏釜，引发事故。

因加料量超负荷，可造成沸溢性火灾。

如果馏出物放料阀关闭即开始加热，易造成系统超压。

2.2.3减压蒸馏

因各种原因造成压力上升，会导致物料沸点升高，可能造成超温而引发事故。

生产中出现违章操作使大量空气吸入减压塔内，可能发生火灾，甚至减压塔发生爆炸事故。

2.2.4平衡蒸馏

如果进料温度过高，造成液体过热度太大，在闪蒸塔内急剧闪蒸而发生超压事故。

2.3设备、设施缺陷引发的事故

2.3.1蒸馏大都在高温下进行，设备与管线等会出现金属疲劳，如选材不当，会引起高温蠕变破裂。

2.3.2高温、高压设备及法兰密封不好，会造成危险物料泄漏。

2.3.3含腐蚀性物料的蒸馏操作，易造成设备及管道的腐蚀穿孔、壁厚减薄、结焦速度加快，进而失去承载能力，可能发生泄漏酿成火灾。

2.3.4直接火加热的蒸馏釜下部有明火或火花产生，遇可燃物料会引发火灾或爆炸事故。

2.3.5减压操作时，设备、设施密封不严造成空气或其他氧化剂进入，形成爆炸性混合物。

另外，还有公用工程[供水、供配电、供汽（气）、供冷、通风等]突然停供，导致蒸馏操作的工艺条件改变，可能引发超压泄漏事故等。

- 3.重点监控的工艺参数

3.1蒸馏塔（釜）：塔釜温度、液位，重点塔板温度、组分，进料流量、温度，塔顶温度、压力（真空度）、回流量。

3.2再沸器：温度、压力（真空度），加热介质流量、温度、压力。

3.3冷凝器：温度，冷却介质流量、温度、压力。

3.4回流罐：液位、压力（真空度）。

- 4.主要安全控制要求

蒸馏过程中，重点是严格控制温度、压力、液位、进料量、回流量等操作参数，还要注意它们之间的相互制约、相互影响，尽量使用自动控制操作系统，减少人为操作失误。

4.1共性要求

4.1.1塔内存在危险物料（硝基物中的多硝基物、液氧中的烃类、能引起环氧乙烷聚合的催化剂等）富集的重点部位应进行组分检测，如设置组分分析仪器即时或定期分析组分含量，或采取人工定期取样分析等，并应采取定期排放措施。

4.1.2采用蒸汽或其他高温气体加热的再沸器，蒸汽或高温气管道上设置流量集中显示、控制阀，根据釜温调节汽（气）量；立式再沸器壳程走蒸汽时，也可在冷凝水管道上设置控制阀。采用液体加热的再沸器，加热液体的管道上设置控制阀，依据加热液体温度和釜温来调节加热液体流量，在控制阀前设置过滤器。

4.1.3冷凝器冷却水管设置流量集中显示、报警，冷却水流量低低联锁停加热介质。

4.1.4塔顶设置压力（或真空度）集中显示，顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏设备，应设置安全阀或爆破片等防爆泄压系统。安全阀设在设备顶部或顶部气相馏出管道上。

4.1.5使用加热炉加热时，应设置蒸馏加热介质的温度显示，设置燃料或空气流量自动控制，并设置加热炉熄火保护装置。

4.2个性要求

4.2.1常压蒸馏塔和加压蒸馏塔设置塔釜压力高限报警、高高联锁切断加热物料。

4.2.2加压蒸馏系统物料侧放空管道设置压力自动调节。

4.2.3减压蒸馏塔设置塔釜真空度低限报警。因真空度降低致使温度升高而造成物料有爆炸危险的，设置塔釜真空度低低联锁切断加热物料。

4.2.4连续蒸馏设置塔进料流量集中显示及自动控制阀。

4.2.5间歇蒸馏应设置馏出物料出料阀一旦关闭时，保证塔内压力处于正常范围的安全措施。

4.2.6间歇蒸馏应设置蒸馏釜高、低液位报警，设置蒸馏釜低低液位联锁切断加热介质系统。

4.2.7平衡蒸馏设置进料温度集中显示及报警。

4.3其他安全设计要求

4.3.1有爆炸危险的蒸馏装置设置安全联锁停车系统或具有安全联锁停车功能的其他系统，以保证操作人员及设备运行的安全。

4.3.2应有防止管道被凝固点较高的物质凝结堵塞，使塔内压增高而引起爆炸的措施，如管道伴热，设置双压力表，安全阀前串联爆破片等。

4.3.3可燃、易燃液体的蒸馏不宜采用明火或电热器具作为热源，宜利用蒸汽、过热水或其他载热体等方法加热。

4.3.4蒸馏可与水产生化学反应的物料时，不宜采用水及蒸汽作为加热载体或致冷剂，以免发生泄漏引起反应失控导致火灾或爆炸。

4.3.5蒸馏装置宜采取露天或敞开式布置，尽量靠近生产区的边沿，蒸馏装置上方不宜设置其它装置或房间，爆炸危险性较大的蒸馏釜宜采用防爆墙与其它部位相隔。

4.3.6应注意塔板、填料材料、塔底泵和换热设备与物料的相容性，如：物料组合对特定材料的应力腐蚀，介质与设备材料的是否相互反应等。

4.3.7易燃物料减压蒸馏的真空泵应装有止回阀。

4.3.8极度危害(Ⅰ级)、高级危害(Ⅱ级)的职业性接触毒物和高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用玻璃管液面计。承载易燃、爆炸和毒性为中度的危险性介质的容器一般不得采用玻璃管液面计。

4.3.9根据工艺过程要求，向塔顶馏出管道注入与操作介质不同的添加剂时，其接管上应设置止回阀和切断阀。

4.3.10冷凝液管道要有坡度要求，坡向回流罐。

4.3.11需要设置安全联锁停车系统的蒸馏装置应配置备用电源或应急电源，以保证在主供电源停电时仍能正常启动。

4.3.12蒸馏装置中，很多属于操作温度等于或高于自燃点的设备、使用明火加热炉的设备，这些设备在布置中与其他设备的防火间距，应符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的规定。

4.4主要设备安全监控的基本要求

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料 |  |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量 |  |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制 |  |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警 |  |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警 |  |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警 |  |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制 |  |
| 8 | 进料温度集中显示 |  |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统 |  |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制 |  |
| 二、 | 再沸器（蒸馏釜） |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 |  |
| 2 | 升气管温度集中显示 |  |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 |  |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 |  |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 |  |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 |  |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 |  |
| 三、 | 冷凝器 |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 |  |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 |  |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 |  |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 |  |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 |  |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 |  |
| 四、 | 回流罐 |  |
| 1 | 现场液位计 |  |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 |  |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 |  |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 |  |
| 5 | 回流管设置液封 |  |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 |  |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 |  |
| 说明：由于蒸馏过程形式多样，物料性质千差万别，不可能包括所有情况，也不是所有的蒸馏过程都需要以上的控制措施，需要针对具体蒸馏装置确定具体的安全控制措施。 |  |  |