ICS:

ID

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ×××××

煤矿建设项目安全设施

设计审查和竣工验收规范（修订版）

（征求意见稿）

×－××－××发布　　　　　　　　　　　　　　　　　　×－××－××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

前 言

本标准全文为强制性标准。

本标准与AQ1055-2008《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》变化如下：

a)章条的变化：本标准改原“3.11 矿山救援、保健和安全培训”为“3.11 矿山救援、职业健康和安全管理”，其下分条“3.11.1 矿山救援”、“3.11.2 职业健康”、“3.11.3 安全管理”、“ 3.11.4  井下安全避险‘六大系统’”；合并原“4.11 矿山救护保健和个体防护”及“4.12 安全管理”为“4.11 矿山救援、职业健康和安全管理”，其下分条“4.11.1 矿山救援”、“4.11.2 职业健康”、“4.11.3 安全管理”、“4.11.4井下安全避险‘六大系统’”；改原“5.11 其他”为“5.11 矿山救援、职业健康和安全管理”，其下分条“5.11.1 矿山救援”、“5.11.2 职业健康”、“5.11.3 安全管理”；改原“6.11 其他”为“6.11矿山救援、职业健康和安全管理”，其下分条“6.11.1 矿山救援”、“6.11.2 职业健康”、“6.11.3 安全管理”。

b)本标准新增条、段及列项共285条。

c)本标准修改、补充、完善条、段及列项共295条。

d)本标准删除、合并及位移条、段及列项共69条。

本标准的附录A为参考文献。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出，全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。

本标准的起草单位：中国煤炭工业安全科学技术学会、中国煤炭工业发展研究中心、中国矿业大学、中国国际工程设计研究总院、煤炭科学研究总院、北京圆之翰工程设计有限公司、中煤科工集团武汉设计院、中煤科工集团南京设计院、河北煤监局、中煤科工集团重庆研究院、中煤科工集团沈阳研究院、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心、中煤能源集团、中国三维能源有限责任公司、中煤科工集团华宇工程有限公司、峰峰矿务局、国家矿山救援指挥中心、职业安全卫生研究中心、重庆煤科院、中煤科工集团沈阳研究院、神华准能集团公司、中煤平朔集团有限公司安监局

参与起草人：申宝宏  杨国栋  高富基  于新胜  邓星利  周德昶  檀新忠  李德文  贺明新  夏仕柏  洪益清  朱泽虎  何建平  张步勤  孙继平  田子建  肖文儒  马  骏  赵恩彪  解连江  张平  郭昭华  刘爱兰  刘志军  李大生  朱锦文  李文俊  王 恺

煤矿建设项目安全设施

设计审查和竣工验收规范（修订版）

（征求意见稿）

1  范围

本标准规定了煤矿建设项目安全设施设计审查和安全设施竣工验收工作应遵循的原则和要求。

本标准中建设项目包括新建、改建、扩建煤矿建设项目。

2  术语和定义

GB/T15663煤矿科技术语及《煤矿安全规程》中定义的术语适用于本标准。

3  井工矿安全设施设计审查

3.1  设计必备条件

3.1.1  安全设施设计必须由具有相应资质的设计单位编制。

3.1.2  已取得省级及以上项目主管部门项目核准（审批）的批复文件。

3.1.3  已取得经国土资源部门评审备案的井田勘探地质报告。

3.2  矿井开拓与开采

3.2.1  矿井开拓

3.2.1.1  设计生产能力

3.2.1.1.1  新建突出矿井设计生产能力不得低于0.9Mt/a, 不得高于5.0Mt/a。

3.2.1.1.2  新建高瓦斯矿井设计生产能力不得低于0.3Mt/a,不得高于8.0Mt/a。

3.2.1.1.3  新建低瓦斯矿井设计生产能力不得低于0.3Mt/a,不得高于15.0Mt/a。

3.2.1.1.4 改扩建矿井，其建成后的设计生产能力不得超过同类新建矿井的设计生产能力。

3.2.1.2  井田范围及开采深度

3.2.1.2.1  设计井田范围应符合国土资源行政主管部门井田范围批复文件。

3.2.1.2.2  新建大中型矿井开采深度（第一水平）不应超过1000m，其中新建突出矿井第一生产水平开采深度不得超过800m；改扩建大中型矿井开采深度不应超过1200m；新建、改扩建小型矿井开采深度不应超过600m。

3.2.1.2.3  新建、改扩建矿井同时生产的水平原则上不得超过1个（水平交替期间除外）。

3.2.1.3  井筒

3.2.1.3.1  新建、改扩建矿井的回风井严禁兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。

3.2.1.3.2  必须按规定留设井筒保护煤柱。

3.2.1.3.3  进风井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方。

3.2.1.3.4  每个矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于30m。其中一个安全出口应布置在回风井筒。

3.2.1.3.5  采用无轨胶轮车运输的井筒及巷道必须在弯道处设缓冲装置。

3.2.1.3.6 立井井筒与各水平车场的连接处，必须设专用的人行道，严禁人员通过提升间。如果在立井井筒一侧设人行道，人行道上方必须设防护设施。

3.2.1.3.7  立井井筒穿过预测涌水量大于10m3/h的含水岩层或破碎带时，应采用地面或工作面预注浆法进行堵水或加固。

3.2.1.4  井底车场、硐室及主要巷道

3.2.1.4.1  井底车场巷道及硐室应布置在坚硬稳定的岩层或煤层中，不得布置在有突出危险和冲击地压的煤层中。

3.2.1.4.2  开拓巷道和永久硐室不得布置在有突出危险或有冲击地压的煤层中。

3.2.1.4.3  采用倾斜分层或水平分层采煤法时，采区上山应布置在岩石内或不易自燃的煤层内；布置在容易自燃和自燃的煤层内时，必须采用锚喷或砌碹支护。

3.2.1.4.4  开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷应布置在岩层内或不易自燃的煤层内；布置在容易自燃和自燃的煤层内时，必须采用锚喷或砌碹支护。

3.2.1.4.5  井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须有2个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。

3.2.1.4.6  对于通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出口，倾角等于或小于45º时，必须设置人行道，并根据倾角大小和实际需要设置扶手、台阶或梯道。倾角大于45º时，必须设置梯道间或梯子间，斜井梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于10m；立井梯子间中的梯子角度不得大于80º，相邻2个平台的垂直距离不得大于8m。主要绞车道不得兼做人行道。

3.2.1.4.7  矿井必须设置有供给压缩空气设施的避灾硐室或压风自救系统。

3.2.1.4.8  井下爆炸物品库应采用硐室式、壁槽式或含壁槽的硐室式。爆炸物品必须贮存在硐室或壁槽内，硐室之间或壁槽之间的距离，必须符合爆炸物品安全距离的规定。

井下爆炸物品库应包括库房、辅助硐室和通向库房的巷道。辅助硐室中，应有检查电雷管全电阻、发放炸药以及保存爆破工空爆炸物品箱等的专用硐室。

3.2.1.4.9  井下爆炸物品库的布置必须符合下列要求：

a）库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或一翼通风的风门的法线距离：硐室式不得小于100m，壁槽式不得小于60m。

b）库房距行人巷道的法线距离：硐室式不得小于35m，壁槽式不得小于20m。

c）库房距地面或上下巷道的法线距离：硐室式不得小于30m，壁槽式不得小于15m。

d）库房与外部巷道之间，必须用3条相互垂直的连通巷道相连。连通巷道的相交处必须延长2m，断面积不得小于4m2，在连通巷道尽头，还必须设置缓冲砂箱隔墙，不得将连通巷道的延长段兼作辅助硐室使用。库房两端的通道与库房连接处必须设置齿形阻波墙。

e）每个爆炸物品库房必须有2个出口，一个出口供发放爆炸物品及行人，出口的一端必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出口布置在爆炸物品库回风侧，可铺设轨道运送爆炸物品，该出口与库房连接处必须装有1道常闭的抗冲击波密闭门。

f）库房地面必须高于外部巷道的地面，库房和通道应设置水沟。

3.2.1.4.10  井下爆炸物品库必须采用砌碹或用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并应采取防潮措施。爆炸物品库出口两侧的巷道，必须采用砌碹或用不燃性材料支护，支护长度不得小于5m。库房必须备有足够数量的消防器材。

3.2.1.4.11  在多水平生产的矿井、井下爆炸物品库距爆破工作地点超过2.5km的矿井以及井下不设置爆炸物品库的矿井内，可设立爆炸物品发放硐室，并必须遵守下列规定：

a）发放硐室必须设在独立通风的专用巷道内，距使用的巷道法线距离不得小于25m。

b）炸药和电雷管必须分开贮存，并用不小于240mm厚的砖墙或混凝土墙隔开。

c）发放硐室应有单独的发放间，发放硐室出口处必须设有1道能自动关闭的抗冲击波活门。

3.2.1.4.12  永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室，应采用砌碹或其他可靠的方式支护，采区变电所应用不燃性材料支护。

硐室必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时，不得妨碍运输。铁门上应装设便于关严的通风孔。装有铁门时，门内可加设向外开的铁栅栏门，但不得妨碍铁门的开闭。

从硐室出口防火铁门起5m内的巷道，应砌碹或用其他不燃性材料支护。硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。

井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5m。

3.2.1.4.13  变电硐室长度超过6m时，必须在硐室的两端各设1个出口。

3.2.1.4.14  巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要，并符合下列要求：

a）采用轨道机车运输的巷道净高，自轨面起不得低于2m。架线电机车运输巷道的净高，在井底车场内、从井底到乘车场，不小于2.4m；其他地点，行人的不小于2.2m，不行人的不小于2.1 m。

b）采（盘）区内的上山、下山和平巷的净高不得低于2m，薄煤层内的不得低于1.8m。

c）运输巷（包括管、线、电缆）与运输设备最突出部分之间的最小间距，应满足表1的要求。

表1  运输巷与运输设备最突出部分之间的最小间距

| 巷道类型 | 顶部/m | 两侧/m | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道机车运输 巷道 |  | 0.3 | 综合机械化采煤矿井为0.5m |
| 输送机运输巷道 |  | 0.5 | 输送机机头和机尾处与巷帮支护的距离应满足设备检查和维修的需要，并不得小于0.7m |
| 卡轨车、齿轨车运输巷道 | 0.3 | 0.3 | 单轨运输巷道宽度应大于2.8m，双轨运输巷道宽度应大于4.0m |
| 单轨吊车运输巷道 | 0.5 | 0.85 | 曲线巷道段应在直线巷道允许安全间隙的基础上，内侧加宽不小于0.1m，外侧加宽不小于0.2m。巷道内外侧加宽要从曲线巷道段两侧直线段开始，加宽段的长度不小于5.0m |
| 无轨胶轮车运输巷道 | 0.5 | 0.5 | 曲线巷道段应在直线巷道允许安全间隙的基础上，按无轨胶轮车内、外轮曲率半径计算需加大的巷道宽度。巷道内外侧加宽要从曲线巷道两侧直线段开始，加宽段的长度应满足安全运输的要求 （两个0.5m—来自GB 50533—2009《煤矿井下辅助运输设计规范》） |

3.2.1.4.15  运输巷的一侧，从巷道道碴面起1.6m的高度内，必须留有宽1m（非综合机械化采煤矿井为0.8m）以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m。

在人车停车地点的巷道上下人侧，从巷道道碴面起1.6m的高度内，必须留有宽1m以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m。

3.2.1.4.16  在双向运输巷中，两车最突出部分之间的距离必须符合以下要求：

a）采用轨道运输的巷道：对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。

b）采用单轨吊车运输的巷道：对开时不得小于0.8m。

c）采用无轨胶轮车运输的巷道：单车道应根据运距、运量、运速及运输车辆特性在巷道的合适位置设置机车绕行道或错车硐室，并应设置方向标识。双车道行驶时，来往车辆各行其道，会车安全间距不得小于0.5m。

3.2.1.4.17  石门、大巷及上下山等主要井巷应按规定留设保护煤柱。

3.2.2  矿井开采

3.2.2.1  新建、改扩建矿井同时生产的采煤工作面个数不得超过2个，其中新建、改扩建的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文条件极复杂，以及60万吨/年以下高瓦斯矿井，矿井采煤工作面个数不得超过1个（开采保护层的工作面以及各煤层厚度变化较大的煤层群开采或煤质相差较大需进行配采的工作面除外，但最多不能超过2个）。

一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。

3.2.2.2  高瓦斯矿井，突出矿井，以及开采容易自燃煤层矿井的采煤工作面，不得采用前进式采煤方法。

3.2.2.3  采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。

采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。

采煤工作面严禁使用木支柱支护（极薄煤层除外）和金属摩擦支柱支护。

3.2.2.4  开采容易自燃和自燃的急倾斜煤层用垮落法控制顶板时，在主石门和采区运输石门上方，必须留有煤柱。禁止采掘留在主石门上方的煤柱。

3.2.2.5  突出矿井的采区巷道布置应遵守下列规定：

a）主要巷道应布置在岩层或非突出煤层中。

b）揭穿突出煤层地点应避开地质构造带。

c）在同一突出煤层的同一区段的集中应力影响范围内，不得布置2个工作面相向回采或掘进。突出煤层的掘进工作面，应避开本煤层或临近煤层采煤工作面的应力集中范围。

3.2.2.6  采用综合机械化采煤时，必须遵守下列规定：

a）倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施；倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

b）严格控制采高，严禁采高大于支架的最大有效支护高度。当煤层变薄时，采高不得小于支架的最小有效支护高度。

c）当采高超过3m或煤壁片帮严重时，液压支架必须设护帮板。当采高超过4.5m时，必须采取防片帮伤人措施。

d）工作面两端必须使用端头支架或增设其他形式的支护。

e）工作面转载机安有破碎机时，必须有安全防护装置。

f）乳化液泵箱应设自动给液装置。

g）采煤工作面必须进行矿压监测。

3.2.2.7  采用放顶煤开采时，必须遵守下列规定：

a）矿井采用放顶煤开采，或在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须根据顶板、煤层、瓦斯、自然发火、水文地质、煤尘爆炸性、冲击地压等地质特征和灾害危险性进行可行性论证。

b）针对煤层开采技术条件和放顶煤开采工艺特点，必须制定防瓦斯、防火、防尘、防水、采放煤工艺、顶板支护、初采和工作面收尾等安全技术措施。

c）放顶煤工作面初采期间应采取强制放顶措施，使顶煤和直接顶充分垮落。

d）采用预裂爆破处理坚硬顶板或者坚硬顶煤时，应在工作面未采动区进行，并制定专门的安全技术措施。

e）高瓦斯、突出矿井的容易自燃煤层，应当采取以预抽方式为主的综合抽采瓦斯措施和综合防灭火措施，保证本煤层瓦斯含量不大于6m3／t。

f）严禁单体支柱放顶煤开采。

3.2.2.8  有下列情形之一的，严禁采用放顶煤开采：

a）缓倾斜、倾斜厚煤层的采放比大于1∶3，且未经行业专家论证的；急倾斜水平分段放顶煤采放比大于1∶8的。

b）采区或工作面采出率达不到矿井设计规范规定的。

c）未消除突出危险的突出煤层。

d）坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的。

e）矿井水文地质条件复杂，放顶煤开采后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

f）放顶煤开采后有可能沟通火区的。

3.2.2.9  采用水力采煤时，应遵守下列规定：

a）水采工作面必须实行全风压通风。采用走向小阶段巷道或倾斜漏斗式布置时，可采用多个小阶段巷道或漏斗式采煤上山眼共用一条回风巷的布置方式，但小阶段或上山眼数量不得超过3个。小阶段巷道必须正台阶布置，单枪作业，依次回采。漏斗式采煤时，上山眼两侧的回采煤垛应上下错开，左右交替采煤。

应根据煤层自然发火期进行区段划分，保证划分区段在自然发火期内采完并及时密闭。密闭设施必须进行专项设计。

b）相邻2个小阶段巷道之间和漏斗式采煤的相邻2个上山眼之间，必须开凿联络巷，用以通风、运料和行人。应及时安设和调整风帘（窗）等控风设施。联络巷间距和支护形式必须在作业规程中规定。

c）工作面应采用闭式顺序落煤，贯通前的采硐可采用局部通风机辅助通风。应在作业规程中能够规定工作面顶煤、顶板突然垮落时的安全技术措施。

d) 回采水枪应使用液控水枪，水枪到控制台距离不得小于10m。

e) 采煤工作面附近必须设置通信设备，在水枪附近必须有直通高压泵房的声光兼备的信号装置。

水枪司机与煤水泵司机、高压泵司机之间必须装电话及声光兼备的信号装置。

f) 用明槽输送煤浆时，倾角超过25°的巷道，明槽必须封闭，否则禁止行人。倾角在15°～25°时，人行道与明槽之间必须加设挡板或挡墙，其高度不得小于1m；在拐弯、倾角突然变大及有煤浆溅出的地点，在明槽处应加高挡板或加盖。在行人经常跨过的明槽处，必须设过桥。必须保持巷道行人侧畅通。

除不行人的急倾斜专用岩石溜煤眼外，不得无槽无沟沿巷道底板运输煤浆。

g) 工作面回风巷内严禁设置电气设备。

3.2.2.10  有下列情形之一的，严禁采用水力采煤：

a）高瓦斯矿井、突出矿井。

b）顶板不稳定（I类顶板）的煤层。

c）顶底板容易泥化或底鼓的煤层。

d）容易自燃煤层。

3.2.2.11  使用滚筒式采煤机采煤时，应遵守下列规定：

a）采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。

b）工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取松动爆破处理措施，严禁用采煤机强行截割。

c）工作面倾角在15°以上时，必须有可靠的防滑装置。

3.2.2.12  使用刨煤机采煤，应遵守下列规定：

a）工作面至少每隔30m装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置，或装设向刨煤机司机发送信号的装置。

b）刨煤机应有刨头位置指示器；必须在刮板输送机两端设置明显标志，防止刨头与刮板输送机机头撞击。

c）工作面倾角在12°以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置。

3.2.3  顶板管理

3.2.3.1  新建矿井应当根据井田地质动力条件和地质勘查单位提供的基础资料进行冲击危险性评估。

3.2.3.2  矿井防治冲击地压（以下简称“防冲”）工作应符合以下规定：

a）应设专门的机构与人员。

b）应坚持“区域先行、局部跟进”的防冲原则。

c）必须编制中长期防冲规划与年度防冲计划，作业规程中必须包括防冲专项措施。

d）开采冲击地压煤层时，必须采取冲击危险性评价与预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施。

e）必须建立防冲培训制度。

3.2.3.3  新建矿井和冲击地压矿井的新水平、新采区、新煤层有冲击地压危险的，必须编制防冲设计。

3.2.3.4  冲击地压矿井巷道布置与采掘作业应遵循下列规定：

a）开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业。2个掘进工作面之间的距离小于150m时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2个采煤工作面之间的距离小于500m时，必须停止其中一个工作面。相邻矿井、相邻采区之间应避免开采相互影响。

b）开拓巷道不得布置在冲击地压煤层中，永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。煤层巷道与硐室布置不应留底煤。

c）冲击地压厚煤层中的巷道应布置在应力集中区外。双巷掘进时2条平行巷道在时间、空间上应避开相互影响。

d）冲击地压煤层应严格按顺序开采，不得留孤岛煤柱。

e）对冲击地压煤层，应根据顶底板岩性适当加大掘进巷道宽度。应优先选择无煤柱护巷工艺，采用大煤柱护巷时应避开应力集中区，严禁留大煤柱影响邻近层开采。巷道严禁采用刚性支护。

3.2.3.5  必须建立区域与局部相结合的冲击地压危险监测预警体系。

3.2.3.6  保护层开采应遵循以下规定：

a）具备开采保护层条件的冲击地压煤层，应开采保护层。

b）应根据矿井实际条件确定保护层的有效保护范围，保护层回采超前被保护层采掘工作面的距离应符合本规范3.2.3.4条的有关规定。

c）开采保护层后，仍存在冲击地压危险的区域，必须继续采用防冲措施。

3.2.3.7  冲击地压煤层的采煤方法与工艺确定应遵循以下规定：

a）薄及中厚煤层应采用一次采全高的长壁综合机械化开采方法。

b）缓倾斜、倾斜厚及特厚煤层采用综采放顶煤工艺开采时，直接顶应随采随冒，基本顶不出现大面积悬顶。达不到上述要求时，应预先对顶板进行弱化处理。

3.2.3.8  有冲击地压危险的采掘工作面，供电、供液等设备应放置在采动应力集中影响区外。危险区域内的其他设备、管线、物品等应采取固定措施，管路应吊挂在巷道腰线以下。

3.2.3.9  冲击地压危险区域的巷道必须加强支护，采煤工作面必须加大上下出口和巷道超前支护范围和强度，并采取防崩措施。

3.2.3.10  有冲击地压危险的采掘工作面必须设置压风自救系统，规定发生冲击地压时的避灾路线。

3.2.3.11  矿山压力观测仪器设备应符合《矿井通风安全装备标准》规定。

3.3  矿井通风

3.3.1通风方式

高瓦斯矿井、突出矿井、煤层容易自燃矿井及有热害的矿井应采用分区通风或对角式通风。初期采用中央并列式通风的只能布置一个采区生产。

3.3.2  矿井通风系统

3.3.2.1多风机通风时，在满足风量按需分配的原则下，各主通风机的工作风压应接近。当通风机的风压相差较大时，应减少共用风路的风压，使其不超过任何一个通风机风压的30%。进、出风井井口标高差在150m以上或进、出风井井口标高相同但井深在400m以上时，应计算矿井自然风压。

3.3.2.2矿井通风的设计负（正）压，不应超过2940Pa。在矿井设计的后期或风量超过20000m3/min时，可加大，但不宜超过3920Pa。

3.3.2.3主要通风机使用寿命期内，应明确划分矿井通风容易时期和困难时期所服务的空间和时间范围。

3.3.2.4井巷中的风流速度应满足表2要求。

表2  井巷中的允许风流速度

| 井 巷 名 称 | 允许风速/(m/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低 | 最高 |
| 无提升设备的风井和风硐 |  | 15 |
| 专为升降物料的井筒 |  | 12 |
| 风桥 |  | 10 |
| 升降人员和物料的井筒 |  | 8 |
| 主要进、回风巷 |  | 8 |
| 架线电机车巷道 | 1.0 | 8 |
| 运输机巷，采区进、回风巷 | 0.25 | 6 |
| 采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 | 0.25 | 4 |
| 掘进中的岩巷 | 0.15 | 4 |
| 其他通风人行巷道 | 0.15 |  |

3.3.2.5 设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过8m/s；梯子间四周经封闭后，井筒中的最高允许风速可按表1规定执行。

3.3.2.6矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。多煤层同时开采的矿井，必须绘制分层通风系统图。矿井应绘制通风系统立体示意图和矿井通风网络图。

3.3.2.7新建、改扩建矿井设计时，必须进行矿井风温预测计算，超温地点必须有制冷降温设计。

3.3.3  水平及采区通风

3.3.3.1生产水平和采（盘）区必须实行分区通风。

3.3.3.2  矿井开拓新水平和准备新采（盘）区的回风，必须引入总回风巷或主要回风巷中。在有瓦斯喷出或有突出危险的矿井中，开拓新水平和准备新采（盘）区时，必须先在无瓦斯喷出或无突出危险的煤（岩）层中掘进巷道并构成通风系统。

3.3.3.3高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。

3.3.3.4采（盘）区进、回风巷必须贯穿整个采（盘）区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。

3.3.3.5采、掘工作面应实行独立通风。严禁2个采煤工作面串联通风。突出煤层工作面应有独立的回风系统，严禁有任何形式的串联通风。

3.3.3.6有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的采煤工作面不得采用下行通风。

3.3.3.7采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。

3.3.4  局部通风

3.3.4.1掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风。煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进通风要配备双风机、双电源，并能自动切换。

3.3.4.2煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进通风方式应采用压入式，不得采用抽出式（压气、水力引射器不受此限）。

瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式必须采用压入式。

3.3.5  主要硐室通风

3.3.5.1  井下爆炸物品库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中。必须保证爆炸材料库每小时能有其总容积4倍的风量。

3.3.5.2  井下充电室必须有独立的通风系统，回风风流应引入回风巷。井下充电室，在同一时间内，5t及其以下的电机车充电电池的数量不超过3组、5t以上的电机车充电电池的数量不超过1组时，可不采用独立的风流通风，但必须在新鲜风流中。

3.3.5.3井下机电设备硐室必须设在进风风流中，采区变电所及具有采区变电所功能的中央变电所必须有独立的通风系统。

3.3.6  井下通风设施及构筑物布置

3.3.6.1  进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久性风墙；需要使用的联络巷中，必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。

3.3.6.2 不应在倾斜运输巷中设置风门；开采突出煤层时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。

3.3.7  矿井风量、风压及等积孔

3.3.7.1 各地点的实际需要风量，必须使该地点风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度、风速、温度、每人供风量符合《煤矿安全规程》的有关规定，要分别计算矿井通风容易和困难时期的风量。

3.3.7.2使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆的巷道，供风量应符合《煤矿安全规程》的有关规定外，还应按同时运行的最多车辆数增加巷道配风量，配风量应不小于4m3/min·kW。

3.3.7.3等积孔计算及通风难易程度评价

新建和改扩建矿井初期通风难易程度应为容易，后期不得低于中等，见表3。

表3  用等积孔衡量矿井通风难易程度

| 通风阻力 等级 | 通风难易程度 | 等积孔AE（m2） | 风阻RE （N.s2/m8） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大阻力矿井 中阻力矿井 小阻力矿井 | 困难 中等 容易 | < 1 1～2 > 2 | > 1.42 1.42～0.35 < 0.35 |

3.3.8  通风设备

3.3.8.1  主要通风机选型

3.3.8.1.1风机能力应留有一定的余量，轴流式通风机在最大设计负压和风量时，轮叶运转角度应比允许范围小5o ，离心式风机的选型设计转速不宜大于允许最高转速的90％。

3.3.8.1.2轴流式通风机应校验电动机正常启动容量，还应校验反风时的容量。

3.3.8.2  通风机设置及其要求

矿井必须采用机械通风，主要通风机的安装和使用应符合下列要求：

a）主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。

b）必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。

c）严禁采用局部通风机或风机群作为主要通风机使用。

d）装有主要通风机的出风井口应安装防爆门。

e）矿井反风设施和反风量必须符合有关规定。

3.4  瓦斯灾害防治

3.4.1  瓦斯矿井设计要求

新建矿井应按地质报告提供的瓦斯等级进行设计，有下列情形之一，应按要求设计：

a）井田地质勘查报告（含补充地质资料）即没有按《煤、泥炭地质勘查规范》规定提供瓦斯煤样技术数据，也未对井田范围内采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3m及以上的煤层进行突出危险性评估、并确定矿井瓦斯等级的，视同不具备矿井安全设施设计条件。

b）井田内局部瓦斯富集区域相对瓦斯涌出量达到10m3/t以上按高瓦斯矿井设计。应按矿井各可采煤层中最大瓦斯含量预测采煤、掘进工作面绝对瓦斯涌出量和矿井相对、绝对瓦斯涌出量，确定矿井瓦斯等级。

c）井田地质勘查报告中部分煤与瓦斯突出参数超标，且周边有煤与瓦斯突出矿井，按煤与瓦斯突出矿井设计。

d）经国家煤矿安全监察局授权单位论证，认为井田内煤层有突出可能的，按煤与瓦斯突出矿井设计。

3.4.2  瓦斯等有害气体浓度

3.4.2.1  矿井总回风巷或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度不得超过0.75%。

3.4.2.2  采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不得超过1.0%，二氧化碳浓度不得超过1.5%。

3.4.2.3 新建和改建矿井禁止使用专用排瓦斯巷。

3.4.2.4 矿井必须从设计上采取措施，防止瓦斯积聚。

3.4.2.5 在有油气爆炸危险的矿井中，应使用能检测油气成分的仪器检查各个地点的油气浓度，并定期采样化验油气成分和浓度。

3.4.3  煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出防治

3.4.3.1 有突出危险煤层的新建矿井的设计，必须有防突设计篇章。突出矿井或非突出矿井升级为突出矿井改建时，必须编制防突专项设计。

3.4.3.2突出矿井的防突设计必须坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则。

区域综合防突措施包括区域突出危险性预测、区域防突措施、区域防突措施效果检验和区域验证等内容；局部综合防突措施包括工作面突出危险性预测、工作面防突措施、工作面防突措施效果检验和安全防护措施等内容。

3.4.3.3 新建突出矿井必须进行地面钻井预抽，做到先抽后建。矿井建设开工前，首采区突出煤层应开始地面钻井预抽煤层瓦斯。必须落实以地面钻井预抽、保护层开采、岩巷穿层钻孔预抽为主的区域治理措施。不得采用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯作为区域防突措施。

3.4.3.4 防突仪器及装备应满足满足防突需要。主要包括：可解吸瓦斯含量测定仪、瓦斯压力测定仪、瓦斯放散初速度测定仪、突出危险预报仪、瓦斯成分测定仪以及钻机等。

3.4.4  瓦斯抽采

3.4.4.1 突出矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统。有下列情况之一的矿井，必须建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统：

a）任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯不合理的。

b）矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于40m3/min；年产量1.0～1.5Mt的矿井，大于30m3/min；年产量0.6～1.0Mt的矿井，大于25m3/min；年产量0.4～0.6Mt的矿井，大于20m3/min；年产量小于或等于0.4Mt的矿井，大于15m3/min。

c）高瓦斯或煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出的。

3.4.4.2 设计应基本确定瓦斯抽采系统种类、抽采方法、预计瓦斯抽采量。

3.4.4.3 瓦斯抽采应采用地面永久抽采瓦斯系统以及井下临时抽采瓦斯系统的，并应确定管路铺设方案、泵站设置。

抽采瓦斯泵及其附属设备，至少应有1套备用，备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力。

3.4.4.4  抽采瓦斯站场地布置

3.4.4.4.1 场地选择:设在回风井工业场地内，站房距井口和主要建筑物、居住区不得小于50m。

3.4.4.4.2平面布置:地面泵房和泵房周围20m范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

3.4.4.5 抽采控制范围和应达到的指标，必须符合有关规定。

3.5  粉尘防治

3.5.1  煤尘爆炸性

应根据地质勘探报告明确矿井各可采煤层的煤尘爆炸性。

3.5.2  粉尘监测

3.5.2.1  粉尘监测应采用定点监测和个体监测两种方法。

3.5.2.2 煤矿必须对生产性粉尘进行监测，并应遵守下列规定：

a）总粉尘浓度，井工煤矿每月测定2次；露天煤矿每月测定1次。粉尘分散度每6个月测定1次。

b）呼吸性粉尘浓度，每月测定1次。

c）粉尘中游离SiO2含量，每6个月测定1次，在变更工作面时也必须测定1次。

d）开采深度大于200m的露天煤矿，在气压较低的季节应适当增加测定次数。

3.5.2.3  粉尘监测采样点布置要求见表4。

表4  粉尘监测采样点布置要求

| 类别 | 生产工艺 | 测尘点布置 |
| --- | --- | --- |
| 采煤工作面 | 司机操作采煤机、打眼、人工落煤及攉煤 | 工人作业地点 |
|  | 多工序同时作业 | 回风巷距工作面10～15m 处 |
| 掘进工作面 | 司机操作掘进机、打眼、装岩(煤)、锚喷支护 | 工人作业地点 |
|  | 多工序同时作业（爆破作业除外） | 距掘进头10～15m回风侧 |
| 其他场所 | 翻罐笼作业、巷道维修、转载点 | 工人作业地点 |
| 露天煤矿 | 穿孔机作业、挖掘机作业 | 下风侧3～5m处 |
|  | 司机操作穿孔机、司机操作挖掘机、汽车运输 | 操作室内 |
| 地面作业场所 | 地面煤仓、储煤场、输送机运输等处进行生产作业 | 作业人员活动范围内 |

3.5.2.4煤矿应当使用粉尘采样器、直读式粉尘浓度测定仪等仪器设备进行粉尘浓度的测定。井工煤矿的采煤工作面回风巷、掘进工作面回风侧应当设置粉尘浓度传感器，并接入安全监测监控系统。

3.5.3 防降尘措施

3.5.3.1  煤层及其围岩具备相应条件时，必须采取注水防尘措施。

3.5.3.2  采煤机作业时，必须使用内、外喷雾装置。液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾。破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或者除尘器。放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置或者采取压气喷雾降尘。

3.5.3.3  矿井必须建立完善的消防防尘供水系统，并遵守下列规定：

a）应在地面建永久性消防防尘储水池，储水池必须经常保持不少于200m3的水量。备用水池贮水量不得小于储水池的一半。

b）防尘用水水质悬浮物的含量不得超过30mg/L，粒径不大于0.3mm，水的pH值应当在6～9范围内，水的碳酸盐硬度不超过3mmol/L。

c）主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。防尘用水均应过滤。

3.5.3.4采煤工作面回风巷、掘进工作面回风侧应当分别安设至少2道自动控制风流净化水幕；炮采炮掘工作面应采用湿式钻眼、冲洗煤（岩）壁、水炮泥、爆破喷雾，出煤（装岩）洒水等综合防尘措施。

3.5.3.5 掘进机作业时，应采用内、外喷雾及通风除尘等综合措施。掘进机无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机。

3.5.3.6 喷射混凝土时应采用潮喷或湿喷工艺，并配备除尘装置，对上料口、余气口除尘。距离喷浆作业点下风流100m内，应设置风流净化水幕。

3.5.3.7井下煤仓（溜煤眼）放煤口、输送机转载点和卸载点，必须安设喷雾装置或除尘器。

3.5.3.8煤矿企业应为接触职业病危害因素的从业人员提供符合要求的个体防护用品，并指导和督促其正确使用。

作业人员必须佩戴和正确使用防尘口罩 或防毒等个体防护用品。

3.5.3.9  在煤、岩层中钻孔作业时，应采取湿式降尘等措施。

在冻结法凿井和在遇水膨胀的岩层中不能采用湿式钻眼（孔）、突出煤层或松软煤层中施工瓦斯抽采钻孔难以采取湿式钻孔作业时，可采取干式钻孔（眼），但必须采取除尘器除尘等降尘措施。

3.5.4  防爆、隔爆措施

3.5.4.1  设计应提出清除巷道中浮煤、沉积煤尘或定期撒布岩粉，应定期对主要大巷刷浆措施。

3.5.4.2  为预防煤尘爆炸，设计应提出预防火源和火花的措施，如对放炮火焰、电气火花、自然发火、切割摩擦火花、静电等预防措施。

3.5.4.3开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间，煤仓同与其相通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。

3.5.4.4 高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷掘进工作面应安设隔爆设施。

3.6  防灭火

3.6.1  设计要求

3.6.1.1  矿井必须具有各可采煤层的自燃倾向性鉴定报告。

3.6.1.2开采容易自燃和自燃煤层时，必须制定防治采空区（特别是工作面始采线、终采线、上下煤柱线和三角点）、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火的技术措施并实施。

3.6.1.3开采容易自燃，采用分层开采或采用放顶煤开采自燃煤层的矿井，必须设计以灌浆为主的两种以上综合防灭火系统。

3.6.1.4开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。

3.6.2  防灭火系统

3.6.2.1 灌浆防灭火

采用灌浆防灭火时，应遵守下列规定：

a）矿井灌浆防灭火设计必须明确灌浆材料种类、主要灌浆参数、制浆方法、灌浆方式、灌浆方法、灌浆地点、灌浆时间及灌浆管理等内容，并附有灌浆工艺系统图。

b）采（盘）区设计必须明确规定巷道布置方式、隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺序。

c）应有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆、透水的措施。

3.6.2.2氮气防灭火

采用氮气防灭火时，必须遵守下列规定：

a）矿井氮气防灭火设计必须明确氮气制备设备种类、氮气防灭火系统形式、注氮工艺和方法、注氮主要技术参数、注氮安全措施和管理等内容，并附有注氮工艺系统图。

b）氮气源稳定可靠，注入的氮气浓度不小于97％。

c）至少有1套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施。

d）有能连续监测采空区气体成分变化的监测系统。

e）有固定或移动的温度观测站（点）和监测手段。

3.6.2.3  阻化剂防灭火

采用阻化剂防灭火时，应遵守下列规定：

a）选用的阻化剂材料不得污染井下空气和危害人体健康。

b）必须在设计中对阻化剂的种类和数量、喷洒压注工艺系统、喷洒压注设备、阻化效果等主要参数做出明确规定。

c）应采取防止阻化剂腐蚀机械设备、支架等金属构件的措施。

3.6.2.4  凝胶防灭火

采用凝胶防灭火时，应遵守下列规定：

a）选用的凝胶和促凝剂材料，不得污染井下空气和危害人体健康，使用时井巷空气成分必须符合《煤矿安全规程》第100条的有关规定。

b）编制的设计中应明确规定凝胶的配方，促凝时间、压注量和和压注设备等参数。

3.6.2.5自然发火束管监测系统

建立的自然发火束管监测系统应满足MT/T757《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》的要求。

3.6.3  井下机电设备硐室防火措施

永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室，应砌碹或用其他可靠的方式支护。采区变电所应用不燃性材料支护。

3.6.4  消防洒水

矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应敷设到采掘工作面，每隔100m设置支管和阀门，但在带式输送机巷道中应每隔50m设置支管和阀门。地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。

3.6.5井下防火构筑物

开采容易自燃和自燃的煤层时，在采（盘）区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。

3.6.6防灭火器材

井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材，其数量、规格和存放地点，应在设计中确定。

3.6.7消防材料库

3.6.7.1井上、下均须设置消防材料库。

3.6.7.2井上消防材料库应设在井口附近，但不得设在井口房内。

3.6.7.3井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场或主要运输大巷中，并应装备消防车。消防材料库储存材料、工具的品种和数量应符合《矿井通风安全装备标准》有关规定。

3.6.8 防止地面明火引发井下火灾的措施

3.6.8 .1木料场、矸石山等堆放场距离进风井口不得小于80m。木料场距离矸石山不得小于50m。

3.6.8.2不得将矸石山设在进风井的主导风向上风侧、表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。

3.7  防治水

3.7.1  矿井水文地质条件

3.7.1.1地质及水文地质条件不清的必须进行补充勘查，并按查清的直接充水含水层的富水性及补给条件，确定矿井水文地质类型。

3.7.1.2  初步确定矿井水害类型与威胁程度、有无突水淹井的危险、矿井的正常涌水量和最大涌水量。

3.7.2  矿井防治水措施

3.7.2.1  矿井开拓、开采应采取的安全措施

3.7.2.1.1煤层顶、底板有强岩溶承压含水层时，主要运输巷、轨道巷、回风巷和硐室应布置在不受水害威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。水文地质条件复杂、极复杂的矿井，其中一条水平大巷应高于其他大巷一个巷道高度以上或设置专用泄水巷道，有突水危险的回采工作面应有专门的疏水巷。

3.7.2.1.2  当煤层顶板、底板赋存高承压含水层（组）时，应制定预防突水的技术措施。具备疏水降压条件的，应采取疏水降压措施；不具备疏水降压条件的，必须采取建筑防水闸门、注浆加固底板、留设防水煤柱、增强排水能力等技术措施，确保安全。

3.7.2.1.3煤矿应配备满足工作需要的防治水专业技术人员。

水文地质条件复杂、极复杂的煤矿，应设立专门的防治水机构，并在设计中要求建立地下水动态观测系统，并制定相应的综合防治措施。

3.7.2.2  防水煤（岩）柱留设

3.7.2.2.1  设计应明确指出需要留设防水煤（岩）柱的地表水体，并按有关规程、标准要求留设防水煤（岩）柱。

3.7.2.2.2  在冲积层和煤层露头下部布置采掘工作面时，应根据露头附近的水文地质条件和开采技术条件，按照有关规程、标准要求留设防水、防砂或防塌煤（岩）柱。

3.7.2.2.3  含水、导水及与富含水层相接触的断层、陷落柱等构造必须按规定留设防隔水煤（岩）柱。

3.7.2.2.4 相邻矿井的分界处，应留防隔水煤（岩）柱；矿井以断层分界的，应在断层两侧留有防隔水煤（岩）柱。

3.7.2.3  疏干开采和带压开采措施

3.7.2.3.1如果煤层顶板受开采破坏后，其导水裂缝带波及范围内存在富水性强的含水层（体）的，在掘进、回采前，应当对含水层采取超前疏放措施；进行专门水文地质勘探和试验，并编制疏放方案，选定疏放方式和方法，综合评价疏放开采条件和技术经济合理性。

3.7.2.3.2开采底板有承压含水层的煤层，隔水层能够承受的水头值应大于实际水头值；当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，应采取疏水降压、注浆加固底板、改造含水层或充填开采等措施，将水压疏降到安全临界水压以内。

3.7.2.3.3 设计应给出需要疏水降压的主要含水层及疏水降压的地点、方法和疏降水头值等。

3.7.2.3.4疏水降压设计应给出设备的选择依据或技术参数，确定疏水降压设备台数及型号和管路选型、趟数，并制定疏水降压的安全技术措施。

3.7.2.4  井下探放水措施

3.7.2.4.1  根据矿井的水文地质条件和矿井开拓、采掘实际情况等，制定井下探放水基本原则，并制定探放水措施。

设计应给出探放水设备的选择依据或技术参数，给出并说明井下探放水设备种类及数量。

3.7.2.4.2设计应制定相应的避灾路线和避灾措施。

3.7.2.5  岩溶水的防治

当煤层顶、底板赋存灰岩强承压含水层时，设计应编制隔水层或相对隔水层等厚线图（包括水文地质实际资料），并划分突水危险区。设计中应制定查探底板水文地质条件的技术措施或技术方案，根据需要制定相应的疏放水技术方案。

3.7.2.6  小窑、老空积水区、水淹区防水

对矿井采掘和安全有重大影响的小窑、老空积水区、水淹区，必须留设防水煤（岩）柱；或采取预先疏干等有效防治措施。

3.7.2.7  封闭不良钻孔防治水措施

对封闭不良或质量可疑、有突水可能的钻孔，应设计有扫封孔措施，否则应留设防水煤柱或提出其它有效防治措施。

3.7.2.8  地表水防治

3.7.2.8.1新建矿井井口和工业广场的地面标高必须高于当地历年最高洪水位；在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡等地质灾害危险地段。

改扩建矿井井口及工业广场的地面标高低于当地历年最高洪水位的，应修筑堤坝、沟渠或者采取其他防御洪水的可靠措施。

3.7.2.8.2  主要防洪标准及防洪坝墙设计频率应符合表5的规定。

表5  防洪设计标准

| 企业规模及工程性质 | 设计频率 | 校核频率 |
| --- | --- | --- |
| 大、中型矿井井口 | 1/100 | 1/300 |
| 大、中型矿井工业场地 | 1/100 |  |

3.7.3  井下防治水安全设施

3.7.3.1  排水设施

3.7.3.1.1  主要水仓布置及容量

矿井水仓一般应布置在稳定、坚固的岩层中，在煤层稳定、坚固条件下，经技术论证可行的，可以将矿井水仓布置在煤层中。

正常涌水量在1000m3/h以下时，矿井主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量；正常涌水量大于1000m3/h的矿井，主要水仓有效容量可按规定的公式计算确定，但主要水仓的总有效容量不得小于4h的矿井正常涌水量。

采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量。

矿井最大涌水量和正常涌水量相差特大的矿井，对排水能力、水仓等容量应编制专门设计。

3.7.3.1.2  主要水泵型号、规格、台数、运行工况及计算轴功率

设计应给出主要水泵的型号、规格、台数、运行工况及计算轴功率等，必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量（包括充填水及其它用水）。备用水泵的能力，应不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总能力，应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。

水文地质条件复杂、极复杂的矿井，应在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。

确定水泵扬程时，应计入排水管淤积所增加的阻力，并应验算水泵在初期运行时工况点的电动机容量。

配电设备应同工作、备用以及检修水泵相适应，并能够同时开动工作和备用水泵。

3.7.3.1.3  排水管路趟数、型号、规格

必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。

3.7.3.1.4  主要水泵房和通道布置

主要水泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，并设置易于关闭的能防水、防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道，应设置可靠的控制闸门。

主要水泵房地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5m。

主排水泵房应靠近敷设排水管路的井筒。与井底车场巷道连接的通道中应设栅栏门和易于关闭的密闭门，主变电所与主排水泵房之间应设置防火门。

3.7.3.2  防水闸门及硐室设施

水文地质条件复杂、极复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或在正常排水系统基础上另外安设排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。

3.8  电气

3.8.1  矿井电源及电力线路

3.8.1.1 矿井应有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应担负矿井全部用电负荷。

正常情况下，矿井电源应采用分列运行方式。若一回路运行，另一回路必须带电备用。带电备用电源的主变压器可热备用；若冷备用，备用电源必须能及时投入，保证主要通风机在10min内启动和运行。

矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

矿井电源线路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。

3.8.1.2 矿井电源架空线路在通过沉陷区时，两回路间应有足够的安全距离，并采取必要的安全措施；电源架空线路不得跨越易燃、易爆物的仓储区域；在多雷区和至主通风机房、地面瓦斯抽采泵站的架空线路应有全线避雷设施。

10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。

3.8.2  地面供配电

3.8.2.1  矿井地面主变电所的位置，应周围环境无明显污秽、避开火灾及爆炸设施、有较好的终端塔位及进出线走廊，避开断层、滑坡、采空区、溶洞地带；在山区时应不受山体塌滑、危石滚落、边坡开挖和山洪的影响，站区的挡土墙、边坡顶部应设有铺砌的截水沟或泄洪沟；在湿陷性黄土地区时站区的填方厚度不应过大；站区场地标高应高于频率为2%的洪水位或历史最高内涝水位，或采取措施使主要设备底座和主要建筑物的室内地坪不低于上述高水位。

矿井地面主变电所的主变压器不应少于2台，当1台停止运行时，其余变压器的容量应保证一级和二级负荷用电。

3.8.2.2矿井6000V及以上高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流,新建矿井不超过10A，改扩建矿井不超过20A。

地面变电所的高压馈电线上，必须具备有选择性的单相接地保护。

3.8.2.3主要通风机、提升人员的立井提升机、地面抽采瓦斯泵、地面安全监控中心等主要设备房，应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路；受条件限制时，其中的一回路可引自上述设备房的配电装置。

向突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽采泵应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。

上述供电线路应来自各自的变压器或母线段，线路上不应分接任何负荷。

上述设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。

3.8.2.4当主要通风机为高压同步电动机驱动时，励磁装置的低压电源应引自高压供电的同一母线段。

3.8.2.5 向采区供电的同一电源线路上，串接的采区变电所数量不得超过3个。

直接向井下供电的馈电线路上，严禁装设自动重合闸。

3.8.2.6正常排水系统配电设备的能力应与工作、备用和检修水泵的能力相匹配，能够保证全部水泵同时运转。

抗灾潜水电泵应由地面直接供电控制。多水平开采且抗灾排水系统采用接力排水时，其供电和控制设备应设置在地面或上一开采水平的电控室内。

3.8.2.7地面瓦斯抽采泵房内电气设备、照明和其他电气仪表，应采用矿用防爆型。

3.8.3地面防雷、防雷电波侵入井下及应急照明

3.8.3.1  矿井地面的主变电所、主通风机房、瓦斯抽采泵站、提升机房和井塔/井架等主要工业建筑物，应根据当地年平均雷暴日数、建筑物预计雷击次数、井塔/井架高度等，采取防直击雷和防雷电波侵入的措施，设置避雷针、避雷带等防雷装置，需符合现行国家标准的有关要求。瓦斯抽采泵站放空管管口应按第一类防雷建筑物采取防雷措施。

3.8.3.2  为防止雷电侵入井下，应遵守下列规定：

a)经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装置。

b)由地面直接入井的轨道、金属架构及露天架空引入（出）井的管路，必须在井口附近对金属体设置不少于2处的良好的集中接地。直接入井、大巷至采（盘）区的轨道均应至少有2处绝缘。

3.8.3.3  地面的主通风机房、瓦斯抽采站、提升机房、主斜井带式输送机房、副井井口房、压缩空气机站、主变电所、矿调度室、矿山救护站值班室等必须设有应急照明设施。

3.8.4  井下电缆

3.8.4.1  必须选用经检验合格并取得煤矿矿用产品安全标志的煤矿用阻燃电缆。

3.8.4.2  井下电缆的选用应遵守下列规定：

a）电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

b）固定敷设的高压电缆：

1）在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内，应采用煤矿用粗钢丝铠装电力电缆；

2）在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内，应采用煤矿用钢带或细钢丝铠装电力电缆。

3）在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间，可采用铝芯电缆；其他地点必须采用铜芯电缆。

4）非固定敷设的高低压电缆，应采用煤矿用橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。

3.8.4.3  在总回风巷、专用回风巷及串车提升的进风的倾斜井巷（不包括输送机上、下山）中不应敷设电力电缆。确需在串车提升的进风的倾斜井巷（不包括输送机上、下山）中敷设电力电缆时，应有可靠的保护措施。

3.8.5井下电气设备

3.8.5.1 选用井下电气设备必须符合表6的要求。

表6  井下电气设备选用规定

| 设备类别 | 突出矿井和瓦斯喷出区域 | 高瓦斯矿井、低瓦斯矿井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井底车场、中央变电所、总进风巷和主要进风巷 |  | 翻车机硐室 | 采区进风巷 | 总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、采掘工作面和工作面进、回风巷 |
|  |  | 低瓦斯矿井 | 高瓦斯矿井 |  |  |  |
| 1.高低压电机和电气设备 | 矿用防爆型（增安型除外） | 矿用一般型 | 矿用一般型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型（增安型除外） |
| 2.照明灯具 | 矿用防爆型（增安型除外） | 矿用一般型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型（矿用增安型除外） |
| 3.检测、监测、通信、自动控制的仪表、仪器 | 矿用防爆型（增安型除外） | 矿用一般型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型 | 矿用防爆型（增安型除外） |
| 注：1.使用架线电机车运输的巷道中及沿巷道的机电设备硐室内可以采用矿用一般型电气设备（包括照明灯具、检测、监测、通信、自动控制的仪表、仪器）。 2.突出矿井的井底车场的主泵房内，可使用矿用增安型电动机。 3.突出矿井应采用本安型矿灯。 4.远距离传输的监控、通信信号应采用本安型，动力载波信号除外。 5.在爆炸性环境中使用的设备应采用EPL Ma保护级别。非煤矿专用的便携式电气测量仪表，必须在甲烷浓度1.0%以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 |  |  |  |  |  |  |

3.8.5.2凡纳入煤矿矿用产品安全标志管理目录的机电产品必须具有煤矿矿用产品安全标志。

3.8.6  井下变电所

3.8.6.1对井下各水平中央变电所和采（盘）区变(配)电所的供电线路，不得少于两回路。当任一回路停止供电时，其余回路应承担全部用电负荷。向局部通风机供电的井下变(配)电所应采用分列运行方式。

3.8.6.2  井下各水平中央变电所和具有低压一级负荷的变(配)电所的动力变压器不得少于2台。当其中1台停止运行时，其余变压器应能保证一、二级负荷用电。

3.8.6.3 井下严禁使用油浸式电器设备。突出矿井禁止使用煤电钻。40kW及以上的电动机，应采用真空电磁起动器控制。

3.8.7  井下电气设备保护

3.8.7.1  井下变电所的高压馈电线上，必须具备有选择性的单相接地保护；向移动变电站和电动机供电的高压馈电线上，必须具有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。

3.8.7.2  井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，必须具有短路、过负荷和漏电保护。低压电动机的控制设备，必须具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。

3.8.7.3井下配电网路（变电器馈出线路、电动机等）必须具有过流、短路保护装置。

必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。

3.8.7.4井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置。煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相远距离控制功能的综合保护装置。

3.8.7.5井下照明和信号的配电装置，应具有短路、过负荷和漏电保护的照明信号综合保护功能。

3.8.8 采掘工作面用电设备电压超过3300V时，必须制定专门的安全措施。

3.8.9  局部通风机供配电及风电、瓦斯电闭锁

高瓦斯矿井、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常工作的局部通风机必须采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电，专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电；备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源，当正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机能自动启动。

其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机必须采用三专供电；在配备有备用局部通风机时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源。

使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁和瓦斯电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止供风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源；使用2台局部通风机同时供风的，2台局部通风机都必须同时实现风电、瓦斯电闭锁。

3.8.10电气信号应符合如下要求：

a）矿井电气信号，除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。

b）提升设备应设置提升信号装置，并符合现行国家标准。

c）升降人员和主要井口提升机的信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷。

3.9  提升运输和空气压缩机

3.9.1  提升装置

3.9.1.1提升装置的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径与钢丝绳直径之比值，应符合表7的规定。

表7  提升装置的参数规定

| 用途 |  |  | 最小比值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落地式摩擦提升装置的摩擦轮及天轮、围抱角大于180°的塔式摩擦提升装置的摩擦轮 |  | 井上 | 90 | 在这些提升装置中，如使用密封式提升钢丝绳，应将各相应的比值增加20% |
|  |  | 井下 | 80 |  |
| 围抱角为180°的塔式摩擦提升装置的摩擦轮 |  | 井上 | 80 |  |
|  |  | 井下 | 70 |  |
| 摩擦提升装置的导向轮 |  |  | 80 |  |
| 地面缠绕式提升装置的卷筒和围抱角大于90°的天轮 |  |  | 80 |  |
| 地面缠绕式提升装置围抱角小于90°的天轮 |  |  | 60 |  |
| 井下缠绕式提升机的卷筒，井下架空乘人装置的主导轮和尾导轮、围抱角大于90°的天轮 |  |  | 60 |  |
| 井下缠绕式提升机、井下架空乘人装置围抱角小于90°的天轮 |  |  | 40 |  |
| 斜井提升的游动天轮 | 围抱角大于60° |  | 60 |  |
|  | 围抱角在35°～60° |  | 40 |  |
|  | 围抱角小于35° |  | 20 |  |
| 倾斜井巷提升机的游动轮，矸石山轿车的压绳轮及无极绳运输的导向滚等 |  |  | 20 |  |

3.9.1.2 各种提升装置的滚筒上缠绕的钢丝绳层数，必须符合下列规定：

a）立井中升降人员或升降人员和物料的不超过1层；专为升降物料的不超过2层。

b）倾斜井巷中升降人员或升降人员和物料的不超过2层；升降物料的不超过3层。

c）移动式或辅助性专为升降物料的（包括矸石山和向天桥上提升等），不受本条1）、2）项的限制。

3.9.1.3  各种用途的钢丝绳悬挂时的安全系数，应符合表8的规定。

表8  钢丝绳安全系数规定

| 用 途 分 类 |  |  | 安全系数*的最低值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单绳缠绕式 提升装置 | 专为升降人员 |  | 9 |
|  | 升降人员和物料 | 升降人员时 | 9 |
|  |  | 混合提升时** | 9 |
|  |  | 升降物料时 | 7.5 |
|  | 专为升降物料 |  | 6.5 |
| 摩擦轮式 | 专为升降人员 |  | 9.2-0.0005H *** |
| 提升装置 | 升降人员和物料 | 升降人员时 | 9.2-0.0005H |
|  |  | 混合提升时 | 9.2-0.0005H |
|  |  | 升降物料时 | 8.2-0.0005H |
|  | 专为升降物料 |  | 7.2-0.0005H |
| 倾斜无极绳 绞车 | 运 人 |  | 6.5－0.001L 但不得小于6 |
|  | 运 物 |  | 5－0.001L 但不得小于3.5 |
| 架空乘人装置 |  |  | 6 |
| 罐道绳、防撞绳、起重用的钢丝绳 |  |  | 6 |
| 拉紧装置用的钢丝绳 |  |  | 5 |
| 悬挂电缆的钢丝绳 |  |  | 5 |
| 防坠器的制动绳和缓冲绳（按动载荷计算） |  |  | 3 |

*  钢丝绳的安全系数，等于实测的合格钢丝拉断力的总和与其所承受的最大静拉力（包括绳端载荷和钢丝绳自重所引起的静拉力）之比；

** 混合提升指多层罐笼同一次在不同层内提升人员和物料；

*** H为钢丝绳悬挂长度，m；

*** L为由驱动轮到尾部绳轮的长度，m。

3.9.1.4  提升系统的加（减）速度和提升速度必须符合表9的规定。

表9  提升系统加（减）速度和提升速度规定

| 内容 | 立井提升 |  | 斜井提升 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升降人员 | 升降物料 | 串车提升 | 箕斗提升 |
| 加（减）速度/(m•s-2) | 0.75 |  | 0.5 |  |
| 提升速度/( m•s-1) | υ≤0.5H，且不超过12 | υ≤0.6H | 5 | 7，当铺设固定道床且钢轨38kg/m时，9 |

3.9.1.5提升装置必须装设下列安全保护：过卷和过放保护、超速保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、仓位超限保护、减速功能保护、错向运行保护、过负荷和欠电压保护。缠绕式提升机应加设定车装置。

3.9.1.6提升机应装设可靠的提升容器位置指示器、减速声光示警装置，应设置机械制动和电气制动装置。

3.9.1.7各类提升机的制动装置发生作用时，提升系统的安全制动减速度，必须符合表10的要求。

表10  提升系统安全制动规定

| 倾角 | θ≤30° | θ＞30° |
| --- | --- | --- |
| 提升减速度/(m•s-2) | ≤Ac* | ≤5 |
| 下放减速度/(m•s-2) | ≥0.75 | ≥1.5 |

注：* Ac=g(sinθ+fcosθ)

式中 Ac——自然减速度，m/s2  ；

g——重力加速度，m/s2；

θ——井巷倾角，(°)；

f——绳端载荷的运行阻力系数，一般取0.010～0.015。

摩擦式提升机安全制动时，除必须符合表7的规定外，在各种载荷（满载或空载）和各种提升状态（上提或下放重物）下，制动装置所产生的制动减速度计算值不得超过滑动极限。经安全制动防滑校验，当一级制动装置不能满足防滑要求时，必须采用二级制动装置或恒减速制动装置。

3.9.1.8 立井提升装置的过卷和过放应符合表11规定：

表11 立井提升装置过卷和过放规定

| 提升速度*/（m/s） | ≤3 | 4 | 6 | 8 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过卷、过放距离/m | 4.0 | 4.75 | 6.5 | 8.25 | 10.0 |

提升速度为表9中所列速度的中间值时，用插值法计算。

a）罐笼和箕斗提升，过卷和过放距离不得小于表9所列数值。

b）在过卷和过放距离内，应安设性能可靠的缓冲装置。

3.9.1.9  提升设施

a）主井箕斗提升必须采用定重装载。

b）升降人员或升降人员和物料的单绳提升罐笼，必须装设可靠的防坠器。

c）提升矿车的罐笼内必须装有阻车器。升降无轨胶轮车时，必须设置专用定车或锁车装置。

3.9.1.10  连接装置

立井和斜井使用的连接装置的性能指标，必须符合表12要求：

表12  立井和斜井连接装置性能指标规定

| 用 途 |  |  | 安全系数最小值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专门升降人员的提升容器连接装置 |  |  | 13 |
| 升降人员和物料的提升容器连接装置 | 升降人员时 |  | 13 |
|  | 升降物料时 |  | 10 |
| 专为升降物料的提升容器的连接装置 |  |  | 10 |
| 矿车的车梁、碰头和连接插销 |  |  | 6 |
| 无极绳的连接装置 |  |  | 8 |
| 倾斜井巷中使用的单轨吊车、卡轨车和齿轨车的连接装置 |  | 运人时 | 13 |
|  |  | 运物时 | 10 |

注：各类连接装置的安全系数等于主要受力部件的破断力与其所承受最大静载荷之比。

a)按材料屈服强度计算的安全系数，不小于2.5；

1）各类连接装置的安全系数应符合表10的要求。

2）各种环链的安全系数，必须以曲梁理论计算的应力为准，并同时符合以下要求：

b)以模拟使用状态拉断力计算的安全系数，不小于13。

3.9.1.11 倾斜井巷绞车提升

a）井巷上端的过卷距离根据巷道倾角、设计载荷、最大提升速度和实际制动力等参量计算确定，并有1.5倍的备用系数。

b)串车提升的各车场应设信号硐室及躲避硐。

c)串车提升的倾斜井巷内必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置，并在各车场安设阻车器、挡车栏。上述挡车装置应经常关闭，放车时方准打开。

d）倾斜巷道中轨道提升系统与架空乘人装置同巷布置时，应设置电气闭锁，两种设备不得同时运行。应确保斜巷串车提升的常闭式跑车防护装置不得与架空乘人装置相互干涉。

3.9.1.12提升信号

每一提升装置，必须装有从井底信号工发给井口信号工和从井口信号工发给司机的信号装置。井口信号装置必须与提升机的控制回路相闭锁，只有在井口信号工发出信号后，提升机才能启动。除常用的信号装置外，还必须有备用信号装置。井底车场与井口之间、井口与司机操控台之间，除有上述信号装置外，还必须装设直通电话。

1套提升装置服务多个水平时，从各水平发出的信号必须有区别。

井底车场的信号必须经由井口信号工转发，不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号。

3.9.2  带式输送机运输

3.9.2.1 采用滚筒驱动带式输送机运输时，应遵守下列规定：

a）采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料等，其阻燃性能和抗静电性能应符合有关标准的规定。

b）装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂、飞车等保护装置，以及温度、烟雾监测装置和自动报警灭火/洒水装置。

c）具备沿线急停闭锁功能。

d）主要运输巷道中使用的带式输送机，应装设输送带张紧力下降保护装置。

e）倾斜井巷上运时，应装设防逆转装置和制动装置；下运时，应装设软制动和防超速保护装置。制动装置的制动力矩不得小于带式输送机所需制动力矩的1.5倍。

f）在一台输送机上采用多台机械逆止器时，如不能保证均匀分担载荷，则每台逆止器都必须满足整台输送机所需的逆止力矩。

g）长距离、大运量带式输送机的驱动装置应具备可控的软启、制动性能。液力偶合器严禁使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限）。

h)在大于16°的倾斜井巷中，应设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。

i）输送带设计安全系数，应按以下规定选取：

1)棉织物芯输送带，8～9；

2)尼龙、聚酯织物芯输送带，10～12；

3)钢丝绳芯输送带，7～9；当带式输送机采取可控软启动、制动措施时，5～7。

3.9.2.2  新建及改扩建矿井不得使用钢丝绳牵引带式输送机。

3.9.3  轨道机车运输

3.9.3.1采用轨道机车运输时，应遵守下列规定：

a）突出矿井应使用符合防爆要求的机车。新建和改扩建高瓦斯矿井不得使用架线电机车运输。

b）低瓦斯矿井的主要回风巷、采区进（回）风巷应使用符合防爆要求的机车。低瓦斯矿井进风的主要运输巷道，可使用架线电机车。

3.9.3.2 采用矿用防爆型柴油机车时，应配备灭火器。

3.9.3.3 采用蓄电池电机车时，应遵守下列规定：

a)充电必须在充电硐室内进行；

b)充电硐室内的电气设备应采用矿用防爆型；

c)检修应在车库内进行。

3.9.3.4 同一水平行驶7台及以上机车时，应设置机车运输监控系统；同一水平行驶5台及以上机车时，应设置机车运输集中信号控制系统。大型矿井的井底车场和运输大巷，应设置机车运输监控系统或运输集中信号控制系统。

3.9.4  人员运输及架空乘人装置

3.9.4.1  新建和改扩建矿井严禁采用普通轨斜井人车运输。

3.9.4.2  长度超过1.5km的主要运输平巷或高差超过50m的人员上下的主要倾斜井巷，应采用机械方式运送人员。

3.9.4.3运送人员的车辆应为专用车辆，严禁使用非乘人装置运送人员。

3.9.4.4采用架空乘人装置运送人员时，应遵守下列规定：

a）吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于0.7m，双向同时运送人员时钢丝绳间距不得小于0.8m，固定抱索器的钢丝绳间距不得小于1.0m。乘人吊椅距底板的高度不得小于0.2m，在上下人站处不大于0.5m。乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不得小于6m。除采用固定抱索器的架空乘人装置外，应设置乘人间距提示或保护装置。

b）固定抱索器最大运行坡度不得超过28°，可摘挂抱索器最大运行坡度不得超过25°，运行速度应满足表13的规定。运行速度超过1.2m/s时，不得采用固定抱索器；运行速度超过1.4m/s时，应设置调速装置，并应实现静止状态上下人员。

表13  架空乘人装置速度规定

| 巷道坡度θ/（°） 抱索器结构 | 28≥θ＞25 | 25≥θ＞20 | 20≥θ＞14 | θ≤14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定抱索器 | ≤0.8 | ≤1.2 |  |  |
| 可摘挂抱索器 | - | ≤1.2 | ≤1.4 | ≤1.7 |

c）驱动系统应设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置必须设置在驱动轮上。

d）应设置以下保护：

1)超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、越位等保护。应有断轴的保护措施；

2)减速器应设置油温检测装置。

e）倾斜巷道中架空乘人装置与轨道提升系统同巷布置时，应设置电气闭锁，两种设备不得同时运行。

f）倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，应采取可靠的隔离措施。

g）沿线应设置延时启动声光预警信号。各上下人地点应设置信号通信装置。

b）应设置随车通信系统或车辆位置监测系统。

3.9.5 采用无轨胶轮车运输时，应遵守下列规定：

a）配备灭火器及阻车装置。

c）井底车场和运输大巷，同一水平无轨胶轮车工作台数为5台及以上时，应设置无轨运输车辆信号监控系统。同一巷道有对向行驶的无轨胶轮车，且巷道宽度不能满足错车需求时，应设置具有联锁闭塞功能的运输信号局部控制系统。

3.9.6  井下其他辅助运输设备

使用的单轨吊车、卡轨车、齿轨车、胶套轮车、无极绳连续牵引车，应满足以下要求：

a）运行坡度、速度和载重，不得超过设备的规定值。

b）安全制动和停车制动装置应为失效安全型，制动力应为额定牵引力的1.5～2倍。

c)无极绳连续牵引车、绳牵引卡轨车、绳牵引单轨吊车，还应满足以下要求：

1)应设置越位、超速、张紧力下降等保护；

2)应设置司机与相关岗位工之间的信号和通信装置。在驱动部、各车场，应设置行车报警和信号装置；

3)运送人员时，应设置卡轨或护轨装置，采用具有制动功能的专用乘人装置。

d）柴油机单轨吊车运行巷道坡度应不大于25°，蓄电池单轨吊车应不大于15°，钢丝绳单轨吊车应不大于25°。运送人员时，应使用人车车厢。

3.9.7  空气压缩机

3.9.7.1应在地面集中设置空气压缩机站，全部机组的供气能力应满足在灾变期间能够向所有采掘作业地点提供压缩空气的要求。

对深部多水平开采或供气距离过远的矿井，空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业点有效供气时，可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场或距用气地点较近的安全可靠的位置安装。

在井下设置空气压缩设备时，应遵守以下规定：

a）应采用螺杆式空气压缩机，严禁使用滑片式空气压缩机。

b）固定式空气压缩机和储气罐应分别设置在2个独立硐室内，且应保证独立通风。

c）移动式空气压缩机应设置在具有新鲜风流的巷道中。

d）应设自动灭火装置。

3.9.7.2  空气压缩机站设备应符合下列规定：

a）必须设有压力表和安全阀。

b）使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或断水信号显示装置。

3.9.7.3 空气压缩机站的储气罐应符合下列规定：

a）储气罐上应装有动作可靠的安全阀和放水阀。

b）在储气罐出口管路上应加装释压阀,其口径不得小于出风管的直径。

c）地面空气压缩机站的储气罐应避免阳光直晒。

3.9.7.4  空气压缩设备的保护，应符合下列规定：

a）螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过120℃，离心式空气压缩机的排气温度不得超过130℃，并应装设温度保护装置。

b）储气罐内的温度应保持在120℃以下，并装有超温保护装置。

3.10 安全监控与通信

3.10.1 所有矿井必须装备安全监控系统、人员位置检测系统、有线调度通信系统、井下应急广播系统，符合《煤矿安全规程》、《AQ1029煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》等要求。

3.10.2矿井安全监控系统主干线缆应分设两条，从不同的井筒或一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。严禁安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。

系统必须具有防雷电保护，入井线缆的入井口处必须具有防雷措施。

安全监控主机及联网主机必须双机热备份，连续运行。

安全监控系统显示和控制终端必须设置在矿调度室，全面反映监控信息。

3.10.3安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或专用电源，严禁接在被控开关的负荷侧。

3.10.4 煤矿必须向上一级调度室上传实时监控数据。

3.10.5 井下以下地点必须设置甲烷传感器，突出矿井采煤工作面及其进回风巷和掘进巷道内设置的甲烷传感器必须为全量程或高低浓度甲烷传感器：

a）采煤工作面及其回风巷和回风隅角，高瓦斯和突出矿井采煤工作面回风巷长度大于1000m时回风巷中部。

b）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中，高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于1000m时掘进巷道中部。

c）突出矿井采煤工作面进风巷和掘进工作面分风口处。

d）采用串联通风时，被串采煤工作面的进风巷；被串掘进工作面的局部通风机前。

e）采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷。

f）地面瓦斯抽采泵房内，井下临时瓦斯抽采泵站下风侧栅栏外。

g）煤仓上方、地面封闭的带式输送机地面走廊。

h）使用架线电机车的主要运输巷道内、装煤点。

i）瓦斯抽采泵输入、输出管路中。

3.10.6  井下以下设备必须设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪：

a）采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机。

b）梭车、锚杆钻车。

c）采用防爆蓄电池或防爆柴油机为动力装置的运输设备

d）其他需要安装的移动设备。

3.10.7  突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口必须设置风向传感器。

突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中必须设置风速传感器。

3.10.8  每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器，主要通风机的风硐应设置压力传感器。

主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器，局部通风机的风筒末端应设置风筒传感器。

主要风门必须设置风门开关传感器。

甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷侧必须设置馈电状态传感器。

3.10.9 瓦斯抽采泵站的抽采泵吸入管路中应设置瓦斯浓度传感器、流量传感器、温度传感器和压力传感器及相应参数的显示仪表或自动监测系统。利用瓦斯时，还应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。

3.10.10使用防爆柴油动力装置的矿井及开采容易自燃、自燃煤层的矿井，应设置一氧化碳传感器和温度传感器。

3.10.11人员位置监测

各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应设置读卡分站，并能满足监测携卡人员出入井、出入重点区域、出入限制区域的要求；巷道分支处应设置分站，并能满足监测携卡人员出入方向的要求。

煤矿紧急避险设施入口和出口应分别设置人员定位系统分站，对出、入紧急避险设施的人员进行实时监测。

矿井调度室应设人员定位系统地面中心站。配备的主机及系统联网主机必须双机备份。

3.10.12  通信

3.10.12.1 煤矿应安装有线调度电话系统、井下应急广播系统和无线通信系统。井下无线通信系统应与调度电话互联互通。

3.10.12.2地面的主变电所、主要通风机房、主副井提升机房、压风机房、瓦斯抽采泵站、爆炸物品库，井下的主要水泵房、中央变电所、井底车场、运输调度室、采（盘）区变电所、上下山绞车房、采（盘）区水泵房、带式输送机集中控制硐室、紧急避难设施、瓦斯抽采泵站、爆炸物品库等主要机电设备硐室及采煤工作面、掘进工作面、突出煤层采掘工作面附近，爆破时撤离人员集中地点、突出矿井井下爆破起爆点、采区和水平最高点等必须设有直通矿调度室的有线调度电话。

3.10.12.3  下列地点应设直通电话：

a)采掘工作面及与其有直接联系的环节之间；

b)防火灌浆站与灌浆地点之间；

c)罐笼提升的井底～井口～提升机房之间及箕斗提升的装载点～卸载点～提升机房之间；

d)升降人员的斜井或斜巷的车场与提升机房之间。

3. 10.12.4 矿山救护队、消防站，必须设有与矿井调度室直通的有线调度电话，并应配有地面无线对讲系统。

3.10.12.5矿井主变电所至上一级变电所，应设置专用的电力通信设施。

3.10.13安装图像监视系统的矿井，应在矿调度室设置集中显示装置。

3.11  矿山救援、职业健康和安全管理

3.11.1 矿山救援

3.11.1.1  煤矿企业应建立应急救援机构，健全规章制度，编制应急预案。储备应急救援物资、装备，建立应急救援装备和物资台账。重点加强潜水电泵及配套管线、救援钻机及其配套设备、快速掘进与支护设备、应急通信装备等的储备。

3.11.1.2  井工煤矿企业应设立矿山救护队，不具备设立矿山救护队条件的煤矿企业，所属煤矿应设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议。大型煤矿、灾害严重的中型煤矿、最近矿山救护队至矿井的行车时间超过30min的中、小型煤矿，必须建立矿山救护队。

3.11.1.3  应明确井下发生灾害时的避灾路线；并绘制避灾路线图。

3.11.1.4  矿井应设置井下应急广播系统,保证井下人员能够清晰听见应急指令。

3.11.1.5  井下应根据需要在避灾路线上设置自救器补给站。

3.11.1.6 矿山救护队必须配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。

3.11.1.7  救援装备、器材、物资、防护用品和安全检测仪器、仪表，必须符合国家标准或行业标准，满足应急救援工作的特殊需要。

3.11.1.8  救护队指战员必须经过救护理论及技术、技能培训，并经考核取得合格证，方可从事矿山救护工作。

3.11.1.9  煤矿企业应对井下人员进行安全避险和应急救援培训，井下人员必须熟悉应急预案和避灾路线，熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。

3.11.2 职业健康

3.11.2.1 总体要求

3.11.2.1.1 煤矿企业必须建立健全职业卫生档案。采取有效措施控制粉尘、噪声、高温和有毒有害物质等因素的危害。

3.11.2.1.2 煤矿企业应开展职业病危害因素日常监测，配备监测人员和设备。

3.11.2.1.3煤矿企业应为接触职业病危害因素的从业人员提供符合要求的个体防护用品。

3.11.2.1.4 煤矿应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业病危害因素检测结果；对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和警示说明。

3.11.2.2   粉尘防治见3.5.2和3.5.3。

3.11.2.3  热害防治

3.11.2.3.1当采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室超过30℃时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。

当采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室超过34℃时，必须停止作业。

新建、改扩建矿井设计时，必须进行矿井风温预测计算，超温地点必须有降温设计。

3.11.2.3.2有热害的井工煤矿应采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时，应采用机械制冷降温措施。

3.11.2.4 噪声防治

3.11.2.4.1 作业人员每天连续接触噪声时间达到或者超过8h的，噪声声级限值为85dB(A)。每天接触噪声时间不足8h的，可根据实际接触噪声的时间，按照接触噪声时间减半、噪声声级限值增加3 dB(A)的原则确定其声级限值。

3.11.2.4.2  噪声每半年至少监测1次。

噪声监测点应布置在主要通风机、空气压缩机、局部通风机、采煤机、掘进机、风动凿岩机、破碎机、主水泵等设备使用的地点。

3.11.2.4.3 应优先选用低噪声设备，采取隔声、消声、吸声、减振、减少接触时间等措施降低噪声危害。

3.11.2.5 有害气体防治

3.11.2.5.1  有害气体监测时应选择有代表性的作业地点，其中应包括空气中有害物质浓度最高、作业人员接触时间最长的地点。采样应在正常生产状态下进行。

3.11.2.5.2  煤矿应当对氧化氮（转换成二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫至少每3个月监测1次，硫化氢至少每月监测1次。

3.11.2.5.3  煤矿作业场所存在硫化氢、二氧化硫等有害气体时，应加强通风降低有害气体的浓度。在采用通风措施无法达到作业环境标准时，应采用集中抽取净化、化学吸收等措施降低硫化氢、二氧化硫的浓度。

3.11.3 安全管理

3.11.3.1矿井安全定员应满足安全生产需要。

3.11.3.2矿井每个采区同时作业的采、掘人员每小班不得超过100人。

3.11.3.3矿井安全培训应符合国家相关规定，有固定场所、设备和师资力量。

3.11.4  井下安全避险“六大系统”

所有井工煤矿必须建设包括安全监控、人员位置监测、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统在内的“六大系统”， 各系统之间有机联系，形成井下整体安全避险系统，达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”的要求。

3.11.4.1  矿井安全监控系统应符合下列规定：

a）应按3.10.1的要求设置矿井安全监控系统。

b）应按3.10.5～N的要求设置井下、地面主要通风机房和瓦斯抽采泵站的安全监控系统分站、传感器。

c）紧急避险设施内外应设置分站、传感器等，对避险设施内过渡室内的氧气、一氧化碳，生存室内的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、温度、湿度，和避险设施外的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳进行检测并实时监测。向监控分站供电的电源容量，应满足额定防护时间不低于96小时的要求。

d）应有井下安全监控布置图和断电控制图。

3.11.4.2  人员位置监测系统应符合下列规定：

a）应按3.10.1的要求设置井下人员位置监测系统。

b）应按3.10.10的要求安设下井人员位置监测系统的地面、井下分站和地面中心站。

c）井下人员位置监测系统的配套设备应符合相关标准规定。

d）应有井下人员位置监测系统图。

3.11.4.3  紧急避险系统应符合下列规定：

a）所有井工煤矿应为入井人员配备额定防护时间不低于30min的隔离式自救器。

b）所有煤与瓦斯突出矿井都应建设井下紧急避险设施。其他矿井在突发紧急情况时，凡井下人员在自救器额定防护时间内靠步行不能安全撤至地面的，应建设井下紧急避险设施。煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室，并按照永久避难硐室的标准建设。永久避难硐室应具备应急逃生出口或采用2个安全出口，有条件的矿井，逃生出口或安全出入口应分别布置在2条不同的巷道中，如在1条巷道中，其间距应不小于20m。

c）突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面推进长度超过500m时，应在距离工作面500m范围内建设临时避难硐室或设置可移动式救生舱。其他矿井应在距离采掘工作面1000m范围内建设避难硐室或设置可移动式救生舱。

d）紧急避险设施的数量、容量、位置应满足服务区域所有人员紧急避险需要，包括生产人员、管理人员及可能出现的其他临时人员，并按规定留有一定的备用系数。

e）紧急避险设施应具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、动力供应、人员生存保障等基本功能，在无任何外界支持的条件下额定防护时间不低于96h。其选型和设置必须满足《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》等要求。

f）紧急避险设施的设置应与矿井避灾路线相结合，设置在避灾路线上，并有醒目标识。矿井井下有关巷道和场所必须按规定设置矿井安全标识，应明确井下发生各种灾害时的不同避灾路线，并绘制相应避灾路线图。紧急避险设施应在矿井避灾路线图中应明确标注紧急避险设施的位置、规格和种类，井巷中应有紧急避险设施方位指示。

g）制定应急预案。

h）紧急避险系统应与监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等系统相互连接，在紧急避险系统安全防护功能基础上，依靠其他避险系统的支持，提升紧急避险系统的安全防护能力。

3.11.4.4  压风自救系统应符合下列规定：

a）采区避灾路线上应设置压风管路。管路规格应按供气量、供气距离、阻力损失等计算确定，但主管路直径不小于100mm，采掘工作面管路直径不小于50mm。压风管路上应设置的供气阀门，阀门间隔不大于200m。水文地质条件复杂和极复杂的矿井，应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路，并设置供气阀门。采区避灾路线上应敷设供水管路，供水阀门安装在供气阀门附近。

b） 突出与冲击地压煤层，应在距采掘工作面25～40m的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在位置、回风巷有人作业处等地点，至少设置1组压风自救装置；在长距离的掘进巷道中，应根据实际情况增加压风自救装置的设置组数。每组压风自救装置应可供5～8人使用，平均每人空气供给量不得少于0.1m3/min。其他矿井掘进工作面应敷设压风管路，并设置供气阀门。

c）接入紧急避难设施的压风管路，应设置供气阀门，接入的压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力在0.1～0.3MPa之间，供气量不低于0.3m3/min•人，连续噪声不大于70dB。

d）井下压风管路应敷设牢固平直，避难硐室应优先选择专用管路供氧（风）等方式。采用井下压风管路作为避难硐室专用管路供风的，应当对专用管路采取必要的防护措施，防止灾变时被破坏。接入紧急避险设施前的20m压风管路要采取有效的保护措施。

e）应有井下压风管路系统图。

3.11.4.5  供水施救系统应符合下列规定：

a）采区避灾路线上应敷设供水管路。压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀门。

b）供水水源应引自地面消防水池或专用水池。有井下水源的，井下水源应与地面供水管网形成系统。

c）矿井供水管路应接入紧急避险设施，并设置供水阀，水量和水压应满足额定数量人员避险时的需要。接入紧急避险设施前的20m供水管路要采取有效的保护措施。

d）应有井下供水管路系统图。

3.11.4.6  通信联络系统应符合下列规定：

a）应按3.10.11.1、3.10.11.4～5的要求设置煤矿通信联络系统。

b）应按3.10.11.2的要求安设地面、井下有线调度电话。

c）距掘进工作面30～50m范围内，应安设电话；距采煤工作面两端10～20m范围内，应分别安设电话；采掘工作面的巷道长度大于1000m时，在巷道中部应安设电话。

d） 井下电话机应使用本质安全型。

e）井下通信联络系统的配套设备应符合相关标准规定。

f）应有井下通信系统图。

4  井工矿安全验收

4.1  竣工验收必备条件

4.1.1  矿井安全设施及条件竣工验收前，必须完成建设项目的全部安全工程、设施、装备，生产系统和防灾系统健全，经过联合试运转，具备安全生产条件。

4.1.2  煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的，不得上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书。矿长必须具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力。

4.1.3  单项工程经工程质量认证机构认证，并取得质量合格的认证报告。

4.1.4  矿井投产验收前必须对矿井瓦斯等级、各煤层煤尘爆炸性和自燃倾向性做出鉴定；按突出矿井设计的必须有经国家授权单位做出的已揭露煤层的突出危险性鉴定报告，并经煤炭行业管理部门审批。

4.1.5矿井提升机及提升绞车、提升钢丝绳、提升容器及连接装置、主要带式输送机、架空乘人装置、主通风机、空气压缩机、主排水泵等大型固定设备经有资质的部门检测检验，并出具检验合格报告。

4.1.6  委托有资质的安全评价机构做出安全验收评价报告。

4.2  开拓与开采

4.2.1  开拓方式、井筒的数目、功能及布置形式、大巷布置层位，保护煤柱留设、井底车场及硐室等必须符合批准的安全设施设计要求。

4.2.2  采区巷道布置、采区接替、首采工作面位置、工作面参数、采煤工艺、采区煤仓及溜煤眼的设置等符合批准的安全设施设计要求。

4.2.3  矿井、水平、采区及工作面的安全出口必须符合批准的安全设施设计要求。

4.2.4  开拓、准备、回采煤量符合以下要求：大中型矿井开拓煤量可采期应大于3年，准备煤量可采期应大于1年，回采煤量可采期应大于4个月；小型矿井开拓煤量可采期应大于2年，准备煤量可采期应大于8个月，回采煤量可采期应大于3个月。

4.2.5  井底车场、主要运输巷、主要回风巷断面符合批准的安全设施设计要求。

4.2.6  煤仓、溜煤（矸）眼必须有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。严禁煤仓、溜煤（矸）眼兼做流水道。

4.2.7  采、掘工作面必须编制作业规程，并按规定履行了报批和贯彻程序。工作面必须按批准的作业规程要求及时支护，严禁空顶作业。采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱。

4.2.8  同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱（支架）。单体液压支柱入井使用前必须逐根进行压力实验。使用单体液压支柱和液压支架支护的采煤工作面其乳化液泵站的出口压力值必须达到作业规程的规定值，乳化液管路无漏液。

4.2.9  工作面煤层倾角大于15°时必须采取防倒、防滑措施；工作面转载机安有破碎机时，必须有安全防护装置；综采面巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，巷道高度不得低于1.6m。

4.2.10  井下爆炸物品库设置必须符合批准的安全设施设计要求。

4.2.11  井下爆炸物品库的最大贮存量，不得超过矿井3天的炸药需要量和10天的电雷管需要量。

每个硐室贮存的炸药量不得超过2t，电雷管不得超过10天的需要量；每个壁槽贮存的炸药量不得超过400kg，电雷管不得超过2天的需要量。

库房的发放爆炸物品硐室允许存放当班待发的炸药，但其最大存放量不得超过3箱。

4.2.12  爆炸物品发放硐室设置必须符合本规范3.2.1.4.12的相关规定。

发放硐室爆炸材料的贮存量不得超过1天的供应量，其中炸药量不得超过400kg。

4.2.13  井下爆炸物品库必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）照明设备，照明线必须使用阻燃电缆，电压不得超过127V。严禁在贮存爆炸物品的硐室或壁槽内安设照明设备。不设固定式照明设备的爆炸物品库，可使用带绝缘套的矿灯。

4.3  矿井通风

4.3.1  矿井通风系统

4.3.1.1  矿井通风系统必须符合批准的安全设施设计要求，竣工验收前必须对矿井进行1次矿井通风阻力测定，验收时应提交矿井通风阻力测定报告。

4.3.1.2  矿井井下空气成分、有害气体浓度、温度必须符合规定要求，必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风，并有测风记录。

4.3.1.3  井下各用风地点的风量和风速必须符合安全设施设计和《煤矿安全规程》规定。

4.3.1.4准备采（盘）区必须在采（盘）区构成通风系统后方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。

4.3.1.5高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。

4.3.1.6采（盘）区进、回风巷必须贯穿整个采（盘）区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。

4.3.1.7采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。

4.3.2  主要通风机

4.3.2.1  主要通风机和附属设施应按设计安装建成，投入使用前必须进行1次通风机性能测定，并提交性能测定报告。

4.3.2.2  主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向。矿井竣工验收时应提交矿井反风实验报告，其反风风量不应小于正常供风量的40%。

4.3.2.3  严禁主要通风机房兼做他用。主要通风机房内必须安装水柱计（压力表）、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主要通风机的运转应由专职司机负责，司机应每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内；发现异常，立即报告。实现主要通风机集中监控、图像监视的主要通风机房可不设专职司机，但必须实行巡检制度。

4.3.4控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开采突出煤层时，工作面回风侧不得设置调节设施。容易自燃、自燃的突出煤层采煤工作面确需设置调节设施的，报企业技术负责人审批。

4.3.5在主要风巷中要建立测风站，测风站应设在平直的巷道中，前后10m不得有障碍物或拐弯。

4.4  瓦斯防治

4.4.1瓦斯管理

矿井必须建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度，其人员配备、测点设置、检查次数等要求应符合下列规定：

4.4.1.1 矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪。

4.4.1.2 所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点，都应纳入检查范围。

4.4.1.3 采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，低瓦斯矿井中每班至少2次，高瓦斯矿井每班至少3次，突出煤层的采掘工作面，有瓦斯喷出危险的采掘工作面和瓦斯涌出较大、变化异常的采掘工作面，必须有专人经常检查。

采掘工作面的二氧化碳浓度应每班至少检查2次；有煤（岩）与二氧化碳突出危险的采掘工作面，二氧化碳涌出量较大、变化异常的采掘工作面，必须有专人经常检查二氧化碳浓度。

4.4.1.4 对于未进行作业的采掘工作面，可能涌出或积聚瓦斯、二氧化碳的硐室和巷道，应每班至少检查1次瓦斯或二氧化碳浓度。

4.4.1.5 瓦斯检查人员必须执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，并认真填写瓦斯检查班报。

4.4.1.6 有自然发火危险的矿井，必须定期检查一氧化碳浓度、气体温度等的变化情况。

4.4.1.7 每天至少检查1次井下停风地点栅栏外风流中的甲烷浓度，每周至少检查1次挡风墙外的甲烷浓度。

4.4.1.8 通风瓦斯日报必须送矿长、矿总工程师审阅，一矿多井的矿必须同时送井长、井技术负责人审阅。

4.4.2  防治煤与瓦斯突出

4.4.2.1  突出矿井必须符合批准的安全设施设计要求，确定合理的采掘部署，使煤层的开采顺序、巷道布置、采煤方法、采掘接替等有利于区域防突措施的实施。

4.4.2.2  突出矿井编制的生产发展规划和年度生产计划时，必须同时编制有相应的区域防突措施规划和年度实施计划，将保护层开采、区域预抽煤层瓦斯等工程与矿井采掘部署、工程接替等统一安排，使矿井的开拓区、抽采区、保护层开采区和被保护层有效区按比例协调配置，确保采掘作业在区域防突措施有效区内进行。

4.4.2.3  突出煤层采掘工作面必须编制防突专项设计。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。

4.4.2.4  开采保护层符合下列规定：

a）选择保护层遵循的原则：优先选择无突出危险的煤层，其次选择弱突出煤层；优先选择上保护层。

b）有效保护范围的划定及有关参数应实际考察确定。如果被保护层的最大膨胀变形量大于千分之三，则检验和考察结果可适用于其他区域的同一保护层和被保护层；否则，应当对每个预计的被保护区域进行区域措施效果检验。

c）正在开采的保护层采煤工作面，必须超前于被保护层的掘进工作面，其超前距离不得小于保护层与被保护层之间法向距离的3倍，并不得小于100m。

d）保护层开采厚度等于或小于0.5m、上保护层与突出煤层间距大于50m或下保护层与突出煤层间距大于80m时，必须对保护层的保护效果进行检验。

4.4.2.5  预抽煤层瓦斯符合下列要求：

a）预抽煤层瓦斯的钻孔应当控制：倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m，下帮至少10m；其他为巷道两侧轮廓线外至少各15m，钻孔控制范围均为沿煤层层面方向；

b）穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整条煤层巷道及其两侧一定范围内的煤层；

c）顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯时，应控制的煤巷条带前方长度不小于60m和煤层两侧一定范围；

d）厚煤层分层开采时，预抽钻孔应控制开采分层及其上部法向距离至少20m、下部10m范围内的煤层；

e）预抽瓦斯钻孔能够按设计参数控制整个预抽区域。

4.4.2.6  突出矿井必须及时编制矿井瓦斯地质图。

4.4.2.7  突出矿井的入井人员必须携带隔离式自救器,数量应符合批准的安全设施设计要求和实际需求。

4.4.2.8  突出矿井应有防治煤与瓦斯突出专门机构或队伍。煤与瓦斯突出危险预测预报和防突效果检验仪器满足防突需要。

4.4.2.9  安全防护措施必须符合下列要求：

a）避灾硐室必须安设隔离门，室内净高不得低于2m，并设调度电话。

b）压风自救系统安设位置：距采掘工作面25～40m处、放炮地点、回风道有人作业处等；长距离掘进巷道，每隔50m设置一组c）反向风门安设位置：掘进工作面进风侧。门框厚度：不小于100mm；风门厚度：不小于50mm；两道风门间距：不小于4m。反向风门距工作面的距离和反向风门的组数必须满足突出强度的要求。

4.4.3  瓦斯抽采

4.4.3.1瓦斯抽采系统应符合批准的安全设施设计要求。抽采煤层瓦斯的抽采方法、抽采工艺、抽采参数符合专项瓦斯抽采设计和煤矿瓦斯抽采基本指标的要求，并制定了符合实际情况的安全措施。

4.4.3.2  管路敷设及附属装置应符合下列规定：

a）抽采管路与电缆分挂在巷道两侧并且要吊高或垫高，若吊挂必须吊挂平直，距地高度不小于0.3m、运输巷道内抽放管路与矿车最外缘的间隙必须大于0.7m、地面瓦斯管路不得从地下穿过房屋或其它建筑物。

b）附属装置应包括瓦斯计量装置、放水器、除渣装置、测压装置、控制阀门。

c）管路防护应采取防腐、防冻、防漏气、防砸坏、电气防爆、防静电、防带电、防底鼓等措施。

d）立井、斜井管路应采取在罐道梁上固定、设防滑卡等防滑措施。

4.4.3.3  封孔质量符合下列要求：

a）本煤层封孔工艺：采用充填材料进行压风封孔，封孔长度10～12m。

b）邻近层封孔工艺：采用封孔器或水泥砂浆封孔，封孔长度8～10m。

4.4.3.4 瓦斯抽采系统的抽采计量测点布置、计量器具符合相关标准和规范要求和相关测试条件。

4.4.3.5 瓦斯抽采工程竣工资料（图）除应有与设计对应的内容外，还应包括各工程开竣工时间以及工程施工过程中的异常现象（如喷孔、顶钻、卡钻等）等内容。

4.5  粉尘防治

4.5.1防尘供水系统符合批准的安全设施设计要求，系统运转正常永久性防尘水池容量、贮水量、备用水池容量、防尘管路应符合设计要求，防尘用水水质应符合设计规定；矿井制定了综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。

矿井应提供防尘用水的水质检测报告、粉尘中游离SiO2含量的检测报告、粉尘分散度检测报告、煤层注水可注性测试报告，以及各尘源点的粉尘浓度（包括总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度）监（检）测记录。

4.5.2煤层注水措施与效果与效果应符合批准的安全设施设计要求。煤层注水过程中应当对注水流量、注水量及压力等参数进行监测和控制。

4.5.3正常生产过程中各作业场所粉尘浓度控制在国家有关规定允许范围内；煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量以及安装质量应符合设计要求。

4.5.4采煤机作业时，必须使用内、外喷雾装置。内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa。内喷雾装置不能正常使用时，应加装外喷雾装置，喷雾压力不得低于8MPa，否则采煤机必须停机。液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾。放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa）或者采取压气喷雾降尘。破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或者除尘器。

4.5.5井工煤矿掘进机作业时，应当使用内、外喷雾装置和控尘装置、除尘器等构成的综合防尘措施。掘进机内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa。内喷雾装置不能正常使用时，应加装外喷雾装置，喷雾压力不得低于8MPa。

4.5.6采煤工作面回风巷应安设风流净化水幕。煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点和卸载点等地点，都必须安设喷雾装置或除尘器。

4.5.7 炮采炮掘工作面、喷射混凝土作业及在煤、岩层中钻孔作业时应分别符合设计要求。

4.5.8矿井应建立测尘制度，配备必需的仪器设备和专业测尘人员。粉尘监测人员应经培训合格，粉尘传感器布置应符合有关规定，监测仪器应按规定进行维修、校准，测尘点位置、数量、粉尘监测周期应符合相关规定。

4.6防灭火

4.6.1矿井建成的综合防灭火系统必须符合批准的安全设施设计要求，系统运转正常。

4.6.2矿井应建立防灭火管理和火情监测分析预报制度。开采容易自燃和自燃的煤层时，必须明确选定自然发火观测站或观测点的位置并按设计建立监测系统、确定煤层自然发火的标志气体和建立自然发火预测预报制度。所有检测分析结果必须记录在专用的防火记录簿内，并定期检查、分析整理。

4.6.3开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制矿井防灭火设计。

4.6.4采煤工作面防火门墙设置符合设计要求，并储备足够数量的封闭防火门的材料。

4.6.5井下防火构筑物和消防材料库应符合批准的安全设施设计要求。

4.6.6井下爆炸物品库、机电（检修）硐室、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须按设计要求备有灭火器材，其数量、规格和存放地点，应符合矿井灾害预防和处理计划中规定。

4.7  防治水

4.7.1  防治水系统

4.7.1.1  防水安全煤（岩）柱留设应符合安全设施设计规定。主要排水设施应做全负荷运转试验。

4.7.1.2  煤矿应查明矿区和矿井水文地质条件，健全防治水、探放水制度，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并组织实施。

4.7.1.3  水文地质条件复杂的矿井必须有专门的防治水机构并配备相应工程技术人员，必须针对主要含水层（段）建立地下水动态监测系统并建立观测台帐。

4.7.2  矿井受河流、山洪和滑坡威胁时，必须采取修筑堤坝、泄洪渠和防止滑坡的措施。

4.7.3  疏水降压措施及封闭不良钻孔防治水措施符合批准的安全设施设计要求。

4.7.4  当煤层底板以下赋存高水压、岩溶裂隙含水层(组)时，必须编制隔水层或相对隔水层等厚线图(包括水文地质实际材料)，对有突水可能的区域进行预测，并制定针对性防治措施。

4.7.5  防水闸门要按批准的设计组织施工，经验收合格。验收报告书完整规范。

4.7.5．1水文地质条件复杂、极复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。

4.7.5．2设计采用潜水电泵的，潜水电泵系统的设备选型、泵窝形式、安装方式等符合安全设施设计规定。

设计采用防水闸门的，防水闸门的设置地点、防水闸门型号选择及设计计算结果以及施工、试压、维护和开闭要求等，必须符合安全设施设计规定。

设施要按批准的设计组织施工，经验收合格且验收报告书完整规范。

4.7.5．3在矿井有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门。不具备建筑防水闸门的隔离条件的，可以不建筑防水闸门，应制定防突（透）水措施。

4.8  电气

4.8.1  矿井供电电源及电力线路、地面主变电所应按批准的安全设施设计建成。

4.8.2  地面主变电所主变压器运行方式应符合规定，电气设备不应超过额定值运行；电缆所经路径应采取防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、隔离措施；矿井必须备有符合《煤矿安全规程》第四百四十七条要求的井上下供配电系统图、井下电气设备布置示意图和供电线路平面敷设示意图。

4.8.3  严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

4.8.4矿井地面提升人员的立井提升机房、主通风机房、瓦斯抽采站、地面安全监控中心电气应符合本规范3.8.2.3的规定。

4.8.5地面防雷、防雷电波侵入井下及应急照明应符合本规范3.8.3的规定。

4.8.6  地面建（构）筑物防雷、照明及防雷电波侵入井下应符合本规范3.8.4的规定。

4.8.7 井下电缆

4.8.7.1  井下电缆的选用应符合本规范3.8.4的规定。

4.8.7.2井下电缆敷设应满足以下要求：

a）立井井筒中使用的电缆中间不得有接头。因井筒太深需设接头时，应将接头设在中间水平巷道内。

b）在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中，电缆应用吊钩悬挂。

c）在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中，电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。

d）水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

- e）电缆悬挂点间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m，在立井井筒内不得超过6m。

f）沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上，钻孔必须加装套管。

g）电缆不应悬挂在管道上。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。在有瓦斯抽采管路的巷道内，电缆（包括通信电缆）必须与瓦斯抽采管路分挂在巷道两侧。

h）井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧，如果受条件所限：在井筒内，应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方；在巷道内，应敷设在电力电缆的上方0.1m以上的地方。

i）高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。

j）电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并严密封堵管口。

4.8.8  井下电气设备和保护

4.8.8.1 防爆电气设备到矿验收时，应检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并核查与安全标志审核的一致性；入井前，应进行防爆检查，签发合格证后，方准入井。

4.8.8.2井下电气设备的防爆等级、电气保护必须符合本规范3.8.5、3.8.7的规定。

4.8.8.3永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室，必须装设向外开的防火铁门，铁门上应装设便于关严的通风孔。装有铁门时，门内可加设向外开的铁栅栏门。硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。

容易碰到的、裸露的带电体部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。

4.8.9  井下电气设备保护接地

4.8.9.1  电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。

4.8.9.2  任一组主接地极断开时，井下总接地网上的接地电阻值，不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过1Ω。

4.8.9.3  所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置，应与主接地极连接成1个总接地网。

在钻孔中敷设的电缆和地面直接分区供电的电缆，不能与主接地极相连接时，应单独形成分区总接地网，其接地电阻值不得超过2Ω。

4.8.9.4  下列地点应装设局部接地极：

a）采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

b）装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备

4.8.10   井下照明和信号

4.8.10.1  井下下列地点必须有足够的照明：

a）井底车场及其附近。

b）机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸物品库、候车室、信号站、瓦斯抽采泵站等。

c）使用机车的主要运输巷道、兼做人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道。

d）主要进风巷的交岔点和采区车场。

e）从地面到井下的专用人行道。

f）综合机械化采煤工作面。

4.8.10.2  矿灯必须满足以下要求：

a）必须取得煤矿矿用产品安全标志。

b）矿井完好的矿灯总数，至少应比经常使用灯的总人数多10%。

c）矿灯必须统一管理，集中编号发放。

d）矿灯应使用免维护电池，并具有过流和短路保护功能。采用锂离子蓄电池的矿灯还应具有防过充电、过放电功能。

e）加装其他功能的矿灯，必须保证矿灯的正常使用要求。

f）矿灯房应有良好的通风装置，并备有灭火器材。应有与矿灯匹配的可靠充电装置。

4.8.10.3  电气信号必须符合本规范3.8.10的规定。

4.8.11使用蓄电池的设备，充电应遵守以下规定：

a）充电设备与蓄电池匹配。

b）充电设备接口应具有防反向充电保护措施。

c）便携式设备应在地面充电。

d）机车等移动设备应在专用充电硐室或地面充电。

e）监控、通信、避险等设备的备用电源可就地充电，应有防过充等保护措施。

4.9  提升运输与空气压缩机

4.9.1  矿井提升运输设施应按批准的安全设施设计建成。

4.9.2  立井井筒设施

4.9.2.1  立井井口必须用栅栏或金属网围住，进出口设置栅栏门。井筒与各水平的连接处必须有栅栏。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。罐笼提升立井的井口和井底、井筒与各水平的连接处，必须设置阻车器。

4.9.2.2  提升速度大于3m/s的提升系统，必须设防撞梁和托罐装置。

4.9.2.3  提升容器的罐耳在安装时与罐道之间所留的间隙：使用滑动罐耳的刚性罐道每侧不得超过5mm；钢丝绳罐道的罐耳滑套直径与钢丝绳直径之差不得大于5mm；采用滚轮罐耳的矩形钢罐道的辅助滑动罐耳，每侧间隙应保持10～15mm。

4.9.2.4  立井提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，必须符合表14规定。

表14  立井提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙规定

| 罐道和 井梁布置 最小间隙值 /mm 间隙 类别 |  | 容器与容器 之间 | 容器与井壁之间 | 容器与罐道梁之间 | 容器与 井梁 之间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐道布置在容器一侧 |  | 200 | 150 | 40 | 150 | 罐耳与罐道卡子之间为20 |
| 罐道布置在容器两侧 | 木罐道 钢罐道 |  | 200 150 | 50 40 | 200 150 | 有卸载滑轮的容器，滑轮与罐道梁间隙增加25 |
| 罐道布置在容器正面 | 木罐道 钢罐道 | 200 200 | 200 150 | 50 40 | 200 150 |  |
| 钢丝绳罐道 |  | 500 | 350 |  | 350 | 设防撞绳时，容器之间最小间隙为200 |

采用钢丝绳罐道，当提升容器之间的间隙小于表6规定时，必须设防撞绳。

4.9.3 主要提升装置必须经有资质的机构检测检验合格，并且具有《煤矿安全规程》第四百三十条规定的各项资料。

4.9.4  钢丝绳、连接装置、防坠器必须经规定相关试验或测试合格。

4.9.5 罐笼和箕斗的最大提升载荷和最大提升载荷差，应在井口公布，严禁超载和超最大载荷差运行。

4.9.6提升机安全制动性能

4.9.6.1  提升机的机械制动装置产生的制动力矩与实际提升最大载荷旋转力矩之比K值不得小于3。对质量模数较小的提升机，上提重载保险闸的制动减速度超过3.9.1.4中表7的规定值时，K值可适当降低，但不得小于2。

在调整双滚筒绞车滚筒旋转的相对位置时，制动装置在各滚筒闸轮上所发生的力矩，不得小于该滚筒所悬重量(钢丝绳重量与提升容器重量之和)形成的旋转力矩的1.2倍。

4.9.6.2  提升机机械制动装置应采用弹簧式，能实现工作制动和安全制动。工作制动应采用可调节的机械制动装置。安全制动应有并联冗余的回油通道。

双滚筒提升机每个滚筒的制动装置应独立控制，并具有调绳功能。

4.9.7提升矿车的罐笼内必须装有阻车器。升降无轨胶轮车时，必须设置专用定车或锁车装置。

罐笼每层内一次能容纳的人数应在井口、井底明确规定，超过规定人数时，把钩工必须制止。

不得在罐笼同一层内人员和物料混合提升。升降无轨胶轮车时，仅限司机一人留在车内，且按提升人员要求运行。

4.9.8  提升钢丝绳及连接装置

4.9.8.1  各种用途的钢丝绳悬挂时的安全系数必须符合3.9.1.3中表6的要求。

钢丝绳必须经有资质的机构检测检验合格，并具有检验报告。

4.9.8.2  立井和斜井使用的连接装置的安全系数符合3.9.1.10中表10的要求。

立井提升容器与提升钢丝绳的连接，应采用楔形连接装置。

倾斜井巷运输时，矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，应使用不能自行脱落的连接装置，并加装保险绳。

4.9.9提升信号与联锁

4.9.9.1  提升信号装置的设置应符合3.9.1.12要求的。

井底车场的信号必须经由井口信号工转发，不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号；但有下列情况之一时，不受此限：

a）发送紧急停车信号。

b）箕斗提升。

c）单容器提升。

d）井上下信号联锁的自动化提升系统。

4.9.9.2  用多层罐笼升降人员或物料时，井上、下各层出车平台都必须设有信号工。各信号工发送信号时，必须遵守下列规定：

a）井下各水平的总信号工收齐该水平各层信号工的信号后，方可向井口总信号工发出信号。

b）井口总信号工收齐井口各层信号工信号并接到井下水平总信号工信号后，才可向提升机司机发出信号。

信号系统必须设有保证按上述顺序发出信号的闭锁装置。

4.9.9.3  立井罐笼提升井口、井底和各水平的安全门与罐笼位置、摇台或锁罐装置、阻车器之间的联锁，必须符合下列规定：

a）井口、井底和中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号联锁：罐笼到位并发出停车信号后安全门才能打开；安全门未关闭，只能发出调平和换层信号，但发不出开车信号；安全门关闭后才能发出开车信号；发出开车信号后，安全门不能打开。

b）井口、井底和中间运输巷都应设置摇台或锁罐装置，并与罐笼停止位置、阻车器和提升信号系统联锁：罐笼未到位，放不下摇台或锁罐装置，打不开阻车器；摇台或锁罐装置未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号。

c）立井井口和井底使用罐座时，必须设置闭锁装置，罐座未打开，发不出开车信号。升降人员时，严禁使用罐座。

4.9.10  带式输送机

4.9.10.1带式输送机系统应按批准的安全设施设计要求建成，主要带式输送机应经国家授权的机构检测检验合格。

4.9.10.2  机头、机尾及搭接处，应有照明。

4.9.10.3 机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，应设过桥。

4.9.11机车与信号设施

4.9.11.1  有轨机车系统应按批准的安全设施设计要求建成。

4.9.11.2 机车的制动距离：运送物料时不得超过40m；运送人员时不得超过20m。

4.9.11.3  采用轨道机车运输时，列车或单独机车均应前有照明，后有红灯。

4.9.11.4列车通过的风门，应设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到声光信号的装置。

4.9.11.5轨道线路，应符合以下要求:

a）运行7t及以上机车、3t及以上矿车，或运送15t及以上载荷的矿井、采区主要巷道轨道线路，应使用不小于30kg/m的钢轨；其他线路应使用不小于18kg/m的钢轨；

b）卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行的轨道线路，应采用不小于22kg/m的钢轨；

c）同一线路必须使用同一型号钢轨，道岔的钢轨型号不得低于线路的钢轨型号；

d）轨道线路应按标准铺设。

e）单轨吊车应根据起吊重物的最大载荷设计起吊梁和吊挂轨道。

4.9.11.6巷道内应装设路标和警标。

4.9.11.7应有用矿灯发送紧急停车信号的规定。

4.9.11.8 采用架线式电机车运输时，架空线应符合以下要求：

a）架空线悬挂高度、与巷道顶及棚梁之间的距离等，应保证机车的安全运行；

b）架空线的直流电压不得超过600V。

4.9.11.9采用平巷人车运送人员时，人员上下车地点应有照明，架空线必须安设分段开关或自动停送电开关，人员上下车时应切断该区段架空线电源。双轨巷道乘车场必须设信号区间闭锁，人员上下车时，严禁其他车辆进入乘车场。

4.9.12 架空乘人装置

4.9.12.1架空乘人装置系统应按批准的安全设施设计要求建成，并经国家授权的机构检测检验合格。

4.9.12.2  各乘人站应设上下人平台，乘人平台处钢丝绳距巷道壁不小于1m，路面应进行防滑处理。

4.9.12.3  巷道应设置照明。

4.9.13无轨胶轮车

4.9.13.1应设置车前照明灯和尾部红色信号灯，配备灭火器、警示牌及阻车装置。

4.9.13.2长坡段巷道内，应采取车辆失速安全措施。

4.9.13.3 巷道路面、坡度、质量，应满足车辆安全运行要求。

4.9.13.4 巷道和路面应设置行车标识。

4.9.13.5 巷道转弯处设置防撞装置。人员躲避硐室、车辆躲避硐室附近应设置标识。

4.9.14 柴油机和蓄电池单轨吊车、齿轨车和胶套轮车的牵引机车或头车上，应设置车灯和喇叭，列车的尾部应设置红灯。

4. 9.15  压风系统

4. 9.15.1空气压缩机设备应按批准的安全设施设计要求建成，并经国家授权的机构检测检验合格。

4.9.15.2  已建立符合3.11.3.4要求的压风自救系统。

4.9.15.3  压风管路的材质须满足供气强度、阻燃、抗静电要求。压风管路和阀门型号符合设计要求，连接紧密、不漏风。在管路安装的较低点，应安设油（气）水分离器，并定期排放。

4.9.15.4  压风自救装置应符合《矿井压风自救装置技术条件》（MT390-1995）的要求，应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能，并取得煤矿矿用产品安全标志。

压风自救装置要安装在宽敞、支护良好、无杂物堆积的人行道侧，人行道宽度应保持在0.5m以上。零部件的连接应牢固、可靠，不得存在无风、漏风或自救袋破损现象。

在使用压风自救装置时，应感到舒适、无刺痛和压迫感，工作时的噪声应小于85 dB(A)。

每组压风自救装置应可供5～8人使用，且压风自救装置的数量应能满足服务区域人员的需要。

4.10 安全监控与通信

4.10.1 按《煤矿安全规程》、《AQ1029煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》和设计进行验收。

4.10.2系统必须连续运行。电网停电后，备用电源应能保持系统连续工作时间不小于2h。

4.10.3  安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。

安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。当主机或系统线缆发生故障时，必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。系统必须具有断电、馈电状态监测和报警功能。

4.10.4  甲烷传感器（断电仪）的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围必须符合表15的规定。

表15甲烷传感器（断电仪）的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围

| 设置地点 | 报警 浓度 /% | 断电浓度/% | 复电浓度/% | 断电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤工作面回风隅角 | ≥1.0 | ≥1.5 | 1.0 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | 1.0 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 突出矿井的采煤工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | 1.0 | 工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 采煤工作面回风巷 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 突出矿井采煤工作面进风巷 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.5 | 工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 采用串联通风的被串采煤工作面进风巷 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.5 | 被串采煤工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 高瓦斯、突出矿井采煤工作面回风巷中部 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 采煤机 | ≥1.0 | ≥1.5 | 1.0 | 采煤机电源 |
| 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | 1.0 | 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
| 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面回风流中 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 | 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。双巷掘进工作面。除全风压供风的进风巷外，双掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
| 突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面的进风分风口处 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
| 采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.5 | 被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
|  | ≥0.5 | ≥1.5 | 0.5 | 被串掘进工作面局部通风机 |
| 高瓦斯和突出矿井掘进巷道中部 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 | 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
| 掘进机、连续采煤机、锚杆钻车、梭车 | ≥1.0 | ≥1.5 | 1.0 | 掘进机、连续采煤机、锚杆钻车、梭车电源 |
| 采区回风巷 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 | 采区回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
| 一翼回风巷及总回风巷 | ≥0.7 | — | — |  |
| 使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.5 | 装煤点处上风流100m内及其下风流的架空线电源和全部非本质安全型电气设备 |
| 矿用防爆型蓄电池电机车 | ≥0.5 | ≥0.7 | 0.7 | 机车电源 |
| 矿用防爆型柴油机车、无轨胶轮车 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.5 | 车辆油路和电源 |
| 井下煤仓 | ≥1.5 | ≥1.5 | 1.5 | 煤仓运煤的各类运输设备及其他非本质安全型电气设备 |
| 封闭的带式输送机地面走廊内,带式输送机滚筒上方 | ≥1.5 | ≥1.5 | 1.5 | 带式输送机地面走廊内全部非本质安全型电气设备 |
| 地面瓦斯抽采泵房内 | ≥0.5 |  |  |  |
| 井下临时瓦斯抽采泵站下风侧栅栏外 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 | 瓦斯抽采泵站电源 |

4.10.5  配制甲烷校准气样的装备和方法必须符合国家有关标准的规定，选用纯度不低于99.9%的甲烷标准气体作原料气。配制好的甲烷校准气体不确定度应小于5％。

4.10.6人员位置监测系统应具备检测标识卡是否正常和唯一性的功能。

下井人员必须携带标识卡。

矿调度室值班员应监视人员位置等信息，填写运行日志。

4.10.7有线调度通信系统应具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音等功能。

有线调度通信系统的调度电话至调度交换机（含安全栅）必须采用矿用通信电缆直接连接，严禁利用大地作回路。严禁调度电话由井下就地供电，或经有源中继器接调度交换机。调度电话至调度交换机的无中继器通信距离应不小于10km。

距掘进工作面30～50m范围内应安设电话，距采煤工作面两端10～20m范围内应分别安设电话，采掘工作面的巷道长度大于1000m时应在巷道中部安设电话。

4.10.8井下移动通信系统应具有以下功能：

a）选呼、组呼、全呼等调度功能。

b）移动台与移动台、移动台与固定电话之间互联互通功能。

c）短信收发功能。

d）通信记录存储和查询功能。

e）录音和查询功能。

井下基站、基站电源应设置在便于观察、调试、检验和围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的地点。

4.10.9图像监视系统应具有存储和查询功能。

4.11  矿山应急救援、职业健康和安全管理

4.11.1  矿山救援

4.11.1.1  煤矿企业应急救援机构，规章制度，应急预案，储备应急救援物资、装备，建立应急救援装备和物资台账符合批准的安全设施设计要求。

4.11.1.2  矿山救护队或兼职矿山救护队已按批准的安全设施设计要求设置建成。建立兼职救护队的煤矿企业已与就近的救护队签订救护协议。

4.11.1.3  煤矿企业井下紧急撤离和避险设施设置与监测监控、人员位置监测、通信联络、压风、供水系统符合批准的安全设施设计要求。

4.11.1.4  井下应急广播系统符合批准的安全设施设计要求。

4.11.1.5  矿井避灾路线图中应明确标注紧急避险设施的位置、规格和种类，井巷中应有紧急避险设施方位指示。符合批准的安全设施设计要求。

4.11.1.6  井下自救器补给站应有清晰、醒目的标识。

4.11.1.7  煤矿企业为紧急避险设施建立了技术档案，并有维护记录。

4.11.1.8  矿山救护队装备及演习训练设施符合安全设施设计要求。

4.11.1.9  救援装备、器材、物资、防护用品和安全检测仪器、仪表的配备必须符合符合安全设施设计要求。

4.11.1.10  矿山救护队已经省级矿山应急救援机构质量标准化考核通过评级，救护队指战员已经救护理论及技术、技能培训，并经考核取得合格证。

4.11.1.11  井下人员已经安全避险和应急救援培训，熟悉应急预案和避灾路线，能熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。

4.11.2  职业健康

4.11.2.1  职业病危害防治管理

4.11.2.1.1  煤矿应建立职业病危害防治领导机构，设置或指定管理机构，配备专职职业卫生管理人员。

4.11.2.1.2  煤矿应建立健全职业病危害防治制度。

4.11.2.1.3  煤矿应当配备专职或者兼职的职业病危害因素监测人员，装备相应的监测仪器设备。

表16 测尘仪器配备表

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 粉尘采样器或直读式粉尘浓度测量仪 | 2台 |  |
| 粉尘浓度传感器 | 每个采面工作面回风巷、掘进工作面回风侧各1台 |  |
| 噪声测定仪 | 2台 |  |

4.11.2.1.4  煤矿不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的技术、工艺、设备和材料，限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备和材料。

4.11.2.1.5  煤矿应当履行告知义务，与劳动者订立或变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明。

4.11.2.1.6 煤矿应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业病危害因素检测结果；对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和警示说明。

4.11.2.1.7  煤矿主要负责人、职业卫生管理人员应接受职业病危害培训。煤矿应对劳动者进行上岗前、在岗期间的定期职业病危害防治知识培训。

4.11.2.1.8  煤矿应建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

4.11.2.2  粉尘防治竣工验收收见4.5。

4.11.2.3  热害防治应符合批准的安全设施设计要求。

4.11.2.4  噪声防治应符合批准的安全设施设计要求。

4.11.2.5  有毒有害物质防治应符合批准的安全设施设计要求。

4.11.3 安全管理

4.11.3.1  矿井必须建立安全管理机构,健全管理制度。

4.11.3.2  安全培训机构设置、场所与设施符合批准的安全设施设计要求。

4.11.3.3  按批准的劳动定员组织生产，安全定员符合批准的安全设施设计要求。

4.11.3.4  矿山救护队已经资质认证，相关人员培训合格。

4.11.4 井下安全避险“六大系统”

4.11.4.1  井下紧急撤离和避险的监测监控、人员定位、通信联络、紧急避险、压风自救和供水施救六大系统系统符合批准的安全设施设计要求，设备、设施的安全标志证、检测检验报告齐全，各系统功能完备并运行稳定，满足安全生产和安全避险需要。

紧急避险设施内应有简明、易懂的使用说明，指导避险矿工正确使用。

4.11.4.2 监测监控系统设置必须符合批准的安全设施设计要求。

紧急避险设施应配备独立的内外环境参数监测分站、传感器或监测仪器等，对避险设施内过渡室内的氧气、一氧化碳，生存室内的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、温度、湿度，和避险设施外的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳进行检测并实时监测。如紧急避险设施采用液态二氧化碳气瓶制冷方式，还应在二氧化碳气瓶室内加装二氧化碳监测。接入紧急避险设施前20m的线缆要采取有效的保护措施。

4.11.4.3 人员定位系统必须符合批准的安全设施设计要求。

紧急避险设施入口和出口应分别设置人员定位系统分站，对出、入紧急避险设施的人员进行实时监测。接入紧急避险设施前20m的线缆要采取有效的保护措施。

4.11.4.4通讯联络系统必须符合批准的安全设施设计要求。

紧急避险设施内必须设直通矿调度室的有线调度电话，无线通信基站（含基站电源）。接入紧急避险设施前的20m的线缆要采取有效的保护措施。

4.11.4.5紧急避险系统必须符合批准的安全设施设计要求。

永久避难硐室及救生舱必须按规定进行功能测试，提交测试报告。应进行硐室安全避险模拟综合防护性能试验。

紧急避险设施内应设一体式矿灯、矿用防爆荧光灯和应急照明。接入紧急避险设施前的20m的线缆要采取有效的保护措施。

紧急避险设施内配备在紧急情况下满足基本生存条件的动力供应设施，如矿用隔爆型变配电装置、备用电池箱，矿用隔爆兼本安直流稳压/充电电源等。接入紧急避险设施前的20m的动力电缆要采取有效的保护措施。

4.11.4.6 压风自救系统必须符合批准的安全设施设计要求。

紧急避险设施必须接入压风管路，并设置供气阀门。接入后的压风应设减压、消音、过滤装置和控制阀，出口压力0.1～0.3MPa，供风量≥0.3m3/min•人，连续噪声≤70dB（A）。接入紧急避险设施前20m的压风管路应采取有效的保护措施（如在底板埋设或采用高压软管等）。

紧急避险设施可采用专用压风管路供气，或采用压缩氧、自生氧供气方式。

紧急避险设施采用专用压风管路供氧（风）方式时，在满足人员避险需求的前提下，可简化或不再配置避难硐室高压氧气瓶、有毒有害气体去除和温湿度调节装置。但专用管路应由地面直至避险设施，须全程对专用管路采取必要的防护措施，防止灾变时被破坏。

4.11.4.7 供水施救系统必须符合批准的安全设施设计要求。

紧急避险设施必须接入供水施救管路，并设置供水阀门，水量和水压应满足额定数量人员避险时的需要。接入紧急避险设施前20m的供水管路要采取有效的保护措施。

5  露天矿安全设施设计审查

5.1  设计必备条件

符合本规范3.1的规定。

5.2  采剥工程

5.2.1  台阶

5.2.1.1  间断开采工艺挖掘机或装载机采掘台阶高度，应符合以下要求：

a）不需爆破的岩土台阶高度不得大于最大挖掘高度。

b）需爆破的煤、岩台阶，爆破后爆堆高度不得大于最大挖掘高度的1.2倍。

c）上装车台阶高度不应大于采装设备最大卸载高度与运输设备高度加卸载安全高度之和的差。卸载安全高度可按0.5m确定。

5.2.1.2  轮斗挖掘机采掘台阶宜采用组合台阶。组合台阶中的主台阶高度不得超过轮斗挖掘机挖掘高度，各台阶高度按转载机允许高度的0.9倍确定。

5.2.1.3  拉斗铲倒堆台阶高度应根据倒堆物料岩性、拉斗铲线性参数、工作位置、工作面及排土场相关参数等条件经计算和方案比较确定。

5.2.2  钻孔爆破

5.2.2.1  应选择具有捕尘或除尘等防尘措施的钻机。

5.2.2.2爆炸源与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，应按爆破各种有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定，并取最大值。爆破振动安全允许距离计算应符合《煤矿安全规程》的规定。

5.2.2.3  爆破设计应确定总起爆药量和一次最大起爆药量。

5.2.2.4  当采掘场有老空区时，应查明老空区分布范围，绘制井上、下对照图，并制定安全技术措施。

5.2.2.5  深孔爆破炸药品种，应根据岩体强度、钻孔中地下水等因素选择。水孔应选用防水炸药或采取其它防水措施。

5.2.3  煤岩采装

5.2.3.1  间断开采工艺开采参数和开采方法，在设计时采装设备的尾部至台阶坡面不应小于1m，运输设备之间的安全距离不应小于1m。

5.2.3.2  最小工作平盘宽度，必须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。

5.2.3.3  单斗挖掘机的工作线长度，应符合下列规定：

a）采用铁路运输时，不应小于1000m。

b）采用公路运输时，不应小于300m。

5.2.3.4  连续开采工艺的采掘带宽度，应按内侧回转角75°～85°，外侧回转角40°～45°确定。

5.2.3.5  拉斗铲工作线长度应根据推进强度、设备作业安全距离、运煤通道设置以及钻孔、爆破、采掘作业区长度等确定，一般不应小于800m。

5.2.3.6  拉斗铲采掘带宽度应根据岩性、台阶高度、拉斗铲线性参数并结合煤层厚度确定。

5.2.4  破碎站

5.2.4.1  固定式破碎站应采用钢筋混凝土结构或钢结构，半移动式破碎站应采用钢结构。

5.2.4.2  卸车平台应设矿用卡车卸料安全限位车档及防止物料滚落安全防护挡墙。

5.2.4.3破碎站应设受料仓，受料仓的有效容积不宜小于移动供料设备一次供料量的1.5倍，多台同时卸料时，宜为一次总供料量的1.2～1.4倍。

5.2.4.4  受料仓卸载处应设有降尘设施或除尘设备。

5.2.4.5  破碎站卡车作业区必须有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。

5.2.4.6  移动式破碎站履带外缘距工作平盘坡底线和下台阶坡顶线距离必须符合设计规定。

5.3  矿山运输

5.3.1  采用公路运输时，矿山道路应符合以下要求：

a）载重68t以上的矿用卡车双车道路面宽度应包括养路设备作业宽度，可按3～4倍车体宽度设计。

b）运输道路在路堤和半路堑路段必须设置安全挡墙，填方路堤路段，路面两侧各设一条安全挡墙，半路堑路段在路面外侧设一条安全挡墙，安全挡墙高度为矿用卡车轮胎直径的2/5～3/5倍。

c）运输道路最大纵坡坡度最大值为，生产干线8%，生产支线9%，重车下坡地段，相应减少1%。

d）载重68t以上的大型矿用卡车运输道路平面圆曲线半径，生产干线不宜低于40m，生产支线不宜低于25m。

e）长距离坡道运输系统，应在适当位置设置缓坡道。

f）矿山内部运输范围内的上部建筑界限，应按自卸卡车厢斗最大举升高度加0.5～0.8m的安全间距确定。

5.3.2采用铁路运输时，铁路线路技术标准，应符合下列规定：

a）采用电力机车牵引时，区间线路的限制坡度不宜超过30‰。

b）区间线路的平面曲线半径，不应小于表17的规定。

表17 区间线路的平面曲线半径（m）

| 固定线 |  | 半固定线 |  | 移动线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 重车 | 空车 | 重车 | 空车 | 重车 |
| 250 | 200 | 200 | 180 | 150 | 300 |

5.3.3铁路附近的建（构）筑物和设备接近限界，必须符合国家铁路技术管理规程。

桥梁、隧道应按规定设置人行道、避车台、避车洞、电缆沟及必要的检查和防火设施，立体交叉处的桥梁两侧应设防护设施。

5.3.4铁路与道路平面交叉时，应符合下列规定：

a）铁路与道路交叉，宜为正交，必须斜交时，交叉角不得小于45°。

b）平交道口应设置防护设施，并符合下列要求：

--设置栅栏；

--设置看守房和带有信号的栏木；

--在道口钢轨两侧的道路上，应设限界架，其净高为4.5m。

5.3.5场区道路设计，应符合下列规定：

a）场区道路应避开不良地质地段和地下活动、采空区域。

b）路面宽度符合《厂矿道路设计规范》GBJ22的规定。

c）道路的平坡或下坡长直线段的尽头处，不得采用最小曲线半径。当受地形条件限制，必须采用最小曲线半径时，应设置限速标志，并在弯道外侧设置安全防护堤。

d）道路纵坡连续大于5%时，应按表18规定的长度内，设置缓和段。缓和段的坡度不应大于3%，长度不应小于50m。当受地形条件限制时，通往设施的次要道路可适当缩短，但不应小于30m。

表18  道路纵坡限制长度

| 纵坡（%） | 限制长度（m） |
| --- | --- |
| 5-6 | 800 |
| >6-7 | 500 |
| >7-8 | 300 |
| >8-9 | 200 |
| >9-10 | 150 |
| >10-11 | 100 |

5.3.6道路与带式输送机交叉时，必须布置为立体交叉。

5.3.7带式输送机布置应符合下列规定：

a）根据地形条件、工艺布置应尽量减少输送机转载点数量。

b）长距离输送机沿线应设维修通道和排水沟。

c）当长距离输送机无横向通道时，应设人行栈桥。人行栈桥的间距不宜大于150m。

d）栈桥或地道垂直于斜面的净高度应不小于2.2m，当为拱形结构时，其拱脚高度不应小于1.8 m。

e）栈桥或地道人行道宽度不得小于0.7m，两条并列的带式输送机中间人行道宽度不应小于1.0m，检修道宽度不应小于0.5m。

f）人行道和检修道的坡度大于5°时，应设防滑条；大于8°时，应设踏步。

g）输送机栈桥跨越铁路或道路时，栈桥下的净空尺寸应符合《工业企业标准轨距铁路设计规范》（GBJ12）和《厂矿道路设计规范》（GBJ22）的规定。

h）输送机栈桥跨越设备或人行道时，应设防物料撒落保护栈桥设施。

i）输送机地道应设置通风、除尘、防火设施，地道两个相邻出口距离，不大于150m。

j）设备检修操作平台上部的净高度，不小于1.9m。

5.3.8 输送带安全系数，应根据输送带类型、工作条件、接头方式、输送机启制动性能等因素确定，并应符合下列规定：

a）织物芯输送带取8～10；尼龙、聚酯织物芯输送带取10～12。

b）钢丝绳芯输送带取7～9。

c）采取可控软启制动措施时取5～7。

d）工作环境温度低于-25℃时，应选耐寒输送带。

5.3.9带式输送机应设有防止跑偏、打滑、撕裂、过载和断带等保护装置，线路上应设有开车声光信号、紧急停车装置以及电气连锁保护等。

各装、卸料点，应设有与输送机连锁的空仓、满仓、堵料等保护装置，并设有声光信号。

5.3.10发生逆转的上运带式输送机，应装设制动装置或逆止装置；发生逆转的上运大型带式输送机，应同时装设制动装置和逆止装置。

5.3.11下运带式输送机必须装设制动装置，并设有防止超速和断电的安全保护装置。

5.3.12带式输送机输送物料的最大倾角应符合下列规定：

a）向上不应大于16°，向下不应大于12°

b）寒冷地区工作条件较差时，向上不应大于14°,向下不应大于12°。

c）输送机系统应采取粉尘防治措施，输送干燥粉状等易起尘物料时，应在输送机卸料处设置密封罩，并设吸尘或除尘装置。

5.4  排土工程

5.4.1排土场位置选择，应符合下列要求：

a）排土场位置的选择，应保证排弃土岩时，不致因大块滚落、滑坡、塌方等威胁采场、工业场地、居民区、铁路、公路、农田和水域的安全。

b）外排土场至重要建筑物的安全距离，应大于排土场总高度的1.5倍。

c）排土场最终边坡角，应符合排土场稳定边坡角的要求。

5.4.2排土场位置选定后，应进行地质测绘和工程、水文地质勘探，以确定排土参数。

5.4.3 排土场周围应修筑可靠的截泥、防洪和排水设施。

5.4.4内排土场最下一个台阶坡底与采掘台阶坡底之间必须留有足够的安全距离。

5.4.5矿用卡车排土场应符合以下要求：

a）排土场卸载区，必须有连续的安全挡墙，车型小于240t时安全挡墙高度不得低于轮胎直径的0.4倍，车型大于240t时安全挡墙高度不得低于轮胎直径的0.35倍。不同车型在同一地点排土时，必须按最大车型的要求修筑安全挡墙。

b）排土工作面向坡顶线方向应有3％～5％的反坡。

5.4.6铁路排土线路必须符合以下要求：

a）路基面向场地内侧按段高形成反坡。

b）排土线设置移动停车位置标志和停车标志。

5.4.7  排土机排土时，宜采用上排台阶和下排台阶的组合台阶排弃方式，并应符合下列要求:

a)上排台阶高度应根据排料臂长度、倾角、排弃物料抛出水平距离、排土机中心线至排土台阶坡底线安全距离以及排土台阶坡面角等确定；

b)下排台阶高度应根据排料臂水平投影长度，排土机中心线至排土台阶坡顶线安全距离以及排土台阶坡面角等确定；

c)上排台阶宽度应根据排土机中心线与卸料臂间夹角，排土台阶坡面角等确定；

d)下排台阶宽度应根据排土机卸料半径和排土机中心线至排土台阶坡顶线安全距离等确定，同时应考虑基底因素；

e)最小工作平盘宽度，应根据排土宽度、排土机至下排台阶坡顶线安全距离，排土机至带式输送机中心线跟离和带式输送机中心线至上排台阶坡底线的安全距离等因素确定；

f）排土机排土线长度宜为1000m以上。

5.5  边坡稳定工程

5.5.1 边坡设计前应进行专门的边坡工程地质勘探岩土物理力学试验，并进行稳定性分析评价。

5.5.2边坡设计应确定最终边坡角及其与稳定系数K之间的曲线。必要时，应根据岩层的岩性、赋存条件、地质构造、边坡外形轮廓，对不同深度、不同部位边坡进行稳定性验算。

5.5.3最终边坡角的确定，应符合下列规定：

a）采用极限平衡法计算。

b）对具有水压的边坡应计算水压对边坡稳定性的影响，并进行水压监测和敏感性分析。

c）对弱层强度随不同含水率有明显变化的边坡，应进行强度随含水率变化的边坡稳定性敏感性分析。

5.5.4采掘场安全平盘的宽度不应小于3m，且应每隔2～3个安全平盘设一清扫平盘。

5.5.5 最终煤台阶必须采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡措施。

5.6  防治水

5.6.1  采掘场排水设计，应符合下列规定：

a）采掘场排水计算的暴雨频率：大型露天煤矿不低于2%；中型露天煤矿不低于5%。

b）用露天采场深部做储水池排水时，必须采取安全措施，备用水泵的能力不得小于工作水泵能力的50％。

5.6.2地面防排水设计，应符合下列规定：

a）防洪标准应根据露天煤矿的规模、服务年限等因素确定，并应符合表17的规定。

表19  防洪标准

| 露天煤矿 规模 | 重现期（a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小河改道及堤坝 |  | 排水沟 |  |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
|  | 设计 | 校核 | 设计 | 设计 |
| 大型 | 50-100 | 100-300 | 50-100 | 20-50 |
| 中型 | 20-50 | 50-100 | 20-50 | 20 |

注：Ⅰ类排水沟系指洪水泛滥时危及采掘场安全的排水沟；Ⅱ类排水沟系指洪水泛滥时不危及采掘场安全的排水沟。

b）当水深小于2m时，排水沟的安全高度不应小于0.3m；当水深大于2m时，安全高度不应小于0.5m。

5.6.3  地下水控制设计，应符合下列规定：

a）地下水对采掘、运输、排土、边坡及煤层底板稳定有严重影响时，必须采取疏干或堵截等控制措施。

b）当采用疏干方式降低地下水位时，应采取超前降低水位的措施，并确定超前时间和水位的降低深度。

c）地下水控制，应包括观测地下水控制效果和区域地下水动态变化的观测孔网。

d）永久性降水孔排应靠近被保护区，位于开采境界外的降水孔至采掘场地表境界线的距离不宜小于20m。

e）当采用巷道法时，巷道应设置稳定的岩层或煤层内。当在松散含水层底板设置巷道时，巷道底部嵌入隔水岩层深度宜为0.5～1.0m。巷道的纵坡不宜小于2‰。

5.6.4 地下水的控制方法应符合下列规定：

a）对渗透系数大于2m/d的含水层，采用垂直降水孔法；

b）对边坡的地下水降压，采用水平放水孔法；

c）水文地质条件简单，含水层产状较稳定，埋深较浅的松散含水层，采用明渠和暗沟法；

d）对以补给量为主，且补给来源丰富，底部有稳定的隔水层，边界条件清楚，深度为20～50m的松散含水层，采用地下隔水墙法。

e）水文地质条件复杂、水力联系不大的多含水层，或含水层厚度、水压及透水性变化较大，埋藏较深的，且不适用降水孔法的含水层，采用巷道法。

5.6.5地下水控制设备及设施，应符合下列规定：

a）降水孔排水泵的排水能力，应按一昼夜运转24h计算。降水孔的数量应为排水量计算的降水孔数量的1.2倍。降水孔排水泵的备用及检修台数，应为工作台数的40%～50%；当工作台数小于10台时，不应小于工作台数的50%。

b）巷道排水泵的数量、水仓的容积等，应符合矿井设计规范规定。

c）排水管道及材料，应按不同品种及规格留有备用量，预应力钢筋混凝土管和石棉水泥管为10%～15%。铸铁管为7%～12%，钢管和连接用胶管为5%～10%。

d）（半）地下疏干泵房，应采用机械通风，并根据当地气候条件采取保温措施。

5.6.6工业场地各功能分区的地面排水系统，应统一规划并应符合下列规定：

a）场区地面宜采用管道或明沟加盖板为主的排水系统。对场地位于岩石挖方地段、暴雨集中、流水夹带泥沙及场内边缘的排水地段，宜采用明沟排水系统。排水明沟应进行铺砌，沟底纵坡坡度不宜小于3‰。

b）场区内排水管沟的布置应与道路相结合，使雨水以较短的流径排入场外的河沟或雨水管道。

5.6.7对低于当地历史最高洪水位工业场地的设施，必须按规定采取修筑堤坝、沟渠，疏通水沟等防洪措施。

5.7  防灭火

5.7.1  开采易自燃的煤层，应采取如下灭火措施：

a）已暴露煤层的采煤期，应小于煤层自然发火期。

b）消防灭火应有可靠水源，并优先采用矿坑积水或疏干水。

c）对到界的端帮煤台阶，应采取浇水、掩埋或其他工程措施。

d）对废弃的煤矸石应与露天剥离物混排。

5.7.2储煤场应根据储存的煤种采取相应的防灭火措施。

5.7.3矿内的采掘、运输、排土等主要设备，必须配备灭火器材。

5.8  电气

5.8.1供电系统和变电所

5.8.1.1 采场内的主排水泵站必须设置备用电源，当供电线路发生故障时，备用电源必须能担负最大排水负荷。

5.8.1.2  采掘场和排土场的低压配电电压不得超过1kV，不带漏电保护的手持式电气设备的额定电压不高于220V，带漏电保护的手持式电气设备电压不得超过380V。

5.8.1.3  地面变电站位置的选择，应符合有关标准和设计规范，并应符合下列要求：

a）距采场最终境界200m以外；

b）应设在爆炸材料库爆炸危险区以外；

c）不应设在不稳定的排土场内；

d）不应设在塌陷区；

e）变电站周围必须设有围墙或栅栏。

5.8.1.4 移动变电站箱体应有保护接地。

5.8.1.5 开关柜箱体应有保护接地。

5.8.2 供配电线路和电力牵引

5.8.2.1  采掘场内固定供电线路和通信线路应设置在稳定的边坡上。采掘场架空线应有与移动变电站地线监测系统配套的接地线和监控线。

5.8.2.2  采掘场的高压架空输电线截面不得小于35mm2，低压架空输电线截面不得小于25mm2。由架空线向移动式高压电气设备和移动变电站供电的分支线路应采用橡套电缆。

5.8.2.3  架设在同一电杆上的高低压输（配）电线路不得多于两回；上下横担的距离直线杆不得小于800mm，转角杆不得小于500mm(10kV线路及以下)；同一电杆上的高压线路，应由同一电压等级的电源供电；垂直向采场供电的配电线路，同一杆上只能架设一回。

5.8.2.4  1kV以上的架空电源线不得与接触网电杆同杆架设。380V动力线、照明线及铁路信号外线和接触网电杆同杆架设时，应使用绝缘导线，其吊挂高度距钢轨顶面距离，正接触网不得大于3m，旁接触网不得大于1.5m。照明灯具必须装在电杆与接触网相反一侧。

5.8.2.5  由变（配）电所供电的馈电线及回流线，10kV及以下架空电源线距接触网最顶点不得小于2；10kV以上架空电源线距接触网最顶点不得小于3m。

5.8.3  防雷与电气设备继电保护、接地

5.8.3.1  变（配）电设施、油库、爆炸物品库、高大或易受雷击的建筑，应装设防雷电装置。

5.8.3.2  采掘场和排土场架空电力线路,应在电源入口处、分支处、移动设备的接电点及正常分断的开关两侧装设避雷器。

5.8.3.3  固定变电站或移动变电站向移动电气设备供电的输配电线路的电压高于1kV时，应装设短路和过负荷保护装置。交流电压大于110V的线路，应安装漏电保护装置。短路和单相接地（漏电）保护应采取二级保护。

5.8.3.4  高压电动机、电力变压器的高压侧，应有短路、过负荷和欠电压释放保护。低压电气设备过电流继电器的整定和熔断器熔体的选择，应符合国家标准。

5.8.3.5  与接触网直接连接的电动机和整流装置，应有过负荷、过流、过压、短路等保护装置。

5.8.3.6  向移动式高压电力设备供电的变压器应采用中性点不直接接地方式，且中性线不得引出；当采用中性点经限流电阻接地方式供电时，必须将变压器接地和移动设备外壳用架空地线或电缆接地线连接起来。向固定设备供电的变压器，一般采用中性点直接接地方式，固定设备外壳必须直接重复接地。

5.8.3.7  变压器中性点不直接接地时，高压、低压电气设备必须设接地保护，并应在变压器低压侧装设能自动断开电源的漏电保护装置。变压器中性点直接接地的低压电力网，宜采用保护线与中性线分开系统(TN-S)或保护线与中性线部分分开系统(TN-C-S)。

5.8.3.8  36V以上的交流电气设备和内绝缘损坏可能带有触电危险的电气设备的金属外壳、构架等，必须设保护接地。

5.8.3.9  采场内电气设备的接地装置应符合下列要求：

a）高压架空线的接地线应使用截面大于35mm2的钢绞线，并应设在架空线横担下0.5m处；

b）移动变电站和用电设备应采用橡套电缆的专用接地芯线接地或接零，并应配备相应的地线监测系统；

5.8.3.10  低压接零系统的架空线路的终端和支线的终端应重复接地，交流线路零线的重复接地必须用人工接地体，不得与地下金属管网有联系。

5.8.4通信与信号

5.8.4.1  变电所（站）、整流站、绞车房等重要场所，以及大中型采掘运输设备应配备能满足安全生产需要的通信设备。

5.8.4.2  生产调度室与急救、消防部门必须设直通的调度电话及外线电话。

5.8.4.3  铁路接轨站、编组站、剥离站、选煤站以及其他固定车站，均应采用电气集中联锁或计算机联锁。

5.8.4.4  区间内正线上的道岔，必须与闭塞设备联锁。

5.8.4.5  复线区段的自动闭塞或半自动闭塞，应按单向运行设计。

5.8.4.6  铁路信号设备应设置测试（自动或手动）和故障自动报警设备。

5.8.5爆炸材料库和炸药加工区配电

5.8.5.1  爆炸材料库和加工区的10kV及以下的变电所，采用户内式时，不应设在A级建筑物内。变电所与A级建筑物的距离不得小于50m；柱上变电亭与A级建筑物的距离不得小于100m，与B级和D级建筑物不得小于50m。

5.8.5.2  1～10kV的室外架空线路，严禁跨越危险场所的建筑物。其边线与建筑物的水平距离，应符合下列要求：

a）与A级和B级建筑物的距离，不应小于电杆间距的2/3，且不应小于35m；与生产炸药的A级建筑物的距离，不应小于50m；

b）与D级建筑物的距离，不应小于电杆高的1.5倍。删除，有专业设计规范。

5.8.5.3  由变（配）电所至有爆炸危险的工房（库房）的380/220V级配电线路，必须采用金属铠装电缆，并在地下敷设。电缆埋地长度不应小于15m。电缆的入户端金属外皮或装电缆的钢管应接到防雷电接地装置上。在电缆与架空线的连接处应装设防雷电装置。防雷电装置、电缆金属外皮或钢管和绝缘铁脚应连在一起并接地，其冲击接地电阻不应大于10Ω。

5.8.5.4低压配电应采用380/220V五线制系统。

5.9  爆破材料

5.9.1  危险品生产区内，D级建筑物的外部距离应符合下列规定：

a）硝酸铵仓库的外部距离，不小于200m。

b）除1款指出者外的D级建筑物，其外部距离不小于50m

5.9.2危险品总仓库区与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂生活区等的外部距离，危险品总仓库区D级仓库的外部距离，不应小于100m。但硝酸铵仓库的外部距离，不应小于200m。

5.9.3建有爆破材料制造厂的矿区总库，所有库房贮存各种炸药的总容量不得超过该厂1个月生产量，雷管的总容量不得超过该厂3个月生产量。没有爆炸材料制造厂的矿区总库，所有库房贮存各种炸药的总容量不得超过由该库所供应的露天矿2个月的计划需要量，雷管的总容量不得超过6个月的计划需要量。单个库房的最大容量：炸药不得超过200t，雷管不得超过500万发。

地面分库所有库房贮存爆炸材料的总容量：炸药不得超过75t，雷管不得超过25万发。单个库房的炸药最大容量不得超过25t。地面分库贮存各种爆炸材料的数量，还不得超过由该库所供应的煤矿3个月的计划需要量。

5.9.4危险品生产区D级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离，应分别符合下列规定：

a）D级建筑物与邻近建筑物的最小允许距离，不应小于25m。硝酸铵仓库与任何建筑物的最小允许距离，不应小于50m。

b）D级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离，应符合下列规定：

--与锅炉房、厂部办公室、食堂、汽车库、消防车库、

有明火或散发火星的建筑物及场地等的距离，不应小于50m；

--与35kV总降压变电所、总配电所、钢筋混凝土结构的水塔、地下或半地下高水位水池的距离，不宜小于50m；

--与车间办公室、车间食堂(无明火)、辅助生产部分建筑物的距离，不应小于35m。

5.9.5危险品总仓库区内，D级仓库之间的最小允许距离不应小于20m，但硝酸铵仓库之间的最小允许距离不应小于50m。D级仓库与A级仓库邻近时，其与A级仓库相对面的一侧应设置防护屏障，其最小允许距离应符合D级仓库要求外，还应计算A级仓库的要求，取其最大值。D级仓库与10kV及以下变电所的最小允许距离，不应小于60m。

5.9.6危险品生产区运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离，应符合下列规定：

a）距A级建筑物不宜小于20m。

b）距B级、D级建筑物不宜小于15m。

c）距有明火或散发火星地点不宜小于35m。

5.9.7危险品生产区及危险品总仓库区内运输危险品的主干道，纵坡坡度不宜大于6%，以运输硝酸铵为主的道路纵坡坡度不宜大于8%。用手推车运输危险品的道路纵坡坡度不宜大于2%。

5.10  总平面布置

5.10.1工业场地应避开污染源和滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、采空区及开采后工程地质条件变坏等不良工程地质地段。

5.10.2  选煤厂、变电所（站）、机电维修设施及其他重要建（构）筑物的位置应符合下列规定。

a）至采掘场地表境界的安全距离，应符合下列规定：

--当开采深度小于200m时，安全距离不宜小于最大开采深度；

--当开采深度大于200时，安全距离不宜小于200m；

b）至排土场的安全距离，宜大于排土场总高度的1.5倍。

5.10.3变配电所（站）应便于输电线路布置和靠近用电负荷中心，并宜布置在不受粉尘污染的地点。

5.10.4自然地形坡度大于4%，或受洪水危害的高填方场区，其竖向布置形式宜采用半坡式、台阶式和混合式布置。工业场地内的台阶高度不宜低于2m。当需要时为6～9m，并应采取防坠措施。

5.10.5工业场地场区道路网应符合线路短捷、人流和物流分开，与场区竖向设计相协调，符合运输和消防要求。

5.11  应急救援、职业健康和安全管理

5.11.1  应急救援

5.11.1.1  煤矿企业必须建立应急救援机构，健全规章制度，编制应急预案。

5.11.1.2  煤矿企业应建立款式救护队或与就近的矿山救护队签订救护协议。

5.11.1.3煤矿企业应有创伤急救系统为其服务。创伤急救系统应配备救护车辆，急救器材、急救装备和药品等。

5.11.2 职业健康

5.11.2.1 总体要求

5.11.2.1.1 煤矿企业必须建立健全职业卫生档案。采取有效措施控制粉尘、噪声、高温和有毒有害物质等因素的危害。

5.11.2.1.2 煤矿企业应开展职业病危害因素日常监测，配备监测人员和设备。

5.11.2.1.3煤矿企业应为接触职业病危害因素的从业人员提供符合要求的个体防护用品。

5.11.2.1.4煤矿应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业病危害因素检测结果；对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和警示说明。

5.11.2.2 露天煤矿必须建立完善的防尘供水系统，并遵守下列规定：

a）设置有专门稳定可靠供水水源的加水站（池）。

b）穿孔作业应采取捕尘或除尘器除尘等防尘措施。

c）矿内运输道路必须洒水降尘。

d）破碎站、转载点、输送机等应采用喷雾降尘或除尘器除尘。

5.11.2.3  露天煤矿应当合理安排劳动者工作时间，减少高温时段室外作业。

5.11.2.4  露天煤矿作业人员每天连续接触噪声时间达到或者超过8h的，噪声声级限值为85dB(A)。每天接触噪声时间不足8h的，可根据实际接触噪声的时间，按照接触噪声时间减半、噪声声级限值增加3 dB(A)的原则确定其声级限值。

5.11.2.5 露天煤矿噪声监测点应布置在钻机、挖掘机、破碎机等设备使用地点。噪声每半年至少监测1次。

5.11.2.6 应优先选用低噪声设备，采取隔声、消声、吸声、减振、减少接触时间等措施降低噪声危害。

5.11.3 安全管理

应有安全教育培训场所，煤矿安全定员应满足安全生产需要。

6  露天矿安全设施竣工验收

6.1  竣工验收必备条件

6.1.1煤矿安全设施竣工验收前，必须完成建设项目的全部安全工程、设施、装备，生产系统健全，经过联合试运转的检测调试，具备安全生产条件。

6.1.2  必须取得采矿许可证，矿长必须具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书。必须对所有从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的，不得上岗作业。

6.1.3单项工程经工程质量监督部门验收，并取得质量合格的认证报告。

6.1.4各项安全管理制度健全。

6.1.5  委托有资质的安全评价机构完成安全验收评价。

6.1.6所有设备需有产品合格证，防爆设备还应有煤矿矿用产品安全标志。

6.2  采剥工程

6.2.1  台阶

6.2.1.1  间断开采工艺单斗挖掘机或装载机采掘的台阶高度符合批准的安全设施设计要求。

6.2.1.2  轮斗挖掘机的采掘台阶高度符合批准的安全设施设计要求。

6.2.1.3拉斗铲的采掘台阶高度符合批准的安全设施设计要求。

6.2.2  钻孔爆破

6.2.2.1  钻机应具备捕尘或除尘等防尘功能。

6.2.2.2  爆破源至人员及其它保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药符合批准的安全设施设计要求。

6.2.2.3  水孔爆破应采用防水炸药或采取防水措施。

6.2.2.4  采掘场有老空区时，应查明老空区分布范围，绘制井上、下对照图，制定安全技术措施并遵照执行。

6.2.3  煤岩采装

6.2.3.1 最小工作平盘宽度符合批准的安全设施设计要求。

6.2.3.2单斗挖掘机、拉斗铲的工作线长度符合批准的安全设施设计要求。轮斗挖掘机、拉斗铲的采掘带宽度、工作面和行走道路坡度符合批准的安全设施设计要求。

6.2.4  破碎站

6.2.4.1  符合批准的安全设施设计要求。

6.2.4.2  卸车平台设卡车卸料的安全限位车挡、安全防护挡墙、卸料指示信号装置。

6.2.4.3  移动式破碎站履带外缘距工作平盘坡底线和下台阶坡顶线距离符合批准的安全设施设计要求。

6.3  矿山运输

6.3.1用于矿用卡车运输的矿山道路技术参数、采用电力机车牵引的铁路运输区间线路的限制坡度、工作面铁路线路的布置符合批准的安全设施设计要求。

6.3.2地面铁路符合下列规定：

6.3.2.1  铁路车站信号机外制动距离内超过6‰的下坡道车站，在正线或到发线的接车方向的末端设置安全线，安全线的有效长度一般不小于50m。

6.3.2.2  铁路专用线在区间或站内与正线，到发线牵出线接轨时，设安全线。

6.3.3列车运行，符合下列条件：

a）列车在限制坡度的下坡道上紧急制动距离为400m。

b）铁路列车的最高行车速度不大于表20的规定。

表20  铁路列车的最高行车速度(km/h)

| 线路类别 |  | 最高行车速度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空车 | 重车 |
| 固定线 |  | 50 | 40 |
| 半固定线 |  | 40 | 30 |
| 移动线 | 采掘线 | 20 |  |
|  | 排土线 | 15 |  |

6.3.4地面铁路应符合下列规定：

a）铁路中心线至建筑物或设备的距离，符合国家有关标准规定。

b）铁路车站信号机外制动距离内超过6‰的下坡道车站，在正线或到发线的接车方向的末端设置安全线。安全线的有效长度一般不小于50m。

c）铁路专用线在区间或站内与正线，到发线牵出线接轨时，设安全线。

6.3.5  铁路与道路平面交叉时符合批准的安全设施设计要求。

6.3.6应设置由地面通往各开采工作面的联络道。

6.3.7带式输送机布置符合批准的安全设施设计要求。

6.3.8上运带式输送机、下运输送机装设的安全装置符合批准的安全设施设计要求。

6.3.9输送机系统的粉尘防治措施及防尘、除尘装置符合设计要求。

6.4  排土工程

6.4.1当排土场地面顺向坡度大于10%或基底有弱层滑动时，采取防治滑坡的措施。

6.4.2 非倒堆开采工艺的内排土场，最下部台阶有采掘运输设备作业时，最下一个排土台阶的坡底线与最下部采煤台阶坡底线的安全距离，应不小于50m。

6.4.3铁路排土线符合下列要求：

a）排土台阶高度符合批准的安全设施设计要求；

b）路基面必须向内侧按段高反坡；

c）排土线必须设置移动停车位置标志和停车标志。

6.4.4  单斗挖掘机排土时，符合下列规定：

a）受土坑的坡面角不得大于70°；

b）站立台阶坡顶线安全距离符合表21规定：

表21   挖掘机站立台阶坡顶线安全距离（m）

| 台阶高度 | 10m以下 | 11～15m | 16～20m | 20m以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离 | 6 | 8 | 11 | 制定安全措施 |

6.4.5  矿用卡车排土场符合下列要求：

a）排土台阶高度符合批准的安全设施设计要求；

b）排土场卸载区，有连续的安全挡墙，高度符合批准的安全设施设计要求；

c）排土工作面向坡顶线方向有3%～5%的反坡。

6.4.6  排土机排土宜采用由上排台阶和下排台构成的组合台阶排弃方式符合批准的安全设施设计要求。

6.5  边坡稳定工程

6.5.1建立岩移永久观测线或采用其他边坡监测技术。

6.5.2在到界边坡上，建立永久观测线，并进行稳定性分析评价。

6.5.3在地下水对边坡稳定性影响较大的地段或进行疏干排水的边坡地段，设置地下水位、水压观测孔。

6.5.4边坡工程地质条件复杂煤矿配备专职边坡工作人员。

6.5.5采掘场边坡及安全平盘符合批准的安全设施设计要求。

6.5.6 X 排土场边坡符合批准的安全设施设计要求。

6.5.7 X最终煤台阶采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡措施。

6.6  防治水

6.6.1采场排水系统符合批准的安全设施设计要求。

6.6.2地面防排水设施

6.6.2.1  对低于当地洪水位的建筑，按设计修筑堤坝、沟渠等防洪措施。

6.6.2.2  排水沟的安全高度符合批准的安全设施设计要求。

6.6.2.3  在采掘场、排土场范围内，对自然纵坡较大的冲沟修筑临时拦水坝。

6.6.3  地下水疏干符合设计，（半）地下疏干泵房设置通风设施。

6.7  防灭火

6.7.1开采易自然发火的煤层，按设计建立防灭火系统，并采取相应防范措施。

6.7.2制定采场内的防火措施。

采掘、运输、排土等主要设备备有灭火器材或自动灭火装置。

6.8  电气

6.8.1  供配电系统符合批准的安全设施设计要求。

6.8.2  采场内的主排水泵站设置备用电源，当供电线路发生故障时，备用电源能担负最大排水负荷。

6.8.3电力牵引时，接触线距铁路轨面的垂直距离符合下列要求：

a）正接触线为5750mm，不大于6000mm，不小于5400mm，终点应持6200～6500mm。

b）旁接触线为4300mm，不大于4500mm，不小于4100mm，终点保持4300～4700mm。

c)原有正接触线高度为5400mm±200mm的可继续使用。

6.8.4供配电系统和电力牵引，以及防雷与电气设备继电保护、接地符合批准的安全设施设计要求。

6.8.5通信与信号符合批准的安全设施设计要求。

6.8.6爆炸材料库和炸药加工区配电符合批准的安全设施设计要求。

6.9  爆炸物品加工和储运

6.9.1  危险品生产区内的危险性建筑物和D级建筑物，与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂生活区等的外部距离符合批准的安全设施设计要求。

6.9.2防护屏障的形式，符合批准的安全设施设计要求或国家标准。

6.9.3矿区所有库房贮存爆炸材料的容量和数量符合批准的安全设施设计要求。

6.10  总平面布置

变电所（站）、机电维修车间及其他重要建（构）筑物的位置符合批准的安全设施设计要求。

6.11  矿山救援、职业健康和安全管理

6.11.1  矿山救援

6.11.1 .1  煤矿企业必须建立应急救援机构，制定规章制度，编制应急预案。

6.11.1.2  煤矿企业应建立矿山救护队或与就近的矿山救护队签订救护协议。

6.11.1.3煤矿企业应有创伤急救系统为其服务。创伤急救系统应配备救护车辆，急救器材、急救装备和药品等。

6.11.2  职业健康

6.11.2.1  职业病危害防治管理

6.11.2.1.1  煤矿应建立职业病危害防治领导机构，设置或指定管理机构，配备专职职业卫生管理人员。

6.11.2.1.2  煤矿应建立健全职业病危害防治制度。

6.11.2.1.3  煤矿应当配备专职或者兼职的职业病危害因素监测人员，装备相应的监测仪器设备（粉尘监测仪器不少于4台，噪声测定仪不少于2台）。

6.11.2.1.4  煤矿不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的技术、工艺、设备和材料，限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备和材料。

6.11.2.1.5 煤矿应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业病危害因素检测结果；对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和警示说明。

6.11.2.1.6  煤矿主要负责人、职业卫生管理人员应接受职业病危害培训。煤矿应对劳动者进行上岗前、在岗期间的定期职业病危害防治知识培训。

6.11.2.1.7  煤矿应建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

6.11.2.2  露天煤矿粉尘防治应符合批准的安全设施设计要求。

6.11.2.3  露天煤矿热害防治应符合批准的安全设施设计要求。

6.11.2.4  露天煤矿噪声防治应符合批准的安全设施设计要求。

6.11.2.5  露天煤矿有毒有害物质防治应符合批准的安全设施设计要求。

6.11.3 安全管理

6.11.4应有安全教育培训场所和专兼职教师。安全定员应符合设计要求，满足安全生产需要。

6.11.5爆破工、老空管理人员、边坡监测人员和大型设备操作人员应当培训合格方可上岗作业。

附件A：参考文献

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国煤炭法

中华人民共和国矿山安全法

煤矿安全监察条例

建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程（煤行管局字[2000]第81号）

矿井水文地质规程　（1984年版）

防治煤与瓦斯突出细则　（1995年版）

煤矿安全规程　（2015年版）

GB51070-2014  煤炭矿井防治水设计规范

GB51078-2015  煤炭矿井设计防火规范

GB50418-2007  煤矿井下热害防治设计规范

GB/T51065-2014  煤矿提升系统工程设计规范

GB50450-2008  煤矿主要通风机站设计规范

GB50451-2008煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范

GB50059-2011  35～110kV 变电站设计规范

DL/ T5056-2007  变电所总布置设计技术规程

GB 50057-2010　建筑物防雷设计规范

GB50417-2007  煤矿井下供配电设计规范

GB 50229-2010　火力发电厂与变电所设计防火规范

GB50545-2010  110KV～750KV架空输电线路设计规范

GB 50061-2010　66kV及以下架空电力线路设计规范

GB50197-2015　煤炭工业露天矿设计规范

GB50215-2015　煤炭工业矿井设计规范

GB50581-2010　煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准

GB50388-2006  煤矿井下机车运输信号设计规范

GB50431-2008  带式输送机工程设计规范

GB22340-2008  煤矿用带式输送机  安全规范

AQ 1027-2006　煤矿瓦斯抽放规范

AQ 6201-2006　煤矿安全监控系统通用技术要求

AQ 1029-2007　煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ1044-2007　矿井密闭防灭火技术规范