UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ ××××－20××

备案号J ×－20××

建筑施工易发事故防治安全规程

Safety specification for prevention of

frequently happened accidents in construction

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

建筑施工易发事故防治安全规程

Safety specification for prevention of

frequently happened accidents in construction

JGJ ****-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第      号

住房城乡建设部关于发布行业标准

《建筑施工易发事故防治安全规程》的公告

现批准《建筑施工易发事故防治安全规程》为行业标准，编号为JGJ xxx-201*,自201*年*月1日起实施。其中，第***、***条为强制性条文，必须严格执行。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

住房城乡建设部

年   月   日

标准签报段

《建筑施工易发事故防治安全规程》是我部2014年下达的标准修订项目，由重庆建工第九建设有限公司和陕西省宏图建设集团有限公司主编。该规范于201*年**月通过“国家工程建设标准化信息网”向全国征求意见。编制组对反馈意见进行了汇总并提出处理意见，对征求意见稿进行了修改和完善。201*年**月，我部建筑施工安全标准化技术委员会组织召开了专家审查会议。会后，编制组根据专家审查意见进行了修改。201*年**月正式报我部审批。经我们审查并做了进一步修改后，符合标准的编制程序和要求。

# 前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2014]189号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规范。

本规范的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 坍塌；5 高处坠落；6 物体打击；7 机械伤害；8 触电；9 其他易发事故。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由重庆建工第九建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送重庆建工第九建设有限公司（地址：重庆市九龙坡区西郊路69号，邮政编码：400080）。

本规范主编单位：重庆建工第九建设有限公司

山西省宏图建设集团有限公司

本规范参加单位：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

本规范主要起草人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

本规范主要审查人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

目   次

前    言	5

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  坍  塌	9

4.1  一般规定	9

4.2  基坑工程	9

4.3  边坡工程	10

4.4  挖孔桩工程	11

4.5  模板工程	11

4.6  脚手架工程	12

4.7  临时建筑	13

4.8  钢围堰工程	14

5  高处坠落	15

5.1  一般规定	15

5.2  基坑工程	17

5.3  脚手架工程	18

5.4  模板工程	19

5.5  钢筋及混凝土工程	19

5.6  门窗安装工程	20

5.7  吊装与管道安装工程	20

6  物体打击	21

7  机械伤害	23

8  触  电	25

9  其他易发事故	28

9.1  起重伤害	28

9.2  车辆伤害	29

9.3  淹  溺	31

9.4  火  灾	32

9.5  冒顶片帮	33

9.6  透  水	35

9.7  爆炸、放炮	37

9.8  中毒和窒息	38

引用标准名录	41

Contents

1  General Provisions

2  Terms

3  Basic Requirements

4  Collapse

4.1  General Requirements

4.2  Excavation Engineering

4.3  Slope Engineering

4.4  Excavation Pile Engineering

4.5  Formwork Engineering

4.6  Scafffold Engineering

4.7  Temporary Building

4.8  Steel Cofferdam Engineering

5  High Falling

5.1  General Requirements

5.2  Excavation Engineering

5.3  Excavation Pile Engineering

5.4  Formwork Engineering

5.5  Reinforcing and Concrete Engineering

5.6  Door and Window Installation Engineering

5.7  Hoisting and Pipe Installation Engineering

6  Object Striking

7  Mechanical Injuries

8  Electric Shock

9  Other Frequently Happened Accidents

9.1  Hoisting Injuries

9.2  Vehicle Injuries

9.3  Drowning

9.4  Fire Disaster

9.5  Roof  Falling and Rib Spalling

9.6  Permeable

9.7  Explosion and Blasting

9.8  Intoxication and Asphyxia

Explanation of Wording in This Code

List of Quoted Standards in This Code

Explanation of Provisions

# 1  总  则

1.0.1  为了对房屋建筑和市政工程在施工过程中潜在的易发事故进行预防，保障施工安全，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于房屋建筑和市政工程施工现场易发事故的防治安全管理。

1.0.3  建筑施工易发事故防治安全管理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  建筑施工危险源  construction hazard

建筑工程施工相关活动中，可能导致人身伤害、健康损害或、财产损失或造成不良社会影响的根源、状态或行为，或其组合。主要包括危险性较大的分部分项工程、临时建筑等。

条文说明：本条参考了国家标准《职业健康安全管理体系 要求》GB/T 28001-2011中的“危险源”的名词解释：“可能导致人身伤害/健康损害的根源、状态或行为，或其组合”编写的。危险源是一个安全管理的概念，在建筑施工领域，危险源主要包括：危险性较大的分部分项工程、临时建筑和检查（参观）活动。

2.0.2  危险性较大的分部分项工程  hazardous branch sub-item project

建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员死伤或造成不良社会影响的分部分项工程。

2.0.3  坍塌  collapse

结构物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的伤害事故。不包括车辆或起重机械的倒塌、爆破引起的坍塌和隧道、涵洞的坍塌。

条文说明：车辆的倒塌伤害属于车辆伤害事故，起重机械的倒塌伤害属于起重伤害事故，隧道和涵洞的坍塌属于冒顶片帮事故。

2.0.4  高处坠落  high falling

在高处作业中发生人员坠落造成的伤害事故。不包括坍塌、起重作业、触电造成的坠落事故。

2.0.5  物体打击  object striking

上下交叉作业中，上层物体坠落打击人体造成的伤害事故。不包括车辆、机械设备、起重作业、坍塌、爆破引发的物体对人体的打击事故。

条文说明：车辆、机械设备、起重作业、坍塌和爆破引发的物体对人体的打击事故分别属于车辆伤害事故、机械伤害事故、坍塌事故和放炮事故。

2.0.6  机械伤害  mechanical injuries

施工机具运动或静止部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺伤、飞出等伤害事故。不包括车辆和起重机械引发的伤害事故。

条文说明：车辆和起重机械引发的伤害事故分别属于车辆伤害和起重伤害。

2.0.7  触电  electric shock

配电线路及各种用电设备、设施的电流经过人体造成的人身伤害，包括雷击伤害事故。

2.0.8  起重伤害  hoisting injuries

各种起重作业以及起重机械安装、检修、试验过程中发生的挤压、坠落、坠物打击及起重机械倾覆等造成的伤害事故。

2.0.9  车辆伤害  vehicle injuries

机动车辆在施工现场内行驶、人员上下或车辆驻停过程中由于倒塌、撞击、挤压、坠物打击等引起的伤害事故。

2.0.10  淹溺  drowning

人淹没于水中由于窒息造成的伤害事故。

2.0.11  火灾  fire disaster

施工现场失去控制的燃烧造成的伤害事故。

2.0.12  冒顶片帮  roof falling and rib spalling

隧道、涵洞等在开挖、衬砌过程中因开挖或支护不当，顶部或侧壁大面积垮塌造成的伤害事故。侧壁在岩土压力作用下变形，破坏而脱落的现象称为片帮，顶部垮落称为冒顶。

2.0.13  透水  permeable

在地下工程施工过程中，由于止水措施不到位而导致地表水和地下水透过裂隙、塌陷区等各种通道无控制地涌入施工工作面，造成的水突伤害事故。在桩基施工中亦称为管涌，在地下隧道施工亦称为突水。

2.0.14  爆炸  explosion

火药与炸药在生产、运输、贮藏的过程中发生爆炸造成的伤害事故，或可燃性气体、瓦斯、煤尘与空气混合引起化学性爆炸造成的伤害事故。

2.0.15  放炮  blasting

爆破作业过程中发生的伤亡事故。

2.0.16  中毒和窒息  intoxication and asphyxia

有毒有害气体或作业空间缺氧造成的中毒、缺氧窒息和中毒性窒息等伤害事故。

# 3  基本规定

3.0.1  房屋建筑与市政工程施工应遵守国家有关法律法规，符合安全生产条件要求，建立安全生产责任制，健全安全生产管理制度，设立安全生产管理机构，足额配备具备相应资格的安全生产管理人员。

条文说明：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）的规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：

1  建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。

2  建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。

3  建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人；

4  建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应根据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员；

5  在危险性较大的分部分项工程施工时，应设置专人在施工现场履行施工过程中的安全监控。

3.0.2  施工前应进行建筑施工危险源辨识，对危险源可能导致的事故进行分析和识别。并按相关规定进行危险源风险评估，编制风险评估报告。

3.0.3  施工前应进行现场调查，应在施工组织设计中编制预防潜在事故的安全技术措施，对于危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，附图纸和安全验算结果，并应按相关规定进行论证、审查。

条文说明：3.02、3.0.3  施工现场应根据施工对象分解施工工序，针对不同的分部分项工程在制定施工组织设计时应有针对性地编制预防事故的安全技术专项措施。作业过程与对应的潜在事故可按表1进行对应。根据《企业职工伤亡事故分类》GB 6441的规定，房屋建筑与市政工程施工主要涉及以下13种易发事故，分别是：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆炸、中毒和窒息。

3.0.4  在危险性较大的分部分项工程的施工过程中，应指定专人在施工现场履行施工过程中的安全监控。

3.0.5  所有进入施工现场的作业人员应进行入场安全教育及培训，经考核合格后方可上岗。特种作业人员应按相关规定经过专门培训，取得相应资格证书，持证上岗。

条文说明：对进入施工现场的作业人员应签订正式的劳动合同，并且经过入场安全教育并取得合格证。进入施工现场的作业人员应进行公司级、项目级、班组级三级安全教育。对不具备安全生产教育的企业，可委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、电梯司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、电气焊工、从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员。瓦斯监测员、潜水员等都属于特种作业人员，应持有相应特种作业操作证才能上岗。

3.0.6  施工前应逐级进行安全技术交底，交底应主要包括安全技术要求、风险状况和应急处置措施等内容。

条文说明：按交底人和被交底人的不同分为：业主对总承包方的安全交底、设计单位对总承包方的安全技术交底、总承包方对专业分包方的安全技术交底、专业分包队伍对职工和劳务分包者的安全技术交底等。在分部分项工程施工前专业分包对自有职工和劳务分包的安全技术交底，包括总承包方直接对自有职工和劳务分包的安全技术交底。

3.0.7  施工现场应为作业人员配备合格的安全防护用品和用具，并应定期更换。作业人员在施工工作区域内，应正确使用安全防护用品和用具。

3.0.8  施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施以及脚手架、模板支撑架等施工临时设施、邻边与洞口等危险部位，应设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施，并经验收合格后方可使用。临时拆除或变动安全防护设施时，应有审批程序，经验收合格后方可使用。

条文说明：在编制安全技术专项措施时，要明确各类安全警示标志的悬挂数量、悬挂地点等详细的警示标志悬挂方案。根据施工进度的要求，需要调整安全警示标志时，应严格审批签字程序，不得私自拆除。

3.0.9  施工现场在危险作业场所应按规定设置警戒区，并设置安全防护和逃生设施。

3.0.10  施工前以及复工前应全面检查施工现场、机具设备、临时用电设施、施工临时设施及安全防护设施等，施工条件应符合安全要求。用于施工临时设施受力构件的周转材料，使用前应进行验收。

3.0.11  特种设备应按相关规定取得生产许可，应经检验合格并取得使用登记证书。

3.0.12  施工现场应编制综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案，配备应急物资，并应定期组织相关人员进行应急培训和演练。

3.0.13  采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，应制定相应的安全技术操作规程，并对作业人员进行相关安全技术培训。严禁使用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施和材料。

表1  作业过程可能发生的事故辨识参考一览表

| 序号 | 作业过程 | 可能发生的事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物体打击 | 车辆伤害 | 机械伤害 | 起重伤害 | 触电 | 淹溺 | 火灾 | 高处坠落 | 坍塌 | 冒顶片帮 | 透水 | 爆炸 | 中毒和窒息 | 其他爆炸 |
| 1 | 基坑开挖工程 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 2 | 钢板桩支护坑开挖工程 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 3 | 沉井支护坑开挖工程 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 4 | 边坡工程 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 5 | 围堰支护工程 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 6 | 人工挖孔桩工程 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 7 | 地下暗挖工程、顶管工程 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 8 | 水下作业工程 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 脚手架工程 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 10 | 作业平台工程 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 11 | 梁柱式施工通道工程 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 12 | 悬索式施工通道工程 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 13 | 模板及支撑体系 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 14 | 起重吊装及安装拆卸工程 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 拆除、爆破工程 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 16 | 安装工程 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 17 | 临时建筑 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |

注：表中“●”代表所列易发事故适用于对应的作业过程 。

# 4  坍  塌

## 4.1  一般规定

4.1.1  施工现场物料堆积严禁超高，在垛底与垛高之比为2:1的前提下，垛高不应超出2m，堆积物应采取固定牢固措施。

4.1.2  楼面、屋面堆放建筑材料、模板、施工机具或其他物料时，应严格控制数量、重量，防止超载。堆放数量较多时，应进行荷载计算，并对楼面、屋面进行加固。

4.1.3  在边坡、基坑、挖孔桩等地下作业过程中，土石方开挖和支护结构施工应采用信息施工法配合设计单位采用动态设计法，及时调整施工方法及预防风险措施。

4.1.4  施工现场应作好施工区域内临时排水系统规划，临时排水不得破坏挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时，应确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时，应组织排水，对基坑采取保护措施。

条文说明：施工场地内的排水设施规划是为了及时将地表水排走，防止水的冲刷、浸泡造成土方破坏或边坡塌方。本条根据《建筑工程预防坍塌事故若干规定》（建质[2003]82号）的规定制定。

4.1.5  开挖低于地下水位的基坑、边坡和基础桩时，施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。

4.1.6  基坑、边坡和挖孔桩孔边堆置各类建筑材料的，应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑、边坡和基础桩的支护、土质情况按设计要求进行确定，并不得小于1.5m。

4.1.7  大截面尺寸混凝土构件的钢筋绑扎过程中及绑扎完成后，在侧模安装完成前，应采取有效的侧向临时支撑措施。

## 4.2  基坑工程

4.2.1  基坑应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建（构）筑物等情况，按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120进行支护结构设计；必须遵循先设计后施工的原则。

4.2.2  基坑施工应严格按照设计规定的顺序和参数进行开挖和支护，并分层、分段、均衡开挖。拆除支护结构时应按基坑回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施。

4.2.3  基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。施工过程中，严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构，亦不得在基坑支护结构上放置或悬挂重物。

4.2.4  基坑开挖后，应及时进行地下结构和安装工程施工，基坑开挖或回填应连续进行。在施工过程中，应随时检查坑壁的稳定情况。

4.2.5  基坑的坡顶应设截水沟，防止地面水流入基坑内造成边坡塌方或土体破坏。基坑底部应设置排水沟、集水坑等及时排出积水。

4.2.6  基坑开挖、支护及坑内作业过程中，应按照现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定实施监测，并应定期对基坑及周边环境进行巡视。当变形监测数据超过报警值，或出现基坑和周边建（构）筑物、管线等失稳破坏征兆时，应立即停止施工作业，撤离人员，待险情排除后方可恢复施工。

【条文说明】4.2.1~4.2.6 本节所列6款规定，从基坑支护设计、支护结构施工施工及土方开挖顺序、基坑使用和回填、基坑截排水、基坑监测等方面给出了防止基坑工程施工和使用过程中潜在坍塌事故发生的安全技术措施。

其中，基坑的支护结构设计合理与否是确保基坑安全、稳定最重要的因素，要求施工前，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定进行坑壁支护设计，并严格按照设计规定的支护结构施作时机进行支撑结构设置和拆除。在基坑施工和使用过程中进行人员巡视和仪器监测是提前发现坍塌事故苗头的重要技术保障。

本规范所指基坑包括各类基槽。

## 4.3  边坡工程

4.3.1  边坡工程应遵循先设计后施工，边施工边治理、边监测的原则，严格按照设计要求进行切坡、填筑和支护结构的施工。

4.3.2  对开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或半逆作法施工，未经设计许可严禁大开挖、爆破作业。切坡作业时，严禁先切除坡脚，并不得从下部掏采挖土。

4.3.3  边坡开挖后应及时按设计进行支护结构施工或采取封闭措施。边坡必须在支护结构达到设计要求的强度后，方可开挖（切坡边坡）或填筑（填方边坡）下一级土方，严禁提前开挖或填筑。

4.3.4  每级边坡开挖前，应清除边坡上方已松动的石块及可能崩塌的土体。

4.3.5  边坡爆破施工时，应采取防止爆破震动影响边坡稳定的措施。

4.3.6  边坡坡顶应采取截、排水措施，坡面应采取防雨水冲刷措施。

4.3.7  边坡坡顶堆置开挖土方及各类建筑材料时，应按规定距离堆置。各类施工机械距边坡顶边的距离，应根据设备重量、边坡的挡护、土质情况确定，且不得小于1.5m。

4.3.8  边坡开挖前应设置变形监测点，定期监测边坡变形。边坡塌滑区有重要建（构）筑物的一级边坡工程施工时必须对坡顶水平位移、垂直位移、地表裂缝和坡顶建（构）筑物变形进行监测。边坡开挖过程中出现沉降、裂缝等险或情变形监测数据超过报警值时，应立即停止施工作业，撤离人员，采取临时隔离措施，待险情排除后方可恢复施工。

## 4.4  挖孔桩工程

4.4.1  挖孔桩应根据工程地质条件、地下水水位及相邻建（构）筑物等情况进行护壁设计，护壁混凝土应与桩芯混凝土同等级。支挡抗滑桩应充分考虑土体侧推力，加强护壁设计。

4.4.2  支挡抗滑桩在土石层变化处和滑动面处不得分节开挖，并应及时加固护壁内滑裂面。

4.4.3  基础桩当桩净距小于2.5m时，应采用间隔开挖，相邻排桩跳槽开挖的最小施工净距不得小于4.5m。支挡抗滑桩应间隔开挖，相邻桩孔不得同时开挖。相邻两孔中的一孔浇筑混凝土时，另一孔内不得有作业人员。

【条文说明】4.4.1~4.4.3  支挡抗滑桩是为边坡稳定设置的支护结构，桩周土体本身不稳定，桩孔开挖过程中护壁承受周围土压力，还将抵抗边坡滑动方向的推力。相比基础桩，抗滑桩在开挖过程中存在的诱发桩孔坍塌的不利因素更为突出，因此其护壁应加强设计，施工中必须严格执行跳槽开挖的施工工艺。

4.4.4  桩孔每次开挖深度应符合设计规定，并不得超过1.0m。混凝土护壁应随挖随浇，护壁模板拆除时，混凝土强度应达到5MPa以上。

4.4.5  孔口应设专人看守，孔内作业人员应检查护壁变形、裂缝、渗水等情况，并与孔口人员保持联系，发现异常应立即撤出。

## 4.5  模板工程

4.5.1  模板及支撑架应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力和刚度，并应保证其整体稳固性。

4.5.2  模板不得使用竹、木材和严重锈蚀、变形、断裂、脱焊的钢管和作支撑架。

4.5.3  支撑架立杆地基应坚实、平整，土层场地应有排水措施，不应有积水，并应加设满足支撑承载力要求的垫板。

4.5.4  支撑架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失。在支撑架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。

条文说明：在分析大量的模板支撑体系的坍塌事故的基础上发现，支撑架纵、横向水平杆和扫地杆设置不连续或某一方向缺失是导致立杆失稳的重要原因。

4.5.5  支撑架应均匀、对称设置剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆，并与立杆连接牢固，连成整体，其设置密度应符合相应的安全技术规范的规定。

条文说明：4.5.4~4.5.5  合理的架体构造是确保支撑架使用安全的重要措施，构造规定包括架体搭设高度、高宽比、立杆间距、水平杆步距、扫地杆设置位置、剪刀撑或斜撑杆设置、顶托和底座尺寸等，当采用扣件式、碗扣式、门式、承插型盘扣式满堂钢管支撑架时，其各部位的细部构造应分别符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166、《门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231的具体规定。

4.5.6  支撑架的进场构配件材料、地基基础、架体结构应根据方案设计及相关安全技术规范的规定进行验收，验收合格后方可投入使用。

4.5.7  支撑架严禁与施工起重设备、施工脚手架等设施、设备连接。

4.5.8  支撑架使用期间，严禁擅自拆除架体主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件。

4.5.9  模板作业层上的施工荷载不得超过设计允许荷载。

4.5.10  大模板竖向放置必须保证风荷载作用下的自身稳定性，同时应采取辅助安全措施。

条文说明：为防止大模板在风荷载作用下倒塌伤人，大模板竖向放置时必须满足自稳角的要求，自稳角应符合现行行业标准《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74的规定。

4.5.11  竖向模板应在吊装就位后及时进行拼接、对拉紧固，并设置侧向支撑或缆风绳等确保模板稳定的稳固措施。

4.5.12  支撑架在使用过程中应按照有关规定实施监测，出现异常时，应立即停止作业，查明原因。

4.5.13  混凝土浇筑顺序及支撑架拆除应按照安全专项施工方案及相关安全技术规范规定的顺序进行。

## 4.6  脚手架工程

4.6.1  落地式钢管脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、作业平台等应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力和刚度，并应保证其整体稳固性。

4.6.2  脚手架应按设计计算和构造要求设置能承受压力和拉力的连墙件，连墙件应与建筑结构和架体连接牢固。连墙件设置间距不应大于3步3跨，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步。脚手架使用中，严禁任意拆除连墙件。

4.6.3  脚手架连墙件的安装必须符合下列规定：

1  连墙件的安装必须随架体升高及时在规定位置处设置，严禁滞后安装。

2  当作业脚手架操作层高出相邻连墙件以上2步时，在上层连墙件安装完毕前，必须采取临时拉结措施。

4.6.4  脚手架的拆除作业，必须符合下列规定：

1  架体拆除应自上而下逐层进行，严禁上下层同时拆除；

2  连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除架体；

3  拆除作业过程中，当架体的自由端高度大于2步时，必须增设临时拉结件。

条文说明：4.6.2~4.6.4  连墙件作为确保双排脚手架平面外抗侧刚度最重要的构配件，是保证双排脚手架稳定性的“灵魂”。按照规范构造要求设置了一定数量的连墙件后，架体的平面外稳定性大幅提升，且连墙件的设置密度直接关系到立杆的计算长度。连墙件设置数量不足、使用中随意拆除连墙件、架体搭设中滞后安装连墙件、架体拆除中超前拆除连墙件等做法，均会造成被拆除处架体的平面外刚度大幅消弱，造成该处立杆计算长度骤增，稳定性急剧下降，造成极大安全隐患。

4.6.5  脚手架应按构造要求设置剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆，并与立杆连接牢固，连成整体，其设置密度应符合相对应的安全技术规范的规定。

4.6.6  脚手架在使用过程中，作用在作业层上的人员、机具和堆料等产生的施工荷载不得超过设计允许值，并应确保上下同时作业层数不超过设计允许值。

4.6.7  严禁将模板支撑架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的附着件等固定在双排脚手架上

## 4.7  临时建筑

4.7.1  施工现场临时建筑严禁采用钢管、毛竹、三合板、石棉瓦等搭设简易的临时建筑物，严禁将夹芯板作为活动房的竖向承重构件使用。

4.7.2  临时建筑布置不得选择在易发生滑坡、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域，应尽可能避开河沟、高边坡、深基坑边缘。

4.7.3  施工现场临时建筑的地基基础应根据土质情况和地下水位进行构造设计，避免地基的不均匀沉降。严禁在临时建筑基础及其影响范围内进行开挖作业。

4.7.4  砌体围墙的结构构造应符合现行行业标准《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188的规定。外侧为街道或行人通道时，应采取加固措施。

条文说明：砌体围墙现行行业标准《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188的规定设置壁柱、变形缝、顶部防雨水渗透措施及壁柱与墙体间的拉结筋。高厚壁、强度等应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定。

4.7.5  弃土及物料堆放应远离围墙，围墙外侧应有禁止人群停留、聚集和堆砌土方、货物等的警示标志。禁止在施工围墙墙体上方或紧靠施工围墙架设广告或宣传标牌。

4.7.6  临时建筑受影响区域内堆置物不得超重堆载，严禁堆土、堆放材料、停放施工机械；受影响区域内不应有强夯设备、混凝土输送泵及其他振动源产生的振动影响。

4.7.7  施工现场使用的组装式活动房屋应有产品合格证，在组装完成后应进行验收，经验收合格后方可使用。活动房使用荷载不得超过其设计允许荷载。

4.7.8  搭设在空旷、山脚处的活动房应采取防风、防洪和防暴雨等措施。

## 4.8  钢围堰工程

4.8.1  钢围堰应按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定进行内外侧壁、斜撑及内撑、围檩的及连接焊缝的设计。

4.8.2  钢围堰投入使用前应进行堰体结构的验收，验收合格后方可投入使用。

4.8.3  钢围堰基础施工中，挖土、吊运、浇筑混凝土等作业严禁碰撞围堰支撑，并不得在支撑上放置重物。

4.8.4  钢围堰在使用过程中应按照安全专项施工方案规定的监测点布置、监测内容、监测方法、监测频率和监测预警值进行监测，出现构配件有松动、变形等情况时，应立即停止作业，查明原因。

4.8.5  钢围堰抽水过程应派专人进行观察并记录围堰变形情况。

4.8.6  施工过程中应监测水位变化，钢围岩内外的水头差应在设计范围内。

4.8.7  钢围堰应设置水上作业警示标志和防护栏，夜间河道作业区域应布置警示照明灯；在靠近航道10m的侧壁应设置放至船舶撞击的装置。

# 5  高处坠落

## 5.1  一般规定

5.1.1  攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专项的专业技术培训并考试合格，持证上岗，并必须定期进行体检。

条文说明：本规范所指高处作业是指国家标准《高处作业分级》GB/T 3608-2008所规定的“在坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业”。高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，除应对其加强培训教育外，还必须进行考试，合格后才能上岗。定期对相关作业人员进行体检也是必要的监管措施，严防有高血压、心脏病的作业人员从事高处作业。

5.1.2  基坑与边坡的坡顶周边、未安装栏杆或栏板的阳台边、雨棚与挑檐边、楼梯边、卸料平台周边、各种垂直运输设备的停层平台两侧边、无外脚手架的屋面与楼层周边等临边作业场所必须设置安全防护栏杆，并应符合下列规定：

1  防护栏杆应能承受1kN的可变荷载；

2  防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，网间连接应严密；

3  防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度应为1.0~1.2m，下杆离地高度应为0.5~0.6m；横杆长度大于2m时，应加设栏杆柱；

4  坡度大于1:2.2的屋面，防护栏杆高度应为1.5m；

5  栏杆下部应设置高度不小于180mm的挡脚板。

条文说明：本条是对所有临边作业安全防护栏杆设置提出的基本规定，后续条文凡涉及到临边作业的，均应执行本条的规定。施工现场防护设施应做到定型化、工具式。防护栏杆宜以红白相间的条纹标示。

5.1.3  无外脚手架且高度超过4m的建筑物，首层四周必须张设固定的安全平网，高度在20m以上的建筑物，随施工高度升高还应每隔4层并不超过10m再加设一道固定的安全平网，并应同张设一道随墙体逐层上升的安全平网。

条文说明：本条是根据近几年建筑施工中普遍采用的外立面安全平网的设置做法做出的规定。首层张设的水平安全网，当建筑总高度在20m以下时，宽度为3m，单层设置；当建筑总高度在20m以上时，宽度为6m，双层设置。安全网外沿高于内沿50-60cm。

5.1.4  各类洞口、桩孔与坑槽等洞口作业场所处，必须设置牢固的盖板，并设置警示设施，夜间应设红灯示警。边长或直径在1500mm以上的洞口，四周还应按临边作业要求设置防护栏杆，并在洞口下张设安平网。

条文说明：为实现施工现场防护设施的定型化、工具式，各类盖件宜以黄黑相间的条纹标示。

5.1.5  电梯井口必须按临边作业要求设防护栏杆或固定栅门，电梯井内应每隔2层并不超过10m设一道安全平网。安装和拆卸电梯井内安全平网时，作业人员应按规定佩戴安全带。

条文说明：根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》（建质[2003]82号）第十五条的规定，施工单位对电梯井门应按定型化、工具化的要求设计制作，其高度应在1.5m至1.8m范围内。

5.1.6  操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，脚手板必须铺平绑牢，严禁出现探头板，并应布置登高扶梯。装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，并有自锁功能。

5.1.7  各种垂直运输设备的停层平台除两侧应按临边作业要求设防护栏杆外，平台口还应设置有联锁保护装置的安全门。停层平台应铺满脚手板并固定牢固。

5.1.8  物料提升机应有完好的停层装置，各层联络应有明确信号和楼层标记，并应采用断绳保护装置或安全停靠装置。物料提升机严禁乘人。

条文说明：本条根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》（建质[2003]82号）第七条制定。

5.1.9  施工升降机层门应与吊笼联锁，吊笼底板离某一楼层平台的垂直距离必须在250mm以内时，该平台的层门方可打开，并应保证在关闭时人员不能进出。

条文说明：本条是根据近几年施工升降机容易出现的坠落伤人现象制定的。

5.1.10  施工升降机各种限位应灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落的措施，上下运行行程内应无障碍物。吊笼内乘人、载物时，严禁超载，荷载应均匀分布，防止偏重。

条文说明：本条根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》（建质[2003]82号）第七条制定。

5.1.11  安全网质量应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定，安装和使用安全网应符合下列规定：

1  安全网安装应系挂安全网的受力主绳，不得系挂网格绳。安装完毕应进行检查、验收；

2  安全网安装或拆除应根据现场条件采取防坠落安全措施。

5.1.12  凡在2m以上的悬空作业人员，必须佩带合格安全带，安全带使用除应符合现行国家标准《安全带》GB 6095的规定外，尚应符合下列规定：

1  安全带除应定期检验外，使用前尚应进行检查。织带磨损、灼伤、酸碱腐蚀或出现明显变硬、发脆以及金属部件磨损出现明显缺陷或受到冲击后发生明显变形的，应及时报废；

2  安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上；

3  缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索；

4  安全带的安全绳不得打结使用，安全绳上不得挂钩；

5  安全带的各部件不得随意更换或拆除；

6  安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，单根绳的有效长度不应大于1.2m；

7  安全绳严禁用作悬吊绳。严禁安全绳与悬吊绳共用连接器：新更换安全绳的规格及力学性能必须符合规定，并加设绳套。

条文说明：安全绳有效长度包括未展开的缓冲器。安全绳专门用于保护作业人员生命安全。悬吊绳发生断裂时，安全绳才发挥保护作业人员安全的作用。

5.1.13  高处作业应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定的通道进行攀登，也不得沿立杆或栏杆攀登。上下通道应根据现场情况选用钢斜梯、钢直梯、人行塔梯，各类梯道安装应牢固可靠，并应符合下列规定：

1  钢直梯超过8m时，必须设置梯间平台；

2  人行塔梯顶部和各平台应满铺防滑板，并固定牢固，四周应设置安全防护栏杆，高度超过5m时，应与建筑结构间设置连墙件

3  上下钢直梯时，必须面向梯子，且不得手持器物；

4  钢直梯如需接长，接头不得超过1处；

5  使用折梯时，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑措施。

条文说明：人行塔梯是指采用脚手架钢管搭设而成由立杆、水平杆、斜杆和梯步、平台、栏杆组成的塔架形梯道。人行塔梯宜采用由碗扣式、承插型盘扣式钢管脚手架搭设而形成的模数化、定型化梯道，也可采用专业厂家的定型产品。高架桥等大型构件作业场所上下宜采用人行塔梯。

5.1.14  作业场地应有符合要求的采光照明设施。

5.1.15  雨雪季节的高处作业应采取防滑措施。

## 5.2  基坑工程

5.2.1  开挖深度超过2m的基坑，周边必须按本规范第5.1.2条的规定安装防护栏杆。

条文说明：栏杆立柱可采用钢管打入地面以下500~700mm，立柱离基坑顶边线的距离不应小于500mm，当基坑周边采用桩板支护时，钢管立柱插打在桩板外侧。

5.2.2  基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道，梯道应设扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m。梯道的搭设应符合本规范第5.1.10条的相关规定。

5.2.3  降水井应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。

## 5.3  脚手架工程

5.3.1  脚手架作业层应按下列规定设置脚手板：

1  作业平台脚手板应铺满、铺稳、铺实；

2  脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于150mm；当距离大于150mm时，应采取封闭防护措施；

3  工具式钢脚手板必须有挂钩，并应带有自锁装置与作业层横向水平杆锁紧，严禁浮放；

4  木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板两端应与水平杆绑牢，作业层相邻两根横向水平杆间应加设间水平杆，脚手板探头长度不应大于150mm。

条文说明：脚手架作业层脚手板的铺设是防止高处坠落事故的基本规定。特别应注意的是作业层边缘与建筑物之间的间隙如果大于150mm时，极易发生坠落事故，应采取封闭防护措施，如将横向水平杆向建筑物伸出或设置悬挑内平台铺设脚手板等。

5.3.2  脚手架作业层应按下列规定设置防护栏杆和挡脚板：

1  扣件式钢管脚手架应外侧应在立杆0.6m及1.2m高处搭设两道防护栏杆；

2  碗扣式及承插型盘扣式钢管脚手架外侧应在立杆0.5m及1.0m高的立杆节点处搭设两道防护栏杆；

3  防护栏杆下部应设置高度不小于180mm的挡脚板；

4  防护栏杆和挡脚板均应设置在外立杆内侧。

5.3.3  脚手架作业平台外侧应采用密目安全立网进行封闭，不得留有空隙，并应与架体绑扎牢固。

5.3.4  脚手架作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭。

5.3.5  遇六级及以上大风、雨雪、浓雾天气时，应停止脚手架的搭设与拆除作业以及脚手架上的施工作业。雨、雪、霜后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

5.3.6  脚手架搭设和拆除人员必须经岗位作业能力培训考核合格后，持证上岗。搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全设施，操作人员应正确佩戴安全帽、安全带和防滑鞋。

5.3.7  施工作业时施工人员不得在脚手架单跳板上作业。

5.3.8  吊篮作业应符合下列规定：

1  吊篮作业应符合现行国家标准《高处作业吊篮》GB 19155的有关规定，其结构应具有足够的强度和刚度，且应使用专业厂家制作的定型产品，不得自行制作吊篮；

2  高处作业吊篮安装拆卸工应按照有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格；

3  同一个吊篮内最多同时允许两人施工作业，吊篮中的作业人员应按规定佩戴安全带，安全带应挂设在单独设置的安全绳上，安全绳不得与吊篮连接；

4  吊篮和临时工作台应绑扎牢靠；

5  吊篮的脚手板必须铺平绑牢，严禁出现探头板；

6  吊篮的安全锁应完好有效，禁止使用超过有效标定期的安全锁。

5.3.9  附着式升降脚手架及其他外挂式脚手架必须设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置。升降时应设专人对脚手架作业区域进行监护，每提升一次都应经验收合格后方可作业。

## 5.4  模板工程

5.4.1  上下模板支撑应设置专用通道，严禁在连接件和支撑件上攀登上下。

5.4.2  模板安装和拆卸时，应保证作业人员有可靠的立足点，采取防护措施，并应符合下列规定：

1  支设高度在3m以上的柱模板，应设置操作平台；

2  支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点；

3  支设临空构筑物模板时，应搭设脚手架或操作平台；

4  悬空安装大模板，必须在平台上操作，吊装中的大模板，严禁站人和行走。

5.4.3  模板上有预留孔洞时，应在安装后将洞覆盖。

5.4.4  模板支撑架搭设高度超过3.2m时，应在作业层下兜设置一道满布的安全平网，作业面与安平网之间的高差不得超过3m。随搭设高度的上升，每搭设不超过10m应加设一道满布的水平兜网。

5.4.5  液压爬模的防坠装置必须灵敏、可靠，其下坠制动距离不得大于50mm。

5.4.6  模板支撑搭设过程中应按照规范要求正确佩戴安全防护用具。

## 5.5  钢筋及混凝土工程

5.5.1  绑扎钢筋和安装钢筋骨架需要悬空作业时，必须搭设脚手架和马道，不得攀爬钢筋。

5.5.2  绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙、边柱和悬空梁等构件的钢筋时，应搭设操作平台并张挂安全平网。

5.5.3  绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。绑扎3m以上的立柱与墙的钢筋，必须搭设操作平台。

【条文说明】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80之规定，操作平台应按照方案设计要求进行组装使用，作业面的四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高楼梯；

5.5.4  预应力张拉时，应搭设站立操作人员和张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。

5.5.5  混凝土浇筑工程中浇筑离地2m以上框架、过梁、雨棚和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

5.5.6  浇筑储仓结构时，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。

5.5.7  拆模高处作业时，应配置登高用具或搭设脚手架、操作平台等。

5.5.8  特殊情况下悬空绑扎钢筋或浇筑混凝土时，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。

## 5.6  门窗安装工程

5.6.1  安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作；门、窗临时固定、封填材料未达到强度，以及点焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。

5.6.2  在高处外墙安装门、窗，无外脚手架时，应张挂安全网；无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。

5.6.3  进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。

## 5.7  吊装与管道安装工程

5.7.1  钢结构构件的吊装，应搭设进行临时固定、焊接、螺栓连接等工序的高空安全设施，并应随构件同时上吊就位。

5.7.2  混凝土预制构件的吊装，操作人员必须在操作平台上进行就位、灌浆的操作。

5.7.3  安装管道时，必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

# 6  物体打击

6.0.1  施工现场应尽量避免和减少同一垂直线内的立体交叉作业。无法避免交叉作业时，下层作业的位置应处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，必须在依上层高度确定的可能坠落范围半径之内应设置安全防护层。

条文说明：关于高处坠落半径，根据国家标准《高处作业分级》GB/T3608-2008的规定为：当高处作业高度在2-5m时，坠落半径为3m；当高处作业高度在5-15m时，坠落半径为4m；当高处作业高度在15-30m时，坠落半径为5m；当高处作业高度大于30m时，坠落半径为6m。

6.0.2  下列部位自建筑物施工至二层起，其上部应设置安全防护棚：

1  人员进出的通道口（包括物料提升机、施工升降机的进出通道口）；

2  上方施工可能坠落物件的影响范围内的通行道路和施工作业场所；

3  起重机的起重臂回转范围之内的通道。

条文说明：上方施工可能坠落物件的影响范围内的施工作业场所主要指受场地限制，距离建筑物较近的搅拌区、钢筋加工区地等。

6.0.3  安全防护棚的覆盖范围必须大于上方施工可能坠落物件的影响范围。安全防护棚必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廓。

条文说明：关于通道口防护棚的覆盖范围，其宽度不应小于通道口宽度，长度应根据建筑物的高度设置，建筑物高度在20m以下时长度不应小于3m，建筑物高度在20m以上时长度不应小于5m。

6.0.4  进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，安全帽质量应符合现行国家标准《安全帽》GB 2811的规定。

6.0.5  高处作业现场所有可能坠落的物件均应预先撤除或固定。所存物料应堆放平稳，随身作业工具应装入工具袋。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净。作业人员传递物件应明示接稳信号，作业用力适当，禁止抛掷。

条文说明：本条根据行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91制定，同时根据实践经验增加了作业人员传递物件要明示接稳信号，作业用力适当的规定。

6.0.6  临边防护栏杆下部挡脚板下边距离底面的空隙不应大于10mm。操作平台或脚手架作业层当采用冲压钢脚手板时，板面冲孔内切圆直径应小于25mm。

条文说明：控制作业层上脚手板和挡脚板的空隙是为了防止小物件从间隙中坠落。脚手板上非圆孔洞的内切圆直径，是指孔洞内可做一内切圆时，内切圆的最大直径。

6.0.7  悬挑式脚手架架体底部应采取可靠封闭措施。

6.0.8  人工挖孔桩孔口第一节护壁井圈顶面应比地面高出不小于200mm，孔口四周不得堆积弃渣、无关机具和其他杂物。挖孔作业人员的头顶部应设置护盖，吊弃渣斗不得装满，出渣时孔内作业人员应位于护盖下。

6.0.9  拆除或拆卸作业应符合下列规定：

1  拆除或拆卸作业下方不得有其他操作人员；

2  严禁上下同时拆除；

3  应派专人监护；

4  物件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m，楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件；

5  拆除或拆卸作业应设置警戒区域，并由专人负责监护警戒；

6  拆除工程中，拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，构配件应向下传递或用绳递下，不得任意乱置或向下丢弃，散碎材料应用溜槽顺槽溜下。

条文说明：对本条第5款所述拆除警戒说明如下：塔机及施工电梯拆装、脚手架搭设或拆除、桩基作业处、钢模板安装拆除、预应力钢筋张拉处以及建筑物拆除处周围等应设置警戒区。设置的警戒区应由专人负责警戒，严禁非作业人员穿越警戒区或在其中停留。

对本条第6款所述拆除物件的清运说明如下：对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运走，不得在走道上任意乱放或向下丢弃。

6.0.10  吊运作业时，吊运材料应绑扎牢固，不得单点起吊。吊运散料时应使用料斗，严禁使用钢丝绳绑扎吊运。

6.0.11  施工现场人员不应在塔式起重机覆盖范围内和有可能坠物的地方逗留、休息。

# 7  机械伤害

条文说明：7.0.1~7.0.19  本章参照行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012制定，对防治机械伤害的安全管理给出了统一的规定，同时对极易引发机械伤害的各类施工机械使用中的注意事项进行了逐一规定。

7.0.1  施工现场应制定施工机械安全技术操作规程，建立设备安全技术档案。

7.0.2  机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。

7.0.3  机械设备上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。

7.0.4  施工机械进场前应查验机械设备证件、性能和状况，并应进行试运转。作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，并应听从指挥，遵守现场安全管理规定。

7.0.5  大型机械设备的地基基础承载力应满足安全使用要求，其安装、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行，使用前应经专业技术人员验收合格。

7.0.6  操作人员应遵守机械保养规定，做好机械例行保养，保持机械的完好状态，并应做好维修保养记录。机械不得带病运转，检修前应悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。

7.0.7  清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行维修。

7.0.8  在机械使用作业、维修过程中，操作人员和配合作业人员应按规定使用劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业应系安全带。

7.0.9  多班作业的机械应执行交接班制度，填写交接班记录，接班人员上岗前应认真检查。

7.0.10  施工现场应为机械提供道路、水电、机棚及停机场地等必备的作业条件，夜间作业应提供充足的照明。

7.0.11  机械行驶的场内道路应平整坚实，道路宽度、半径、坡度、安全警示应符合相关规定。多台机械在同一区域作业时，前后、左右距离应符合相关规定。

7.0.12  机械在临近坡、坑边缘及有坡度的作业现场（道路）行驶时，其下方受影响范围内不得有任何人员。

条文说明：本条主要是考虑到机械对坡、坑作业人员造成伤害，也考虑到对有坡度的作业现场（道路）行驶时对下方的作业人员、其他人员造成伤害。影响范围包括临近坡、坑的人员、作业现场（道路）坡度下方的人员。

7.0.13  土石方机械作业时，应符合下列规定：

1  施工现场应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内；

2  机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作，当需要在安全距离以内工作时，必须将机械停止并制动；

3  拖式铲运机作业中，严禁人员上下机械，传递物件，以及在铲斗内、拖把或机架上坐立；

4  装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行检修保养；

5  强夯机械的夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近时，操作人员严禁提前下坑挂锤。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上挂锤提升。

7.0.14  混凝土搅拌机料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过；当需要在料斗下放进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。

7.0.15  小型机具的使用应符合下列规定：

1  小型机具应有出厂合格证和操作说明书；

2  小型机具应制定管理制度，建立台账，并按要求维修、保养和使用；

3  作业人员应了解所用机具性能，并熟悉掌握其安全操作常识，施工中应正确佩戴各类安全防护用品；

4  手持电动工具的操作应符合现行国家标准《手持电动工具的安全  第一部分：通用要求》GB 3883.1的规定，并应配备安全隔离变压器、漏电保护器、控制箱和电源连接器；

5  作业人员不得站在不稳定的地方使用电动或气动工具，必须使用时应有专人监护；

6  木工圆盘锯机上的旋转锯片必须防护防护罩，平刨应设置护手装置；

7  齿轮传动、皮带传动、连轴传动的小型机具应有安全防护装置。

7.0.16  小型起重机具的使用应符合下列规定：

1  千斤顶应垂直安装在坚实可靠的基础上，底部宜用垫木等垫平；

2  电动葫芦应设缓冲器，轨道两端应设挡板。电动葫芦不得超载起吊，起吊过程中不得握在绳索与吊物之间；

3  严禁2台以上手拉葫芦同时起吊重物；

4  卷扬机卷筒上的钢丝绳应排列整齐，不得在传动中用手拉或脚踩钢丝绳。作业中，不得跨越卷扬机钢丝绳。卷筒剩余钢丝绳不得少于3圈。

7.0.17  当遇六级以上大风和雷雨、大雾、大雪等恶劣气候时，机械设备应停止作业，并按规定设置稳定措施。

7.0.18  停用一个月以上或封存的机械设备，应做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防大风、碰撞等措施。

# 8  触  电

8.0.1  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上时，应编制施工现场临时用电专项方案，并按规定审核和批准。

8.0.2  施工现场临时用电设备和线路的安装、巡检、维修或拆除，必须由电工完成。电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，经考核合格后方可上岗工作。

8.0.3  各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

1  使用电气设备前必须按规定穿戴和配备相应的劳动保护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带缺陷运转；

2  应保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；

3  暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应上锁；

4  移动电气设备时，必须经过电工切断电源并做妥善处理后进行；

5  遇有临时停电、停工、检修或移动电气设备时，应关闭电源。

8.0.4  施工现场临时配电线路必须采用三相四线制（TN-S制）电力系统，并应符合下列规定：

1  配电电缆必须包含全部工作芯线和用作保护零线及保护地线的芯线，电缆线路必须采用五芯电缆；

2  电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志；

3  地下埋设电缆应设防护管。架空线路必须采用绝缘导线，严禁使用裸线，并应沿墙或电杆做绝缘固定，架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上；

4  配电线路必须有短路保护和过载保护；

5  配电线路中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地，重复接地电阻不应大于10；

6  通往水上的岸电应采用绝缘物架设，电缆线应留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线。

条文说明：采用TN-S制接零保护系统的配电线路是施工现场临时用电必须遵守的基本原则，是防止触电事故的重要技术措施。

根据行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的规定，埋地敷设宜选用铠装电缆。当选用无铠装电缆时，应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8.0.5  配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，除应在末级开关箱内加防漏电保护器外，还应在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护，并应符合下列规定：

1  配电柜必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，电源隔离开关分断时应有明显的可见分断点；

2  配电箱、开关箱应选用专业厂家定型、合格产品，并应使用3C认证的成套配电箱技术；

3  配电箱、开关箱应设置在干燥、通风及常温场所，不得装设在瓦斯、烟气、潮湿及其他有害介质的场所；

4  配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接；

5  配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接；

6  总配电箱、分配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流额定漏电动作时间应符合相关规范的要求，漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致；

7  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接；

8  配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查和维修时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标志牌，严禁带电作业。

条文说明：本条根据行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的规定，对施工现场临时用电配电系统做出了“三级配电、两级保护”的基本规定，并给出了防止触电事故的主要技术措施。

关于额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应严格符合行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的规定。

对配电系统的检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

8.0.6  施工现场的用电设备应符合下列规定：

1  每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，严禁设置分路开关；

2  各种施工机具和施工设施必须做好保护零线连接；

3  塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机，除应连接PE线外，还应做重复接地；

4  对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。

5  机械设备上的杂物和铁屑应在停机后再清理。

条文说明：施工现场的用电设备应满足“一机、一闸、一漏、一箱”的基本技术要求，这是施工现场用电设备必须遵守的基本原则。

8.0.7  水上或潮湿地带的电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。

8.0.8  施工照明应符合下列规定：

1  应根据作业环境条件选择适应的照明器具，特殊场所应使用安全特低电压照明器，并应符合下列规定：

1)  隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；

2)  潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于 24V；

3)  特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。

2  使用行灯电源电压不大于36V，灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿，金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上；

3  照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器；

4  室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m。

8.0.9  临时用电工程应定期检查，定期检查时应复查接地电阻值和绝缘电阻值，对发现的安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。

8.0.10  配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

# 9  其他易发事故

## 9.1  起重伤害

9.1.1  起重机械司机、起重信号工、司索工、起重机械安装拆卸工应按照有关规定经专业机构培训，并应取得相应的特种作业人员从业资格。严禁非起重机械司机驾驶、操作起重机械。

9.1.2  从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位应当具有起重设备安装工程承包资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

9.1.3  起重机械安拆、吊装作业应编制专项施工方案，起重机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件。

9.1.4  起重机械进入施工现场应具有建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明、安装使用说明书和自检合格证明，使用前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格，并经相关单位验收合格。

9.1.5  起重机械的地基基础应经过承载力验算并满足安全使用要求。起重机械的起吊能力应按照最不利工况进行计算，吊索、卡环、绳扣等的规格应根据计算确定。吊装作业的吊点位置应符合设计的规定，设计无规定时应经计算确定。

9.1.6  起重机械安装所采用的螺栓、钢楔或木楔、钢垫板、垫木和电焊条等材质应符合设计要求。起重作业前应检查起重设备安全装置、钢丝绳及连接部位、滑轮、吊索、吊环、卡环、绳扣和地锚等，必须符合安全要求。

9.1.7  起重机械的变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

9.1.8  吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进性试吊。

条文说明：试吊是为了检验起重机的稳定性、制动装置的可靠性、吊物的平衡性和绑扎的牢固性等，通常先将吊物吊离地面200~300mm后停止起吊，进行观察。

9.1.9  高空吊装预制梁、屋架等大型构件时，应在构件两端设溜绳。

9.1.10  双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机载荷不得超过额定起重量的80%。两机位应协同起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢。

9.1.11  龙门吊、架桥机等轨道行走类设备应设置夹轨器和轨道限位器。轨道的基础承载力、宽度、平整度、坡度、轨距、曲线半径等应满足说明书和设计要求。

9.1.12  施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置。严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。

9.1.13  塔式起重机钢丝绳必须设有防脱装置，该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不得大于钢丝绳直径的20%。

9.1.14  当多台起重机械在同一施工现场交叉作业时，应采取防撞的安全技术措施。

9.1.15  吊装作业应设警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。所有人员严禁在已吊起的构件下或起重臂下的旋转范围内作业或通行。

条文说明：坠落影响范围是指吊物可能坠落的最大范围。

9.1.16  起重机械起吊的构件上不得堆放或悬挂零星物件。起重机严禁吊人。

9.1.17  严禁采用斜拉、斜吊，严禁超载、超速吊装，严禁吊装起吊重量不明、埋于地下或粘接在地面上的构件。

9.1.18  暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，必须采取临时固定措施。对临时固定的构件，必须在完成永久固定后方可解除临时固定措施。

9.1.19  在风速达到9.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行起重机械的安装拆卸。在风速达到12.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止露天的起重吊装作业。

9.1.20  雨、雪后吊装前应清理积水、积雪，并应采取防护措施，作业前应先试吊。

## 9.2  车辆伤害

9.2.1  施工现场各类运输车辆应有完整的机械产品合格证及相关的技术资料。

9.2.2  施工现场专用机动车辆驾驶人员应按相关规定经过专门培训，并取得相应资格证书。

条文说明：通过分析多例施工现场车辆伤害事故的原因，发现人的不安全行为，如不具备对应运输车辆的驾驶资格、疲劳驾驶等是导致车辆伤害事故的重要原因，因此应严格执行车辆驾驶员持证上岗制度，驾驶员严禁开疲劳车、带病车、赌气车及酒后驾车。未经劳动、公安等部门培训合格持证人员，不熟悉车辆性能者不得驾驶车辆。同时应坚持做好例行的保养工作，车辆制动器、喇叭、转向系统及灯光等影响安全的部件不符合要求的（如作用不良）不准出车。

9.2.3  施工现场运输车辆行驶道路应平整、坚实、荷载符合要求，道路周围应有排水设施，道路坡度和转弯半径应符合有关安全的规定，道路质量应经验收合格后投入使用。现场运输道路不应存放堆置物；道路与施工设施之间设置隔离或防撞设施。

条文说明：运输道路应及时整修、维护，防止出现坑洼及井沟上的盖板松动、跳跃或反弹，并应及时清扫地面和飞溅物，确保车辆安全通畅。必要时，底部应铺设枕木、钢板或路基箱垫道，防止作业时下陷。

9.2.4  启动车辆前应重点检查车辆的润滑装置、离合器、制动系统、轮胎气压等的可靠性。启动后，应观察各仪表指示值，检查内燃机运转情况，检查转向机构及制动器等性能，并确认正常。起步时应检查周边环境，并确认安全。

条文说明：通过分析多例施工现场车辆伤害事故的原因，发现物的不安全状态，如刹车失灵、转向失灵、上坡时忽然熄火等是导致车辆伤害事故的重要原因之一，因此应严格执行车辆启动前后的检查制度。

9.2.5  运输车辆装载的物品应捆绑稳固牢靠，整车重心高度应控制在规定范围内，轮式机具和圆形物件装运时应采取防止滚动的措施。

条文说明：车辆载货严禁超载、超高、超宽，捆绑应牢固可靠，防止车内物体失稳跌落伤人。

9.2.6  运输车辆不得超速行驶，并应保持安全距离。进入施工现场应沿规定的路线行进。通过危险区域时，应先停车检查确认可以通过后，应由有经验人员指挥前进。

条文说明：翻斗车排成纵队行驶时，前后车应保持不小于8m的间距，按规定速度行驶。在下雨或冰雪的路面上，应加大间距。

9.2.7  运输车辆上、下坡前应提前换入低速挡，不得中途换档。下坡时严禁空挡滑行。

条文说明：车辆上坡换挡以及下坡空档滑行造成的车辆伤害事故时有发生。车辆下坡时，为防止跑偏、刹车距离大、刹车失灵等，下坡时应以发动机变速箱的制动力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动器。

9.2.8  在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，并应采取防滑措施。

9.2.9  车辆停放时，应选择安全可靠地点，应将发动机熄火，拉紧手制动器。在坡道停放时，应使用三角木楔等楔紧轮胎。

9.2.10  基坑、边坡等土石方施工，运输车辆作业应符合下列规定：

1  开挖前应制定土方开挖、运输、堆放和土方调配平衡方案，确定不同开挖阶段车辆的开行路线；

2  当运输车辆和挖土机械直接进入基坑进行土石方开挖施工作业时，应采取措施保证坡道稳定，坡道坡度不应大于1:7，坡道宽度应满足行车要求；

3  用翻斗车运土时两车间距不得小于10m，装土和卸土时，两车间距不得小于1m；汽车距基坑边安全距离不小于3m；

4  自卸汽车在坑沟边缘卸料时，应和坑边保持安全距离，并应设置安全挡块，车辆接近坑边时，应减速行驶，不得剧烈冲撞挡块。在斜坡上不得侧向倾倒物料；

5  当挖掘机、装载机向自卸汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过，如汽车驾驶室顶无防护，驾驶室内不得有人。

9.2.11  工程货运车辆严禁运送人员。

9.2.12  施工现场运输车辆应保持状态良好，车身应设置反光警示标志。

9.2.13  夜间施工必须有足够的照明，遇有暴雨、大风、地面下沉等灾害天气情况时应停止施工。

## 9.3  淹  溺

9.3.1  施工现场的作业人员不得下水游泳。

9.3.2  基坑工程周边必须有良好的排水系统和设施，避免基坑出现大面积、长时间积水；采用井点降水时，降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志，完工后必须及时回填降水井。场地内开挖的槽、坑、沟等积水深度超过0.5m，必须采取有效的防护措施，夜间应设红灯示警。

条文说明：基坑工程施工中，场地内雨季容易积水，为防止溺水等次生灾害的发生，基坑周边必须有良好的排水设施；井点降水是基坑降水的常用措施，降水井口也是淹溺事故的危险源，因此必须在使用过程中设置警示标志，使用后及时回填，消除隐患。

9.3.3  地下水丰富地带的人工挖孔桩工程，或在雨季施工的挖孔桩工程，应采取场地截水、排水措施，下孔作业前应配备抽水设备及时排除孔内积水，井底抽水作业时，人员不得下孔作业。渗水量过大时，应采取降水措施。

条文说明：抽干井底水后，应把潜水泵提升至井面后，方能下孔作业。

9.3.4  隧道及竖井、斜井施工应按下列规定采取排水措施：

1  隧道内反坡排水应根据距离、坡度、水量和设备情况确定反坡排水方案。抽水设备排水能力应大于排水量的20%，并应有备用台数；

2  隧道内顺坡排水应设置排水沟，其沟断面应满足隧道排水需要的断面的排水沟；

3  膨胀岩、土质地层、围岩松软地段应铺砌水沟或用管槽排水；

4  遇渗漏水面积或水量突然增加，应立即停止施工，人员撤至安全地点；

5  竖井应边掘进边排水，涌水量较大地段应分段截排水；

6  竖井、斜井的井底应设置排水泵站，排水泵站应设置在铺设排水管的井身附近，并留有增加水泵的余地；

7  水箱、集水坑处应设置警示标志，并对设备进行挡护。

9.3.5  围堰施工过程及围岩内作业过程中，应监控水位水情变化，根据施工区实测水位和水情预报、海事预报等信息做好相应水情变化应对工作。筑岛围堰应高出施工期间可能出现的最高水位0.7m以上。

9.3.6  钢板桩工程施工应采取下列防止淹溺的安全技术措施：

1  地下水位较高时，应采用止水、导水、排水等措施，防止内部内形成大面积、长时间的积水；

2  施工过程中对钢板桩围护结构桩间等薄弱部位设专人监视；若发现出现少量渗漏，应及时处理，先堵漏后开挖，防止渗漏点扩大；如出现大量涌水时，要及时用抽排水，并回填干砌片石，注浆加固，待排除渗漏后再开挖。

9.3.7  桥梁工程水上施工作业应采取下列防止淹溺事故的安全技术措施：

1  水上作业平台周边应按临边作业要求设置防护栏杆，平台应满铺脚手板，人员上下通道应设安全网，并应设置多条安全通道；

2  水上作业时，作业人员必须按规定穿戴救生衣，穿防滑鞋，并应配备救生船、救生绳、救生梯、救生网等救生工具；上下游设置浮绳，并配备一定数量的固定式防水灯，保证夜间足够的照明。

3  应做好雨水水情通报工作，及时收集气象、水文信息，并根据施工方案及时将信息传递至相关部门，并应在河流上游设置水位尺，安排专人负责水情预报、预警、信号传递，遇到水位发生上涨时，每小时通报一次，当水位超过警戒水位时，应立即启动应急预案。

9.3.8  潜水施工作业应符合下列规定：

1  潜水员应按有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格；

2  潜水作业现场应配备急救箱及相应的急救器具；

3  潜水最大深度和减压方案应符合相关规定；

4  潜水员的作业时间和替换周期应符合相关规定；

5  潜水员下水作业时必须有专人值守。

## 9.4  火  灾

9.4.1  施工现场应建立消防安全管理制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，并应定期组织消防演练。

9.4.2  对进入施工现场的作业人员应进行消防安全技术交底，作业人员应掌握施工过程消防、灭火知识和技能。施工现场禁止吸烟。

9.4.3  施工现场的临时建筑和作业场所的平面布局、防火间距、消防车道、临时疏散通道、安全出口构件燃烧性能等级等应按现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定进行防火设计。

9.4.4  施工现场应按规定设置消防水源，配备可靠有效的消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处明显标志。

9.4.5  施工现场明火作业应符合下列规定：

1  明火作业应履行动火审批手续，动火作业人员应具有相应资格；

2  焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理，或采用不燃材料进行覆盖或隔离，裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业；

3  动火作业应配备灭火器材，并应配备动火监控人员；

4  电焊作业时应做好接火措施。

条文说明：现场焊接时，应在焊件下方加设接火斗。

9.4.6  施工现场宿舍内应设置消防设施或器材，禁止违章撕拉乱接电线，禁止违章使用大功率用电设备，并严禁采用明火取暖。

9.4.7  施工现场可燃、易燃物品的使用应符合下列规定：

1  高层建筑外脚手架、既有建筑外墙改造及临时疏散通道的防护安全网应采用阻燃型安全防护网；

2  竹、木脚手板和木模板等周转材料应堆放于下风向，离火源距离不得小于30m，且料场四周应设置灭火器材；

3  用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐蚀等材料的燃烧性能等级必须符合设计要求；

4  隧道内作业台车主体结构、铺面板等应采用阻燃材料，防水板、排水盲管等可燃材料的存量不得超过当班用量，严禁携带火种入内；

5  装饰工程采用的易燃、可燃材料存放地点应有防火措施，并应避免装饰工程施工与有明火的工序交叉作业；

6  室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。

7  临时建筑构件及采用的金属夹心板材的燃烧性能等级应为A级。

## 9.5  冒顶片帮

9.5.1  在隧道工程施工中应制定预防冒顶片帮的安全专项施工方案和事故应急预案，施工前进行安全技术交底和交底培训。

条文说明：本规范所述冒顶偏帮事故防治主要针对采取矿山法施工的隧道工程。隧道施工前应编制符合现行法律法规、技术规范、设计文件等要求的安全专项施工方案。施工方案应结合工程地质、水文地质、施工条件、围岩类别、隧道埋深、隧道断面尺寸和长度、环境工况、施工设备、工期要求等确定合理的开挖工法、开挖方式及施工步序。对隧道穿越浅埋段、特殊不良地质段、环境工况复杂段等应编制超前预探、监控量测等信息法施工的具体技术措施。应编制针对冒顶片帮安全事故的现场快速处置的应急预案。强化安全教育，提高操作人员的安全意识。

9.5.2  穿越特殊不良地质或围岩自稳程度差地段的隧道应按照设计要求提前进行超前支护或预加固处理，并应对加固效果进行验证。

条文说明：隧道在穿越浅埋地段、偏压、围岩自稳性差的软弱破碎地层等特殊不良地质段时，结合围岩地质条件、环境工况、开挖工法等，为稳定开挖面，一般可对地层预支护和预加固，如：地面砂浆锚杆、超前锚杆或小钢管、管棚钢架超前支护、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆加固、帷幕注浆固结等措施。洞身开挖前，应按设计要求进行预加固或超前支护，施工完成后可按分析法、检查孔法、声波检测法等对加固效果进行验证。

9.5.3  隧道拱顶或侧墙穿越洞穴前应按设计要求对洞穴进行填充，符合设计要求后方可进行洞身开挖。

条文说明：隧道拱顶、侧墙穿越洞穴前，应结合地勘资料采取超前地质预探等手段对洞穴分布情况进一步探明，采取有效措施进行填充，符合设计要求、安全条件进行验收后方可进行洞身开挖。

9.5.4  隧道应严格按照设计和相关规范规定的开挖方法和步序进行开挖，保持各开挖工序相互衔接，确保均衡施工，并应根据围岩的等级及相关规范规定严格控制每循环进尺。

条文说明：隧道开挖应严格按照设计规定的方法进行，如根据不同的地质条件和埋深情况采取全断面法、台阶法、环形开挖预留核心土法、中隔壁法、双侧壁导坑法等。施工中不得擅自更改开挖方法和步序。

9.5.5  开挖工作面爆破后，必须指派专人进行敲帮问顶工作，并应按先机械后人工的顺序找顶，确认安全后，其他作业人员方可进入工作面进行下一道工序作业。

条文说明：受围岩层理、节理、构造、爆破强度的影响，爆破后有些围岩是处于松动悬吊状态，不处理随时有可能发生片帮冒顶。此项工作必须指派又经验的人员担任，并指定专人安全警戒。处理工具应根据现场情况用撬棍或机械处理。

9.5.6  隧道工作面开挖后应严格按照设计和相关规范规定的支护参数及时施作初期支护，并应封闭成环，严禁岩层裸露时间过长，III、IV、V级围岩封闭位置距离掌子面不得大于3.5m。施工中应随时观察支护各部位，支护变形或损坏时，作业人员应及时撤离现场。

9.5.7  隧道支护结构中的锚杆、超前小导管、锁脚锚杆、钢拱架、喷射混凝土的施工质量应满足规范要求。

9.5.8  隧道开挖过程中应及时收集、验证地质资料，根据围岩地质变化情况和环境工况变化情况，并结合监控量测反馈信息，及时调整支护参数，并选择项匹配的开挖方法和步序。必要时应实施物探、钻探等措施探明地质情况，并制定相应措施。

条文说明：地勘资料受布置钻孔密度等因素影响，围岩类型变化设计里程与实际里程往往有出入，若有局部构造出入更大。准确掌握地质情况，选择相匹配的工法施工是必要的。隧道穿越浅埋地段、偏压地段、围岩自稳性差等特殊不良地质地段时，应严格信息法施工原则，动态调整相关支护参数及施工参数，严格控制循环进尺及同时起爆药量及爆破震速。当围岩节理、裂隙发生变化，或现场出现冒水、冒泥、顶钻等异常情况应及时上报，通过专项讨论后改进安全支护措施和支护参数再进行施工。

9.5.9  隧道仰拱施工应符合下列规定：

1  仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆施作；

2  IV级及以上围岩仰拱每循环开挖长度不得大于3m，仰拱应分段一次整幅浇筑，不得分幅施作，并应根据围岩情况严格限值分段长度；

3  仰拱与掌子面的距离，III级围岩不得超过90m，IV级围岩不得超过50m，V级及以上围岩不得超过40m；

4  仰拱开挖后应立即施作初期支护，并应与拱墙初期支护封闭成环。

9.5.10  软弱围岩及不良地质地段隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离，对IV级围岩不得大于90m，对V级及以上围岩不得大于70m。

9.5.11  隧道施工应编制专项监控量测方案，明确监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警值，并应按监控量测方案实施监控量测，出现异常时，应立即停止作业，查明原因，采取处置措施并确保监测数据正常后，方可进行后续施工，严禁盲目冒进。

条文说明：在隧道施工中监测点的布置应由设计单位配合施工方确定。钢拱架搭设完成后在拱顶及两侧布置临时监测点，及时监测并保存数据，观察钢拱架变形情况。初期支护封闭成环后及时布置监测点观察拱顶沉降及水平收敛情况。

9.5.12  不良地质地段隧道应遵循“早预报、预加固、弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测、快衬砌”的原则施工；

9.5.13  软弱围岩地段隧道应遵循“弱爆破、短进尺、勤量测、强支护、早封闭”的原则施工。

条文说明：减弱爆破施工对围岩的扰动，实时掌控围岩状态，尽快形成支护体系。必要时刻采用非爆破施工。

## 9.6  透  水

9.6.1  当隧道穿越富水地层、岩溶地质、地下采空区等不良地质段时，施工中应制定防止透水事故的安全专项施工方案和事故应急预案，并应在施工前对作业人员进行安全培训和技术交底。

条文说明：隧道穿越富水地层、岩溶地质、地下采空区等不良地质段应结合设计文件、水文地质资料、现场调查、开挖工法等编制安全专项施工方案，明确开挖施工工艺流程，超前地质预探、监控量测等技术措施，制定透水事故发生后的现场快速处置应急预案，落实应急救援相关人员、设备、物资等，应组织应急救援演练。

9.6.2  隧道施工前应对可能出现透水地段地表上方河流、池塘及地下排水管线、岩溶区、地下采空区等进一步进行详细调查、分析，掌握涌水量、补给方式、分布范围、变化规律及水质成分等，并对地下水对施工的影响进行评价，制定治理方法。

条文说明：隧道穿越富水区前应进一步调查地表及地下水对施工的影响，必要时应进行水文地质补勘，按照防、排、截、堵相结合的原则，因地制宜制定治理方法，可采用超前钻孔或辅助坑道排水、超前小导管预堵水、超前围岩预注浆堵水、井点降水及深井降水等治理方式。

9.6.3  隧道工程施工穿越含水层时，必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后挖、先治后挖”的原则组织施工，切实做好超前地质预探。根据具体情况适时组织物探、钻探、钎探、监测工作。详细观测记录岩层产状、岩性、构造、裂隙、岩溶的发育、钻孔涌水及充填情况，做好预报工作。

条文说明：洞身开挖接近富水段前，当掘进工作面发现有明显出水征兆、接近溶洞、导水断层、导水裂隙、接近采空区时，必须进行超前地质预探，以准确掌握越含水地层的具体状态，为制定治水方案提供可靠依据。超前预探可采用地质雷达结合钻孔预探方式，钻孔位置、长度、角度等布置应能充分探明开挖面前方地下水的分布及变化情况及进行涌水预报，以指导制定有效的治理方式并尽快组织实施。对于水患不大的，可采用堵、疏、排、截等的综合治理措施；对于水患大的，补给充分、裂隙特别发育、范围较广的必须采用分段或全段超前预注浆等措施进行，严禁顶水作业。盲目揭穿隔水层，一是可能造成透水事故；二是给后期治水带来很大的困难，其结果是成本高，效果差，工期长。

9.6.4  穿越富水底层的隧道，应遵循“防、排、堵、截”的治水原则。其开挖及支护各道工序应紧密衔接，应尽可能采用对围岩扰动小的掘进方式，钻爆作业必须严格控制齐爆药量和循环进尺，并结合监控量测信息，及时施作二次衬砌。

条文说明：隧道穿越富水区地段水的治理实施完成后，洞身开挖及初期支护、二次衬砌各道工序应紧密衔接，确保稳妥穿越富水层。

9.6.5  发生强降雨时，在可能造成透水补给时，暂停施工作业，待检查无误后再进洞作业。

条文说明：对于已经揭穿的干溶洞、大的裂隙，还未进行堵、疏、排、截等处理和二衬施工的，发生强降雨时，必须加强观测，必要时暂停施工作业。

9.6.6  蓄水池不得设于隧道正上方。

9.6.7  严格按照洞内照明强度要求设置照明设施，应保持隧道进出道路修整平整，保证快速逃生和救援顺利进入。

## 9.7  爆炸、放炮

9.7.1  爆破作业和爆破器材的采购、运输和储存等应按照现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的规定执行。严禁使用不合格、自制、来路不明的爆炸物及爆破器材；当日剩余的爆炸物品经现场负责人、爆破员、安全员清点后由爆破员或安全员退回仓库储存，并进行退库登记，严禁私带回宿舍或私自储存。

9.7.2  施工现场氧气瓶和乙炔瓶放置间距应大于，气瓶到动火点的距离不应小于。

9.7.3  有瓦斯或粉尘爆炸危险的隧道施工时应遵守有关规定，采取下列防止瓦斯或粉尘爆炸事故的安全技术措施：

1  应配置专职的瓦斯监测员，并应进行岗前培训教育和；

2  入洞机械、设备、材料应符合瓦斯施工安全相关规定；

3  爆破时必须使用煤矿许用的瞬发或毫秒雷管；使用的毫秒雷管的总延期时间不得超过130ms，严禁使用秒、半秒延期电雷管、导爆管雷管；

4  应根据工程特点制定完善的通风方案，工作面应保持有新鲜风流入，风量和风速应符合相关规定；

5  爆破前应对作业面20m以内进行洒水降尘，爆破作业面20m以内，瓦斯浓度应低于1%；

6  瓦斯检测区域和检测频率应符合相关规定。

9.7.4  从事爆破工作的爆破员、安全员和保管员应按照有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格。

条文说明：所有涉爆作业人员必须具备完全民事行为能力、并且无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留和强制戒毒、参加邪教组织等不良记录，且不存在兼职现象，能够履行相应的岗位职责。

9.7.5  爆破作业单位实施爆破项目前，应按规定办理审批手续，经批准后方可实施爆破作业。

9.7.6  预裂爆破、光面爆破、大型土石方爆破、水下爆破、重要设施附近及其他环境复杂、技术要求高的爆破工程应编制爆破设计方案，制定的相应的安全技术措施；其他爆破工程可编制爆破说明书，并经有关部门审批同意。

9.7.7  经审批的爆破作业项目，爆破作业单位应于施工前3d发布公告，并在作业地点张贴，施工公告应明确工程负责人及联系方式、爆破作业时限等。

9.7.8  爆破作业必须设警戒区和警戒哨岗，配备警戒人员和警戒设施，并保持警戒人员和爆破指挥部信息畅通。起爆前必须撤出人员并按规定发出声、光等警示信号；起爆后检查人员应在安全等待时间过后方可进人爆破警戒区范围内进行检查，并应在确认安全后，方可由爆炸指挥部发出解除爆破警戒信号，在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。

9.7.9  钻孔装药作业必须由爆破工程技术人员指挥，爆破员操作，并严格按爆破设计方案进行网络连接。钻孔装药应拉稳药包提绳，配合送药杆进行。在雷管和起爆药包放入之前发生卡塞时，应用长送药杆处理，装入起爆药包后，不得使用任何工具冲击和积压。

9.7.10  长度小于300m的隧道，起爆站应设在洞口侧面50m以外，其余隧道洞内起爆站距爆破位置不得小于300m。

9.7.11  盲炮检查应在爆破15min后实施，发现盲炮应立即设立安全警戒，及时报告并由原爆破人员处理。电力起爆发生盲炮时应立即切断电源，爆破网络应至于短路状态。

## 9.8  中毒和窒息

9.8.1  在易产生有毒有害气体的狭小或密闭的缺氧空间作业前，应按规定检测有毒有害气体和氧含量，根据检测结果，及时通风或排风，并应符合下列规定：

1  地下管道、烟道、涵洞施工前，必须强制送风后方可作业，并保持空气流通；

2  挖孔桩施工下孔作业前，当孔桩深度超过5m时必须送风5min以上，当孔桩深度超过10m时必须送风15min以上，送风量不应少于25L/s，并经检测合格后，方可下孔作业，作业过程中必须保持空气流通。在含有毒有害气体的地区，孔内作业应至少每2h监测一次有毒有害气体及氧含量，并应持续送风；

3  隧道施工独头掘进长度超过150m时，必须采用机械通风，每人供应新鲜空气量应不小于3m3/min，风速不得大于6m/s，全断面开挖时风速不应小于0.15m/s，导洞内不得小于0.15m/s，作业前应按规定检测有毒有害气体。

条文说明：当在易产生有毒有害气体狭小或密闭的缺氧空间作业前，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的有毒有害气体含量和氧含量，并最好纪录，准确测定氧含量前，严禁进入该作业场所。同时，根据测定结果采取相应措施，并记录所采取措施的要点及效果。

9.8.2  在普通狭小或密闭空间进行电焊、油漆、明火等作业时，应保持空气流通。

条文说明：燃烧、电焊会消耗氧气，可导致密闭空间氧含量降低，存在窒息的风险。

9.8.3  在密闭容器内使用氩、二氧化碳或氦气进行焊接作业时，必须在作业过程中通风换气，使氧含量保持在19.5%以上。

9.8.4  在已确定为缺氧作业环境的作业场所，应有专人监护，随时采取必要措施，并应符合下列规定：

1  作业过程中，必须采取充分的通风换气措施，并监测作业场所空气中氧含量的变化，使该环境空气中氧含量不得低于19.5%，不得用纯氧通风换气；

2  无关人员不得进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好警示标志；

3  作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具；

4  当存在因缺氧而坠落的危险时，作业人员必须使用安全带，并在适当位置可靠地安装必要的安全绳网设备；

5  在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带，发现异常应立即更换，严禁勉强使用；

6  在作业人员进入缺氧作业场所前和离开时应准确清点人数。

条文说明：缺氧作业场所至少要安排一名监护者持续进行监护。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗，并保证通讯畅通发现异常情况，应及时采取有效的措施。

9.8.5  在进行钻探、挖掘隧道等作业时，必须用试钻等方法进行预测调查。发现有硫化氢、二氧化碳或甲烷等有害气体逸出时，应先确定处理方法，调整作业方案，再进行作业。

条文说明：采取试探措施，是为了防止作业人员因上述气体逸出而患缺氧中毒综合症。

9.8.6  在通风条件差的地下管道、烟道、涵洞等作业场所，当配备二氧化碳灭火器时，应将灭火器放置牢固，禁止随便启动，防止二氧化碳意外泄出。在放置灭火器的位置应设立明显的标志。

条文说明：本条根据《缺氧危险作业安全规程》GB 8958的规定制定，配备二氧化碳灭火器时，应防止二氧化碳意外泄出。

9.8.7  施工现场宿舍内不得生火，同时应保持房间通风。

9.8.8  地下工程的施工作业场所应配备防毒面具。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《钢结构设计规范》GB 50017

- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

- 《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

- 《爆破安全规程》GB 6722

- 《手持电动工具的安全  第一部分：通用要求》GB 3883.1

- 《安全帽》GB 2811

- 《安全带》GB 6095

- 《安全网》GB 5725

- 《高处作业吊篮》GB 19155

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

- 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188