# 附录

TLV(Threshold Limit Values)值

TLV(Threshold Limit Values)值是指毒性气体对人体的危害指标.

TLV表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时，充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准，且应采用最新的修正值。TVL包括以下两部分：

平均阈值(TLV-TWA)：

这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8小时每天，40小时每周的安排在这个环境中工作时，不会有健康方面的问题。

瞬时阈值(TLV－STEL)：

这个参数被定义为一个15分钟的加权平均值，在一个工作日的任意时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值，即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于4次，每次的持续时间必须小于15分钟。

液氨的阈值

| 气体名称 | 化学式 | TLV-TWA(ppm) | LEL(%vol) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 25 | 15 |  |

# 参考文献

GB50160-92，1999版 石油化工企业设计防火规范

GB 50016-2006 建筑设计防火规范

GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范

GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则

GB 50074-2002 石油库设计规范

GB 11651-1989 劳动防护用品选用规则

GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求

GB 50057-1994.2000版 建筑物防雷设计规范

AQ3021-2008	化学品生产单位吊装作业安全规范

AQ3021-2008	化学品生产单位吊装作业安全规范

AQ3022-2008	化学品生产单位动火作业安全规范

AQ3023-2008	化学品生产单位动土作业安全规范

AQ3024-2008	化学品生产单位断路作业安全规范

AQ3025-2008	化学品生产单位高处作业安全规范

AQ3026-2008	化学品生产单位设备检修作业安全规范

AQ3027-2008	化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范

AQ3028-2008	化学品生产单位受限空间作业安全规范

SH 3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范

SH 3047－93 石油化工企业职业安全卫生设计规范

HG/T 23003-92 化工企业静电安全检查规程

HAB 003-2001 液氨移动式压力容器检修安全规程

SY 0075-93 油罐区防火堤设计规范

SH/T 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范

SH 3097－2000 石油化工静电接地设计规范

SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离

《压力容器安全技术监察规程》

《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》

# 用词说明

对本规范条文中要求执行严格程度不同的用词，说明如下:

(一)表示要求很严格、非这样做不可并具有法定责任时，用词为“必须”(must)；

(二)表示要准确地符合标准而应严格遵守时，用词为:

正面词采用“应”(shall);

反面词采用“不应”或“不得”(shall not)。

(三)表示在几种可能性中推荐特别合适的一种，不提及也不排除其他可能性，或表示是首选的但未必是所要求的，或表示不赞成但也不禁止某种可能性时，用词为:

正面词采用“宜”(should);

反面词采用“不宜”(should not)。

(四)表示在标准的界限内所允许的行动步骤时，用词为:

正面词采用“可”(may);

反面词采用“不必”(need not)。

# 附件

表2-1  卫生防护距离表（m）

| 规模（104t/a） | 类别 | 近五年平均风速 （m/s） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥30 | 合成氨 | ﹤2.0 | 700 |
|  |  | 2～4 | 600 |
|  |  | ﹥4.0 | 500 |

注：1．液氨储存和装卸场所选择时往往遇到几户至十几户的零散居住区，当它们与装置区的距离不能满足本标准的要求时，可通过环境影响评价决定。

2．防护距离内不得建居住性建筑物，并应绿化。

3．一般液氨储存和装卸场所及改扩建所确定的防护距离由所在地区规划部门批准或备案，并保证监察执行，如有违反此规定时应及时向上级及当地主管部门反映。

表2-2  码头相邻泊位的船舶间的最小距离（m）

| 船长 | 279-236 | 235-183 | 182-151 | 150-110 | ＜100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小距离 | 55 | 50 | 40 | 35 | 25 |

注：船舶在泊位内外档停靠时，不受此限。

表2-3  液氨储罐区与相邻工厂或设施的防火间距

| 液 氨 储 罐 防 火 间 距 （ m ） 相 邻 工 厂 或 设 施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 液氨储罐区 | 备注 |  |
| 居住区、公共福利设施、村庄 | 100 |  |
| 相邻工厂（围墙） | 50 |  |
| 国家铁路（中心线） | 45 |  |
| 厂外企业铁路 （中心线） | 35 |  |
| 国家或工业区铁路编组站（中心线或建筑物） | 45 |  |
| 厂外公路 | 20 |  |
| 变配电站（围墙） | 50 |  |
| 架空电力线路（中心线） | 1.5倍塔杆高度 |  |
| I、II级国家架空通信线路（中心线） | 40 |  |

通航江、河、海岸边20

注：1.括号内指防火间距起止点。

2.当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等，对石油化工企业的安全距离有特殊要求时，应按有关规定执行。

表2-4  液氨储罐区和装卸站在化工企业总平面布置中的防火间距

| 项 目 防 火 间 距 （ m ） 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨储罐＞1000m3至5000m3 |  |  |  | 装卸站 |  |  |
| 工艺装置（设备、生产厂房库房） |  |  |  | 甲 | 25 | 25 |
|  |  |  |  | 乙 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  | 丙 | 15 |
| 15全厂性重要设施 |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 明火及散发火花地点 | 30 |  | 25 |  |  |  |
| 地上可燃液体储罐 | 甲a、乙类固定项 |  | ＞5000m3 |  | 30 | 30 |
|  |  |  | ＞1000m3至5000m3 |  | 25 | 25 |
|  |  |  | ＞500m3至1000m3 |  | 20 | 20 |
|  |  |  | 或或卧式罐 |  | 15 | 15 |
|  | 浮顶或丙类固定项 |  | ＞5000m3 |  | 20 | 20 |
|  |  |  | ＞1000m3至5000m3 |  | 15 | 15 |
|  |  |  | ＞500m3至1000m3 |  | 10 | 12 |
|  |  |  | ≤500m3或或卧式罐 |  | 8 | 10 |
| 液化烃储罐 | 全压力式储罐 |  | ＞1000m3 |  | 40 | 40 |
|  |  |  | ＞100m3至1000m3 |  | 30 | 35 |
|  |  |  |  |  | ≤100m3 | 25 |
| 30 |  |  |  |  | 全冷冻式储存 | 40 |
| 40可燃气体储＞1000m3至5000m3罐 |  |  |  |  | 15 |  |
| 液化烃及甲a乙类液体 |  | 码头装卸油区 |  |  | 25 | 25 |
|  |  | 汽车装卸站 |  |  | 15 | 15 |
|  |  | 铁路装卸设施槽车洗罐站 |  |  | 20 | 20 |
| 灌装站 |  | 液化烃 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 甲a乙类液体及可燃助燃气体 | 15 |
| 甲类物品库（棚）或堆场 |  |  |  |  | 20 |  |
| 罐区甲、乙类泵或泵房（包括加铅、添加剂设施及专用配电室） |  |  |  |  | 15 |  |
| 污水处理场（无盖隔油池） |  |  |  |  | 25 |  |
| 铁路走行线（中心线）、原料及产品运输道路（路面边） |  |  |  |  | 10（与次要道路不应小于5.0m） |  |
| 可能携带可燃液体的高架火炬（火炬筒中心） |  |  |  |  | 90 |  |
| 厂围墙中心线 | 10 |  |  |  |  |  |

注：

1．与工艺装置的明火加热炉相邻布置时，其防火间距应按与明火的防火间距确定。

2．单罐容积等于或小于1000m3，可减少25%；大于50000m3，应增加25%(火炬除外)。

3．罐组的专用泵(或泵房)均应布置在防火堤外，其与罐组的防火间距不应小于12m。

4．储罐或罐组的防火间距起止点是指罐外壁；工艺装置的防火间距起止点是指最外侧的设备边缘或建筑物、构筑物的最外轴线。

5．采取以下防火措施时防火距离可在上表规定的基础上适当减少：

（1）当铁路装卸时，装卸设施的防火距离不应小于16m；

（2）当污水处理场的隔油池加盖，且设有半固定式灭火蒸汽系统时，其防火距离可减少25%；

（3）在加热炉等明火设备周围，若设有可燃气体浓度报警与蒸汽幕联锁设施时，其防火距离可减少25%。

表4-1  接地连线的截面（mm2）

| 用途 | 导线截面 |
| --- | --- |
| 接地支线 | 1～25 |
| 接地分干线 | 4～25 |
| 接地总干线 | 16～100 |

表5-1  液氨装卸安全确认单

外来车辆单位：                                  年  月  日

| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查车辆资质情况 | 车辆牌号 |  |  |
| 2 | 充装前严格查验运输许可证、罐车使用证、罐体检验合格证、驾驶员证、押运员证。 | 运输证号 |  |  |
|  |  | 罐车使用证号 |  |  |
|  |  | 驾驶证号 |  |  |
|  |  | 驾驶员姓名 |  |  |
|  |  | 押运证号 |  |  |
|  |  | 押运员姓名 |  |  |
| 3 | 检查液氨罐车颜色、环表色带是否符合国家色标要求。 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 检查罐车警示灯具、标志是否符合国家要求。 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 检查罐体告示牌是否符合国家要求。 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 检查罐体外观损伤情况是否符合要求。 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 检查液氨罐车静电接地装置是否完好。 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 检查液氨罐车阻火设备是否完好。 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 检查液氨罐车压力表是否完好。 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 检查液氨罐车安全阀是否完好。 |  | 是□ 否□ |  |
| 11 | 检查液氨罐车液面计是否灵敏好用。 |  | 是□ 否□ |  |
| 12 | 检查液氨罐车内压力是否符合安全指标。 |  | 是□ 否□ |  |
| 13 | 检查液氨罐车人员是否具备相应安全防护知识。 |  | 是□ 否□ |  |
| 14 | 检查液氨罐车所需防护用品是否完好。 |  | 是□ 否□ |  |
| 15 | 检查液氨罐车安全检验日期是否过期。 |  | 是□ 否□ |  |

送货人：             取样人：           检查人：