衢州丽丽塑料有限公司

化学危险品专项安全评价

目    录

1 概述	3

1.1 评价目的	3

1.2 评价依据	3

1.3 评价范围	4

1.4 评价程序	4

2 企业概况	6

2.1 企业简介	6

2.2 厂址及总平面布置	7

2.3  主要原辅料	7

2.4 工艺流程	8

2.5 主要辅助生产设施	8

2.6 项目总投资及劳动安全卫生投资明细表	9

3 危险有害因素分析	10

3.1 危险物质特性	10

3.1.1 甲醛	10

3.1.2 尿素	11

3.1.3 乌洛托品	12

3.1.4 三聚氰氨	12

3.2 主要危险物质分布	13

3.3 危险及有害事故分析及事故类型	13

3.3.1 火灾、爆炸危险性分析	13

3.3.2 毒物危害性分析	14

4 安全评价	15

4.1 评价单元的划分与评价方法	15

4.1.1 评价单元划分	15

4.1.2 安全评价方法	15

4.2 评价过程	16

4.2.1 厂区及仓储单元安全评价	16

4.2.2 反应单元安全评价	18

4.2.3 消防单元安全评价	20

4.2.4 安全管理单元安全评价	21

5 安全对策措施	23

5.1厂区及仓储单元	23

5.1.1已有的对策及措施	23

5.1.2建议完善的对策及措施	23

5.2 反应单元	23

5.2.1 已有的对策及措施	23

5.2.2建议完善的对策及措施	23

5.3 消防单元	24

5.3.1已有的对策及措施	24

5.3.2建议完善的对策及措施	24

5.4 安全管理单元	24

5.4.1已有的对策及措施	24

5.4.2建议完善的对策及措施	24

6 评价结论	25

# 1 概述

## 1.1 评价目的

本次对危险化学品的专项安全评价，是对危险化学品的存储、使用和生产过程中的安全问题进行的专题安全分析评价，其目的是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为安全生产提供科学依据，对安全技术措施、安全设备及设施和安全管理工作提出安全补偿和补救措施建议，以利于提高该公司在危险化学品方面的本质安全程度，满足安全生产要求。同时，为安全生产监督管理部门依法进行监管工作提供科学依据。

## 1.2 评价依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》　(国家主席令第70号)

（2）《中华人民共和国消防法》　(国家主席令第4号)

（3）《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)

（4）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）(2001版)

（5）《危险化学品经营许可证管理办法》　(国家经济贸易委员会令第36号)

（6）《关于〈危险化学品经营许可证管理办法〉的实施意见》(国家安全生产监督管理局安监管管二字[2002]103号)

（7）《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》（中华人民共和国国家经济贸易委员会令第37号）

（8）《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》　(GB18265-2000)

（9）《重大危险源辩识》  （GB18218-2000）

（10）《建筑物防雷设计规范》  （GB50057-94）

（11）《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》（GB5058-92）

（12）《危险化学品经营单位安全评价导则》　(试行)

（13）安全评价通则

（14）安全评价项目委托书

（15）被评价方提供的资料

## 1.3 评价范围

本次评价针对衢州丽丽塑料有限公司化学危险品专项安全评价，包括厂区及仓储、生产、消防、安全单元。具体内容如下：

（1）储存和生产场所、设施、建筑物应符合国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸危险场所安全规定》和《仓库防火安全管理规则》等规定，建筑物应当经公安消防机构验收合格；

（2）储存条件、生产条件符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《常用危险化学品储存通则》（GB15603）；

（3）安全管理应符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记注册管理规定》

（4）单位主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和业务人员经过专门培训，并经考核、取得上岗资格；

（5）有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程；

（6）有本单位事故应急救援预案。

## 1.4 评价程序

（1）与衢州丽丽塑料有限公司签定《安全评价委托书》；

（2）收集有关法律法规及安全技术规定、规范、标准等资料；

（3）被评价企业按照评价要求提供有关资料；

（4）组成评价组，初步分析危险危害因素，确定评价方法及标准；

（5）根据危险化学品的评价方法及标准，核对企业提供的有关资料，对该公司的安全管理、安全生产、安全培训、安全设施等进行现场检查和测量；考核各项安全管理及操作规范的落实情况，对企业的危险化学品的安全现状进行评价；

（6）评价报告，对该公司找出安全隐患，提出安全改进措施。为安全生产综合管理部门实施监督管理提供依据；

（7）向委托单位提供安全评价报告。

安全评价流程图见图1-1

准备

现场勘察

资料收集

危险、有害性分析、辨识

危险辨识

危险源辨识

单元划分

评价方法的选择,确定

安全性评价

定性定量评价

安全对策措施

(风险)控制

做出评价结论

结论

图1-1 安全评价的程序流程图

# 2 企业概况

## 2.1 企业简介

开化绝缘材料总厂创建于1984年，1999年以后转为私营企业，现有职工280人，固定资产1523万元，经95、98及2000年三次较大规模的技术改造，现主要产品有氨基模塑料、酚醛模塑料、DMC增强模塑料、MP中强耐压塑料四大系列计六十多个产品，企业年综合生产能力13000t，为浙江省最大的热固性塑料生产厂家，在国内同行中位于第三位。

为增强企业的规模效应和品牌效应，引进日本先进技术，开化绝缘总厂与日本大洋化学株式会社、浙江省上虞大洋化学有限公司（外方独资）三方合资成立中外合资衢州丽丽塑料有限公司，注册资金为110万美元，其中开化绝缘总厂出资比例占49%，厂址选于开化县生态工业园区内，主要生产6000t/a氨基模塑料。

衢州丽丽塑料有限公司的基本情况如下表2-1

表2-1 衢州丽丽塑料有限公司的基本情况表

| 企业名称 | 衢州丽丽塑料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 开化县生态园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0570-6121231 |  | 传 真 |  | 0570-6121438 |  | 邮政编码 |  | 324300 |
| 企业网址 | www.chinaufpf.com |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 | master@chinaufpf.com |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 中外合资企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 | 开化县经贸局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 衢州市工商行政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 杨国华 |  |  | 主管负责人 |  | 陈志明 |  |  |  |
| 职工人数 | 30 | 技术管理人数 |  | 8 |  | 安全管理人数 |  | 6 |  |
| 注册资本 | 100万美元 | 固定资产 |  | 1100万元 |  | 上年销售额 |  | 1000万元 |  |
| 经营场所 | 地 址 | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 权 | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理制度名称 | 《安全生产教育制度》、《安全检查制度》、《消防管理制度》、《危险品安全管理制度》、《安全技术措施》、《岗位操作规程》、《安全员岗位责任制》、《事故应急救援预案》等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 厂址及总平面布置

衢州市丽丽塑料有限公司年产6000t氨基模塑料项目拟定厂址在浙江省开化县城关镇龙山底开化生态工业园区内，205国道边。占地面积18700m2，其中建筑总面积9449 m2，道路面积6140 m2，绿地面积4675 m2。厂区西南方向为厂房，由南到北依次是仓库、办公楼、后续产品厂房、车棚，厂区东南为甲醇储库、煤场，由南到北为处理池、锅炉房、后续产品厂房。（详见附图1）

## 2.3  主要原辅料

产品方案及原材料消耗情况如下表2-2

表2-2   产品方案及原材料消耗情况表

| 产品名称 | 年产量 | 主要原材料消耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料名称 | 含量 | 年耗量 | 单位产品耗量 |
| 氨基模塑料UF类 | 3000 t | 甲醛 | 36% | 2500 t | 0.83 t/t |
|  |  | 尿素 | 98% | 1340 t | 0.45 t/t |
|  |  | 乌洛托品 | 99% | 90 t | 0.03 |
|  |  | 木浆 | 90% | 680 t | 0.23 |
|  |  | 其他原料* |  | 3.5 t |  |
| 氨基模塑料MF类 | 3000 t | 甲醛 | 36% | 1900 t | 0.63 t/t |
|  |  | 三聚氰氨 | 99% | 1450 t | 0.48 |
|  |  | 乌洛托品 | 99% | 40 t | 0.013 |
|  |  | 木浆 | 90% | 800 t | 0.27 |
|  |  | 其他原料* |  | 7.0 t |  |

*注：其他原料中的主要成分有硬脂酸锌、钛白粉、SE等。

## 2.4 工艺流程

氨基模塑料产品生产工艺流程见图2-3

煤	烟气

锅   炉

蒸  汽

甲醛

尿素

缩合反应

捏合浸渍

干燥聚合

粉碎

乌洛托品

筛 选

成品包装

球磨批混

图2-3  氨基模塑料产品生产工艺流程图

## 2.5 主要辅助生产设施

车间厂房：1470平方米

仓库：2400平方米

锅炉房：300平方米

办公楼：1260平方米

检验室：

压机：3台

电子秤：2台

电烘箱：1台

小捏合机：1台

小球磨机：1台

## 2.6 项目总投资及劳动安全卫生投资明细表

| 名称 | 处理设施名称 | 数量 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 |  |  | 910万元 |
| 车间冲洗水 | 污水沉淀池 50平方米 | 1只 | 15万元 |
| 生活污水 |  |  |  |
| 车间废气 | 集气风管 | 200米 | 10万元 |
| 车间粉尘 | 布袋除尘器 | 6台 | 30万元 |
| 锅炉烟气 | 水膜除尘器 | 2台 | 24万元 |
| 煤渣、煤灰 | 综合利用 |  |  |

# 3 危险有害因素分析

## 3.1 危险物质特性

## 3.1.1 甲醛

（1）标识

| 化学名称 | 甲醛 | 相对分子质量 | 30.03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Formaldehyde | 别名（甲醛溶液） | 福尔马林、蚁醛溶液 |
| 化学分子式 | HCHO | 化学类别 | 芳香烃 |
| 危规分类及编号 |  | 其它腐蚀品GB8.3类83012 UN No.2209 IMDG CODE8176-1页，6.1类 |  |

（2）外观与性状：无色、有强烈刺激性气味的气体。

（3）理化性质：

| 熔点℃ | -92 | 沸点℃ | -19.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对密度（空气=1） |  | 0.815(-20℃) |  |
| 溶解性 |  | 易溶于水、醇和醚 |  |

（4）燃爆特性与消防

| 燃烧性 | 易燃易爆 |
| --- | --- |
| 闪点（℃） | 85（30%工业用溶液） |
| 爆炸下限（%） | 7.0 |
| 爆炸上限（%） | 73.0 |

危险特性：易燃，其蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触剧烈反应。高毒。

灭火方法：用雾状水、干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却，用雾状水驱散蒸汽、赶走液体使其稀释成不燃性混合物，并用水喷淋保护去堵漏的人员。

（5）健康危害：

①侵入途径：吸入、食入、皮肤及眼睛接触

②健康危害：蒸汽能刺激呼吸系统，并严重刺激眼睛；液体与皮肤接触可引起局部组织坏死。误服会造成腹痛、恶心、呕吐，以致失去知觉；在高浓度下长时间停留会产生催泪效应以及支气管炎、肺水肿、结膜炎等症状。与皮肤长时间接触能造成皲裂。

（6）急救措施：

皮肤接触：立刻用清水冲洗。

眼睛接触：立刻用清水冲洗，严重者就医诊治。

吸入：迅速脱离现场移至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

## 3.1.2 尿素

（1）标识

| 化学名称 | 碳酰二胺 | 相对分子质量 | 60.06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Carbamide | 危险性类别 | 有毒 |
| 化学分子式 | CO(NH2)2 |  |  |

（2）外观与性状：白色、无嗅的针状或棱柱状结晶体、工业产品含有杂质，有时略带微红色。

（3）理化性质：

| 熔点℃ | 132.7 | 相对密度（水=1） | 1.32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解性 | 易溶于水和液氨中，也能溶于醇，稍溶于乙醚及酯，其溶解度随温度的升高而增加 |  |  |
| 吸湿性 | 具有吸湿性，当空气中相对湿度大于尿素的吸湿点时，尿素吸收空气中水分而潮解；温度高于130°C时，水溶液会直接分解为氨和二氧化碳 |  |  |

（4）健康危害：吸入导致呼吸困难；接触刺激眼睛，灼伤皮肤，有刺痛感；羊食入试验表明损伤肝功能。

（5）急救措施：

皮肤接触：用肥皂、水冲洗至少5分钟，就医。

眼睛接触：用大量水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：呼吸停止时，实行呼吸复苏术，就医。

## 3.1.3 乌洛托品

（1）标识

| 化学名称 | 六亚甲基四胺 | 相对分子质量 | 140.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Melamine | 危险性类别 | 易燃固体 |
| 化学分子式 | (CH2)6N4 |  |  |

（2）外观与性状：无色或白色结晶粉末，无臭，味甜而苦。

（3）理化性质：

| 升华℃ | 260 | 相对密度（水=1） | 1.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解性 | 易溶于水，溶于醇，微溶于乙醚 |  |  |

遇潮结块，有潮解性。遇火燃烧并放出大量热能，燃烧火焰无色。与稀硫酸作用放出甲醛

（4）危险特性：遇明火有燃烧危险，接触皮肤稍有腐蚀性。

灭火方法：用沙土、泡沫、二氧化碳灭火。

（5）急救措施：应使患者移至有新鲜空气的场所休息并保暖；皮肤沾染用大量清水冲洗，严重者送医院救治。

## 3.1.4 三聚氰氨

（1）标识

| 化学名称 | 三聚氰胺 | 相对分子质量 | 126.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Melamine | 危险性类别 | 有毒 |
| 化学分子式 | C3N3(NH2)3 |  |  |

（2）外观与性状：白色结晶体。

（3）理化性质：

| 熔点℃ | 354 | 闪点℃ | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对密度（水=1） | 4.34 | 相对密度（空气=1） | 1.537 |
| 溶解性 | 微溶于水、二乙醇胺、甘油、吡啶；极微溶于乙醇；不溶于乙醚、四氯化碳 |  |  |

（4）健康危害：

①侵入途径：吸入、食入。

②健康危害：刺激眼睛、皮肤和粘膜，引起皮炎及肾损伤。

（5）急救措施：

皮肤接触：用水冲洗。

眼睛接触：用水冲洗。

吸入：用水漱口。

## 3.2 主要危险物质分布

该公司危险化学品主要集中在原料仓库区、厂房反应区以及成品库。重大危险源为原料仓库区、成品库及厂房反应车间。

## 3.3 危险及有害事故分析及事故类型

### 3.3.1 火灾、爆炸危险性分析

该公司易燃化学品主要包括甲醛、乌洛托品等，因此仓储区和使用这些化学品的生产车间都属于甲类危险区域。正常生产时，在密闭的容器和管道中运行。一旦泄露，极易扩散，遇明火可引发爆炸、着火事故。导致火灾、爆炸发生的触发事件有：

（1）操作不当，管线发生脆性破坏，造成泄露引发事故。

（2）明火源。

- 点火吸烟

- 加热炉、火炬明火

- 焊接或维修设备时违章动火

- 外来人员带入火种

- 其他火源

（3）火花

- 穿带钉子的皮鞋

- 用钢制工具敲打设备、管线产生撞击火花

- 电器火花

- 静电放电

- 雷击

- 车辆未戴防火罩，启动时排烟带出火花

### 3.3.2 毒物危害性分析

该公司有毒化学品较多，这些化学品可通过吸入、食入或经皮吸收等方式危害人的健康。如尿素、三聚氰胺都属于有毒物品，甲醛对人体也有毒害作用，所以在毒害预防方面要引起足够的重视。

该公司毒物的主要危害性如下：

甲醛刺激呼吸系统，并严重刺激眼睛，可引起局部组织坏死，误服会造成腹痛、恶心、呕吐，以致失去知觉，甚至造成支气管炎、肺水肿、结膜炎等；尿素对呼吸系统和眼睛有刺激作用；三聚氰胺刺激眼睛、皮肤和粘膜，引起皮炎及肾损伤。

导致中毒的触发事件有：

（1）在搬运过程中操作失误，产生磕碰，造成泄露。

（2）未戴防毒面具

- 防毒面具缺乏

- 取用不方便

- 因故未戴

（3）防毒面具失效

- 面具破损

- 面具选型不对

- 使用不当

# 4 安全评价

## 4.1 评价单元的划分与评价方法

### 4.1.1 评价单元划分

评价单元是对该公司危险危害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分为若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的子系统。

该公司由相对独立、相互联系的多个子系统组成。各部分的生产管理、工艺过程、设备设施、操作条件、危险危害因素的种类及大小均不相同。本评价针对该公司在化学危险品方面的主要内容进行评价，抓住重点，分清主次，区别对待，既不漏掉主要危险，也不夸大危险性，从而提高安全评价的准确性。为此，分成以下几个单元：

1、厂区及仓储单元；2、反应单元；3、消防设施单元；4、安全管理单元。

### 4.1.2 安全评价方法

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析和评价的工具。目前评价的方法大概有数十种，每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。根据该公司的特点，使用安全检查表法简便灵活，应用广泛，所以该公司四个单元的安全评价均采用安全检查表法。

安全检查表共包括四部分，如表4-1

表4-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1．“评价项目及内容”是针对该单元中几个方面，根据国家标准或规范，结合实际情况，列举各条要求，作为评价的主要判断依据。

2．“检查结果”是将评价项目与该公司的实际情况进行比较，完全符合的划“√”，不是完全符合的划“×” 。

3．“备注” 是现场中在该项中不符合要求的实际情况及对某些符合项的说明。

## 4.2 评价过程

### 4.2.1 厂区及仓储单元安全评价

仓储单元可分为原料库和成品库。其评价结果见表4-2。

表4-2  厂区及仓储单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料的储存 |  |  |  |
| 1.1 | 库房的耐火等级、层数和建筑面积应符合一级要求 | √ |  |  |
| 1.2 | 库房安全出口个数应不少于两个，库房门应向外开 | √ |  |  |
| 1.3 | 库房门为非燃性材料 |  | X | 现场检查发现，库房门材料为为木制。 |
| 1.4 | 原料储存处应该有标识 | √ |  |  |
| 1.5 | 储存易燃、易爆化学危险品的建筑必须安装避雷设备 | √ |  |  |
| 1.6 | 库区保持干燥和通风良好，地面选用不易产生撞击火花的材料 | √ |  |  |
| 1.7 | 按有关标准规定的检验规则和方法对原材料及辅助材料进行验收 | √ |  |  |
| 1.8 | 在库检查：每日班前、班后应进行例行检查，每三个月定期抽查一次并称量 | √ |  |  |
| 1.9 | 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理 | √ |  |  |
| 1.10 | 库存物品应当分类，分垛储存，每垛占地面积，垛与垛，垛与墙，垛与梁、柱的间距，主要通道宽度均应符合规范要求。不可超量存放 | √ |  |  |
| 1.11 | 储存物品，需在醒目处标明物品名称、性质和灭火方法 |  | X | 未标明灭火方法 |
| 1.12 | 储存物品的库房和储存类别不得擅自改变，如确需改变的，应当报当地公安消防监督机构同意 | √ |  |  |
| 1.13 | 物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况应及时进行安全处理 | √ |  |  |
| 1.14 | 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放 | — |  | 无 |
| 2 | 装卸管理 |  |  |  |
| 2.1 | 文明作业，在装卸作业中，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置 | √ |  |  |
| 2.2 | 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生火花的衣服，对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施 | -- |  |  |
| 3 | 库房内不应设置办公室、休息室 | √ |  |  |
| 4 | 特种设备、设施 |  |  |  |
| 4.1 | 进入库房的电瓶车必须是防爆型的，仓库内的吊装设备必须是防爆型的，且必须装有防止火花溅出的安全装置 | √ |  |  |
| 5 | 安全标志 |  |  |  |
| 5.1 | 危险化学品仓库应当设置永久性“严禁烟火”标志 | √ |  |  |
| 6 | 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房 | √ |  |  |
| 7 | 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩 | -- |  |  |
| 8 | 各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房内停放和修理 | √ |  |  |
| 9 | 库区内不得搭建临时建筑物和构筑物，因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业后立即拆除 | √ |  |  |
| 10 | 危险货物装车前应认真检查包装（包括封口）的完好情况，如发现破损，应由发货人调换或修理加固 | √ |  |  |
| 11 | 不得用同一辆车运输互为禁忌的物料 | √ |  |  |
| 12 | 电器和电源管理 |  |  |  |
| 12.1 | 库区电器设备周围和架空线路下方严禁堆放物品对提升码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩 | √ |  |  |
| 12.2 | 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器 | √ |  |  |
| 12.3 | 库房内严禁使用明火，库房外运用明火作业时，必须按规范要求办理动火证并采取严格的安全措施 | √ |  |  |
| 12.4 | 库房内不准使用火炉取暖，在库区使用时，应经防火负责人按规定要求审批 | √ |  |  |

本单元小结

1. 评价结果

本单元安全检查表评价项有25项，其中合格23项，占92.0%；不合格2项，占8%。

2. 存在的主要安全问题

（1）库房门为木制。

（2）原料存储区未标明灭火方法。

### 4.2.2 反应单元安全评价

本单元主要从设备的固有危险性、操作过程及人员等方面进行评价。其评价结果见表4-3。

表4-3  生产单元安全评价表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备定期进行检修 | √ |  |  |
| 2 | 设备检修计划应有明确的安全措施，内容具体，专人负责 | √ |  |  |
| 3 | 对电源采取单电源开关，并配有漏电保护器 | √ |  |  |
| 4 | 爆炸危险场所使用防爆电器 | X |  | 现场评价发现，生产车间内，未使用防爆电器。 |
| 5 | 车间内的线路均用防爆铁管保护，主要电器开关与生产设备隔离 | √ |  |  |
| 6 | 有自动控制连锁装置及有害气体报警装置 | X |  | 现场评价发现，该生产车间无有害气体报警装置。 |
| 7 | 车间内禁止烟火及携带火种，遵守防火制度，不准闲杂人员进入车间，不准穿戴带静电的服装，穿软底鞋 | √ |  |  |
| 8 | 接班前穿戴好劳动保护用品，对设备进行认真地检查，班中对设备进行巡回检查，发现问题及时解决，解决不了地要及时汇报 | √ |  |  |
| 9 | 严禁脱岗、窜岗、睡岗，班前、班中不准饮酒，工作时间不准打逗、干私活、吃零食等 | √ |  |  |
| 10 | 严禁违章指挥，违章操作，遵守劳动纪律，遵守工艺规程，认真做好记录 | √ |  |  |
| 11 | 生产区应采取防直击雷的措施，应装设避雷针，使整个生产区均处于接闪器的保护范围内 | √ |  |  |
| 12 | 厂房内对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施 | -- |  |  |
| 13 | 在爆炸危险场所的边界应设静电接地设施 | √ |  |  |
| 14 | 每组专设的静电接地体的接地电阻值，宜小于100Ω | √ |  |  |
| 15 | 生产车间为2区爆炸性气体环境场所，根据爆炸危险区域的分区，电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备 | -- |  |  |
| 16 | 电气线路应在爆炸危险性较小的或远离释放源的地方敷设 | √ |  |  |
| 17 | 在爆炸性气体环境内，低压电力、照明线路用的绝缘导线和电费的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线绝缘的额定电压应与相电压相等，并应在同一护套或管子内敷设 | — |  |  |
| 18 | 在主要生产场所应设置应急照明 | √ |  |  |

本单元小结

1. 评价结果

本单元安全检查表评价项有15项，其中合格13项，占86.7%，不合格2项，占13.3%。

2. 存在的主要安全问题

（1）未使用防爆电器。

（2）没有自动控制连锁装置及有害气体报警装置。

### 4.2.3 消防单元安全评价

表4-4  消防单元安全评价表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物经公安消防部门验收合格 | √ |  |  |
| 2 | 库区应设置符合规范要求的消防通道 | √ |  |  |
| 3 | 消防器材 |  |  |  |
| 3.1 | 在生产厂房、仓库有足够的灭火器材 | √ |  |  |
| 3.2 | 库区灭火器的类型、规格及数量均应按规范配置 | √ |  |  |
| 3.3 | 消防器材专人管理，定期检验，及时更换 | √ |  |  |
| 3.4 | 消防用水量应符合规范要求 | √ |  |  |
| 3.5 | 室外消防给水管道应为环状，输水干管不少于两条，管道直径及消火栓的布置应符合规范要求 | √ |  |  |
| 3.6 | 灭火器不应设在潮湿地点，手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火品箱内，顶部应低于1.5m，底部离地面不宜小于0.15m，一般不允许放在地上 | √ |  |  |
| 3.7 | 对消火栓、消防水带、灭火器等消防设施器材，应当经常进行检查，保持完整好用。寒冷季节要采取防冻措施 | √ |  |  |
| 3.8 | 消火、灭火器、灭火桶、火灾报警器等消防用具应采用红色 | √ |  |  |
| 3.9 | 消防设施器材，应当由专人管理、检查、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用 | √ |  |  |
| 3.10 | 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物 | √ |  |  |
| 3.11 | 消防用电设备应为一级负荷，应由两个电源供电，当一个电源故障时，另一个电源不应同时受到损坏 | √ |  |  |
| 4 | 企业的警卫室及值班室设置消防、治安报警装置 | √ |  |  |
| 5 | 禁火区设有明显的标志，标出警戒线 | √ |  |  |
| 6 | 建立义务消防组织 | √ |  |  |
| 7 | 对消防职员进行定期培训 | √ |  |  |
| 8 | 库区内无明火 | √ |  |  |

本单元小结

评价结果

本单元安全检查表评价项有18项，全部合格。

### 4.2.4 安全管理单元安全评价

表4.5 安全管理单元安全评价表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查结果 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理组织机构 |  |  |  |
| 1.1 | 按规定设置了安全机构，配备了专（兼）职安全员 | √ |  |  |
| 1.2 | 专职安全员由技术人员担任 | √ |  |  |
| 2 | 安全生产规章制度执行情况 | √ |  |  |
| 2.1 | 生产经营单位应建立、健全安全生产责任制 | √ |  |  |
| 2.2 | 生产经营单位制定规章制度和操作规程 | √ |  | 查阅响应的规章制度和操作规程，发现起内容不够完整。 |
| 2.3 | 岗位安全操作规程齐全，安全考核合格 | √ |  |  |
| 3 | 从业人员资格 |  |  |  |
| 3.1 | 单位主要负责人和安全管理人员经过县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门的考核合格，取得上岗资格 | √ |  |  |
| 4 | 规章制度 |  |  |  |
| 4.1 | 生产工艺规程 | √ |  |  |
| 4.2 | 岗位操作规程 | √ |  |  |
| 4.3 | 设备检修规程 | √ |  |  |
| 4.4 | 危险品储存、运输管理制度 | √ |  |  |
| 5 | 安全教育 |  |  |  |
| 5.1 | 全员安全教育 | √ |  |  |
| 5.2 | 新工人入厂的安全教育 | √ |  |  |
| 5.3 | 特殊工种人员的安全教育 | √ |  |  |
| 5.4 | 日常安全教育 | √ |  |  |
| 6 | 安全检查 | √ |  |  |
| 7 | 事故应急救援预案 |  |  |  |
| 7.1 | 事故类型、原因及防范措施 | √ |  |  |
| 7.2 | 可能事故的危险、危害程度（范围）的预测 | √ |  |  |
| 7.3 | 应急救援的组织和职责 | √ |  |  |
| 7.4 | 事故应急处理原则及程序 | √ |  |  |
| 7.5 | 报警与报告 | √ |  |  |
| 7.6 | 现场抢险 | √ |  |  |
| 7.7 | 培训和演练 |  | × | 制定了相应的应急预案，但无培训和演练记录。 |

本单元小结

1. 评价结果

本单元安全检查表评价项有23项，其中合格22项，占95.7%，不合格1项，占4.3%。

2. 存在的主要安全问题

（1）制定了安全管理制度和岗位操作规程，但不详细；

（2）没有针对事故应急救援预案进行培训和演练。

# 5 安全对策措施

## 5.1厂区及仓储单元

### 5.1.1已有的对策及措施

（1）厂区远离居民社区，厂区总布置基本按生产系统、物流行进关系进行合理集中和功能分区，有利于采取高效的消防措施，基本符合《化工企业安全卫生设计规定》。

（2）制定了比较完善的安全检查制度。

### 5.1.2建议完善的对策及措施

（1）库房门改用非燃性材料。

（2）在厂区储存的可燃性物品应表明灭火方法。

## 5.2 反应单元

### 5.2.1 已有的对策及措施

（1）车间内均已安装通风设备。

（2）车间的电器开关设在外部，室内线路均用防爆铁管保护。

### 5.2.2建议完善的对策及措施

（1）未使用防爆电器。

（2）没有自动控制连锁装置及有害气体报警装置。

## 5.3 消防单元

### 5.3.1已有的对策及措施

消防器材配备较齐全，基本能做到防电气、气体、液体火灾。

### 5.3.2建议完善的对策及措施

完善消防器材的管理工作。

## 5.4 安全管理单元

### 5.4.1已有的对策及措施

建立了安全生产管理机构，有安全管理人员，建立了安全管理制度，特殊工种经过了培训并经考核合格，基本上做到了持证上岗，大部分领导干部和职工的安全意识较强。

### 5.4.2建议完善的对策及措施

（1）完善各项安全管理制度以及各岗位的操作规程。

（2）针对事故应急救援预案进行适当的培训和演练，以确保事故发生时应急预案发挥其作用。

# 6 评价结论

本报告是对衢州丽丽塑料有限公司的危险化学品专项安全评价，在通过审阅该公司提交的检查书面资料、听取该公司有关人员的介绍、到现场检查、测定，经过有害因素分析和安全评价的程序，得出安全评价结论如下：

（1）该公司领导和职工的安全意识较强，在安全生产、安全管理等方面做了大量的工作，初步建立了安全管理制度，采取了必要的安全技术措施，并针对其危险化工企业的特点，配备了必要的安全设施，消防设施较齐全。

（2） 检查过程中发现，该公司在安全生产和管理上还存在着一些漏洞，如有库房门为木制，原料存储区没有表明灭火方法，没有自动控制连锁装置及有害气体报警装置，安全管理制度和岗位操作规程不详细、缺乏针对性，没有针对事故应急救援预案进行培训和演练等，使安全工作还存在着部分隐患。

（3）该公司应遵照《安全生产法》、《危险化学品管理条例》等有关法律和条例，按本报告各单元检查表中提出的不合格项进行整改。